## kleine maar belangrijke stap

| Leerjaar NOVA | 4havo 4vwo |
| --- | --- |
| Subdomein | Energie |
| Vaardigheid | Informatievaardigheden |
| Specificaties | Duurzaamheid elektrische energie |
| Trefwoorden | Katalysator, energie, duurzaam, waterstof, elektrolyzer, platina, nanokooi, microniveau |
| Vaardigheidsvraag | Informatieverwerkingsvraag |

# Chemie Magazine, december 2019

## Kleine maar belangrijke stap ## Bij de omzetting van elektriciteit naar waterstof wordt traditioneel platina als katalysator gebruikt. Maar platina is schaars en duur. Onderzoekers van de technische universiteit Eindhoven hebben nu een alternatief ontwikkeld dat goedkoper is en twintig keer effectiever. Het is een belangrijke stap in de verdere ontwikkeling van elektrolyzers, onmisbaar voor opslag van energie uit wind en zon. Opslag Omdat hernieuwbare energie niet op elk moment beschikbaar is, is het belangrijk om de opgewekte energie te kunnen opslaan. Stoffen lijken daarvoor beter geschikt dan batterijen, en waterstof is daarbij het meest voor de hand liggend. Waterstof kan gemaakt worden met een elektrolyzer die (een overschot aan) elektrische energie met water omzet in waterstof, dat opgeslagen kan worden. Op een later tijdstip zet een brandstofcel het opgeslagen waterstof weer om in elektrische energie. Voor beide omzettingen is een katalysator nodig die het proces aanzwengelt. “Veel elektrolyzer-technologie stamt nog uit de jaren vijftig en is eigenlijk niet echt verder ontwikkeld”, zegt Emiel Hensen, hoogleraar katalyse aan de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e). “Daar zijn nog stappen in te maken, met betere membranen en betere katalysatoren. Nanokooien Omdat platina duur en schaars is, kan dit een probleem zijn als elektrolyzers en brandstofcellen op grote schaal toegepast gaan worden. “Collega-onderzoekers uit China ontwikkelden daarom een legering van platina en nikkel, waarmee de kosten omlaag gaan en de activiteit omhoog”, vertelt Hensen. Een effectieve katalysator zet per seconde meer watermoleculen om in waterstof. Naast de andere metaalkeuze, wisten de onderzoekers ook de morfologie aan te passen. De atomen in de katalysator moeten namelijk een binding aangaan met de watermoleculen. Meer bindingsplaatsen leidt tot een hogere activiteit. Hensen: “Je wilt dan ook zoveel mogelijk metaaloppervlak beschikbaar maken. De ontwikkelde holle nanokooien zijn naast de buitenkant ook van binnenuit te benaderen. Zo ontstaat een groot oppervlak, waardoor meer materiaal tegelijkertijd kan reageren.”

# Platina is een veel gebruikte katalysator bij de omzetting van water in waterstof.

# 1	Leg uit hoe in een elektrolyzer waterstof gevormd wordt.

# 2	Geef de vergelijking van de reactie die in de elektrolyzer plaatsvindt.

# 3	Beschrijf hoe platina als katalysator werkzaam is.

# 4	Geef aan welke energieomzetting plaatsvindt bij de toepassing van platína als katalysator.

# De aldus gevormde waterstof kan in een brandstofcel weer omgezet worden in water.

# 5	Geef de reactie die in de brandstofcel optreedt in een vergelijking weer.

# 6	Geef aan welke energieomzetting daarbij plaatsvindt.

# Onderzoekers in China hebben ontdekt dat een andere katalysator goedkoper is en ook nog eens beter werkt.

# 7	Leg uit dat de nieuwe katalysator goedkoper is.

# 8	Beschrijf welke aanpassing van de morfologie van de katalysator leidt tot een hogere activiteit.

# In het artikel worden uitspraken gedaan op micro- en op macroniveau.

# 9	Geef voorbeelden van uitspraken op macroniveau.

# 10	Geef voorbeelden van uitspraken op microniveau.

# ELEKTRICITEIT OF WATERSTOF VERVOEREN? # Wat is verstandiger: een grote elektrolyzer bouwen op de schaal van een elektriciteitsplant van bijvoorbeeld 1 gigawatt, of bij elk windmolenpark op zee of bij elke windmolen een elektrolyzer plaatsen? Verschillende studies wijzen uit dat waterstof vervoeren goedkoper is dan elektriciteit vervoeren. Waar voor elektrificatie veelal nieuwe kabels gelegd moeten worden, ligt er voor waterstof al het aardgasnetwerk, waarbij alleen bepaalde onderdelen zoals pompen en gasmeters moeten worden aangepast. Dit zou pleiten voor de tweede optie, met vervoer van waterstof vanaf de windmolenparken naar de gebruikers op het land. # Bron: Chemie Magazine

# Bij gebruik van waterstof als brandstof sta je voor de keuze om elektrische energie te vervoeren naar een elektriciteitscentrale met een elektrolyzer van 1 GW om waterstof te produceren, of om bij een windmolenpark met behulp van een elektrolyzer de elektrische energie direct om te zetten in waterstof..

# 11	Geef een beargumenteerd standpunt waar de keuze naar neigt.

# 12	Bereken de productie aan waterstof in m3 per jaar met behulp van de elektrolyzer van 1 GW bij een rendement van 80%. Gegeven: 1 W = 1 J per s en het volume van 1 mol gas is 24 dm3.

# Bij het totaalproces doorloopt water/waterstof een kringloop.

# 13	Geef in een tekening het kringloopproces weer.

Kleine maar belangrijke stap

# 1	In de elektrolyzer wordt water met behulp van elektrische energie omgezet in waterstof (en zuurstof).

# 2	2 H2 + O2  2 H2O.

# 3	Een katalysator zorgt ervoor dat de activeringsenergie verlaagd wordt zodat de reactie sneller verloopt. Een katalysator laat de reactie via een andere weg met lagere activeringsenergie sneller verlopen.

# 4	Bij dit proces wordt elektrische energie omgezet in chemische energie.

# 5	2 H2O .2 H2 + O2

# 6	Bit proces wordt chemische energie weer omgezet in elektrische energie.

# 7	In plaats van het zuivere, zeer dure platina maak je gebruik van en metaalmengsel waarbij dus een deel van het zeer dure platina vervangen is door het veel goedkopere nikkel.

# 8	Je maakt van de platina een poreus materiaal waardoor een veel groter aanrakingsoppervlak tussen de metaaldeeltjes en de watermoleculen mogelijk is.

# 9	Stoffen zijn beter geschikt dan batterijen. De elektrolyzer zet water om in waterstof. De brandstofcel zet waterstof om in elektriciteit.

# 10	Een effectieve katalysator zet meer watermoleculen om in waterstof. De atomen van de katalysator moeten een binding aangaan met watermoleculen.

# 11	Waterstof vervoeren is goedkoper dan elektriciteit vervoeren. Je kunt namelijk voor het transport van waterstof bestaande gasleidingen gebruiken terwijl voor elektriciteit nieuwe kabelnetwerken aangelegd moeten worden.

# 12	1 GW = 1·109 W. 80% nuttig gebruikt dus 8·108 J s1. Per jaar dan 365×24×3600×8·108 J = 2,52·1015 J. De ontleding van water kost 2,86·105 J mol1, dus je kunt 2,52·1015/2,86·105 = 8,8·1010 mol water ontleden waarbij dan 8,8·1010 mol H2 ontstaat. 1 mol H2 = 24 dm3 = 2,4·102 m3. Dus 8,8·1010 mol H2 = 8,8·1010×2,4·102 = 2,1·108 m3 H2.

# 13