## groene waterstof wacht op industrialisatie

| Leerjaar NOVA | 5 vwo |
| --- | --- |
| Subdomein | Chemische processen |
| Vaardigheid | Informatievaardigheden |
| Specificaties | Redox |
| Trefwoorden | Groene waterstof, elektrolyse, waterstof, zuurstof, elektrolyser, basisch elektrolyt, zuur elektrolyt, efficiëntie, rendement |
| Vaardigheidsvraag | Informatieverwerkingsvraag |

| hoofd/subdomein | Subdomein | Specificaties |
| --- | --- | --- |
| C / C1 | Chemische processen | Redox |

# bron: Technisch Weekblad, 8 oktober 2020

Groene waterstof wacht op industrialisatie Lennart van der Burg (TNO) maakt zich zorgen over het verschil tussen woord en daad als het gaat om de ontwikkeling van groene waterstof. Groene waterstof is nog twee tot drie keer zo duur als grijze waterstof uit aardgas. ‘Elektrolysers moeten goedkoper worden, efficiënt draaien en op grote schaal beschikbaar worden. Nu worden de onderdelen van elektrolysers nog met de hand gefabriceerd.’ Is het elektrolyseproces nog hetzelfde als Faraday twee eeuwen geleden ontdekte? ‘Het chemische proces valt inderdaad te vergelijken met de twee elektrodes die je bij scheikunde op de middelbare school in een bekerglas water hield. Aan de negatief geladen kathode ontstaat waterstof, aan de anode borrelt zuurstof naar boven. Maar op industriële schaal maken we gebruik van stacks waar dit proces plaatsvindt tussen tot wel 400 sets plaatvormige elektrodes, gescheiden door membranen. Het rendementsverlies in de omzetting van stroom naar waterstof zit in warmte, die moet je afvoeren. Ook het zuurstof en waterstof moet je gescheiden afvoeren. Het zijn complexe apparaten met cellen en membranen die door innovatie steeds dunner worden (minder dan 100 µm) en op dat niveau (nu nog handmatig) geassembleerd moeten worden. De efficiëntie ligt nu rond de 70-75%, dat moet naar 80-85%. Maar dat is een trade-off: een efficiënt apparaat is duurder, maar we willen ook dat elektrolysers in prijs zakken van circa € 1000 per kW naar € 300 per kW.’ Welke verschillende soorten elektrolysers zijn er? ‘In de Eemshaven en op de Maasvlakte komen waarschijnlijk alkalische elektrolysers. Die functioneren in een basisch milieu waarbij de OH-ionen door een basische vloeistof van kathode naar anode getrokken worden. Deze hebben als voordeel dat ze relatief eenvoudig en goedkoop zijn, maar als nadeel dat op- en afschakelen al gauw een kwartier duurt. Iets dat je in combinatie met zon en wind natuurlijk snel wilt kunnen. Dan zijn er ook elektrolysers die met een proton exchange membraan (PEM) werken waarbij de protonen (H+-ionen) door een membraan getrokken worden. Die zijn nu nog duurder, bevatten vaak zeldzame aardmetalen als iridium, maar kunnen sneller op- en afschakelen. Bovendien kunnen die een druk van 30 tot 40 bar aan, waardoor waterstof gemakkelijker in een gasnetwerk gebracht kan worden.’ Productie is één, hoe zit het met de infrastructuur? ‘Er wordt onderzoek gedaan om het huidige hogedruk gasnet om te zetten naar waterstof. Dat netwerk loopt tot in onze zeehavens, tot de plaats waar offshore wind aan land komt en waar logischerwijs grootschalige productie van waterstof plaats moet gaan vinden. Daarnaast moeten we zorgen voor opslag van waterstof in bijvoorbeeld zoutcavernes of lege gasvelden.’

In het artikel spreekt men  van grijze en van groene waterstof.

1	Leg het verschil uit tussen grijze en groene waterstof.

Momenteel wordt de meeste waterstof in de industrie geproduceerd door reactie van methaan (aardgas) met stoom tot uiteindelijk waterstof en koolstofdioxide.

2	Geef deze evenwichtsreactie in een vergelijking weer.

3	Leg uit dat door gebruik te maken van overmaat stoom de hoeveelheid waterstof toeneemt.

Waterstof kan ook via elektrolyse van water gevormd worden. Bij gebruik van elektrische energie spreekt men daarbij van blauwe of van groene waterstof.

4	Leg het verschil uit tussen blauwe en groene waterstof.

5	Geef de reactievergelijking van de elektrolyse van water.

Om de vorming van groene waterstof zo efficiënt mogelijk te maken, zijn nog enkele hindernissen te nemen. Hindernissen op technisch niveau en hindernissen op economisch niveau.

6	Geef aan welke hindernissen op technisch niveau nog geslecht moeten worden.

7	Leg uit welke hindernissen op economisch niveau geslecht moeten worden.

Bij elektrolyse kan nooit een rendement van 100% behaald worden.

8	Licht deze uitspraak toe.

Je hebt elektrolysers met een basisch niveau als elektrolyt en je hebt ze met een zuur milieu als elektrolyt.

9	Geef de halfreacties die bij een basisch elektrolyt aan de positieve en negatieve elektrode optreden.

10	Geef ook de halfreacties die bij een zuur elektrolyt aan de positieve en negatieve elektrode optreden.

11	Laat zie dat beide typen elektrolysers tot eenzelfde totaalreactie leiden.

12	Leg uit dat het elektrolyt altijd geladen deeltjes moet bevatten.

Elektrolysers met een basisch elektrolyt en elektrolysers met een zuur elektrolyt hebben elk hun voordelen en nadelen.

13	Beschrijf welke voor- en nadelen basische en zure elektrolysers te opzichte van elkaar hebben.

De infrastructuur moet ook aangepast worden. Zo wordt gedacht aan opslag van waterstof in lege gasvelden of in zoutlagen.

14	Waarom moet de gevormde groene waterstof opgeslagen kunnen worden?

Groene waterstof vraagt om industrialisatie

# 1	Grijze waterstof betekent dat het waterstof is geproduceerd uit niet-hernieuwbare grondstoffen. Groene waterstof betekent dat het geproduceerd is met behulp van duurzame energie.

# 2	CH4 + 2 H2O  CO2 + 4 H2

# 3	Overmaat stoom betekent dat de beginstof waterdamp een hoge concentratie heeft dus dat het evenwicht verschuift naar rechts.

# 4	Groene waterstof betekent dat het gevormd is met behulp van duurzame energie. Blauwe waterstof is ook gevormd via elektrolyse maar niet met duurzame energie.

# 5	2 H2O  2 H2 + O2

# 6	Op technisch niveau: Robotisering bij de assemblage zorgt voor een hoger rendement.

# 7	Op economisch niveau: goedkopere productie door robotisering van de assemblage van de elektrolyser.

# 8	Bij alle energieomzettingen vindt er warmteverlies naar de omgeving plaats.

# 9	Basisch milieu:

# + elektrode: 4 OH  O2 + 2 H2O + 4 e
 elektrode: 2 H2O + 2 e  H2 + 2 OH

# 10	Zuur milieu:

# + elektrode: 2 H2O  O2 + 4 H+ + 4 e
 elektrode: 2 H+ + 2 e  H2O

# 11	Basisch milieu:

# + elektrode: 4 OH  O2 + 2 H2O + 4 e 	x1

# elektrode: 2 H2O + 2 e  H2 + 2 OH	x2

# Totaalreactie: 4 OH + 4 H2O  O2 + 2 H2O + 2 H2 + 4 OH

# Netto totaalreactie: 2 H2O  O2 + 2 H2

# Zuur milieu:

# + elektrode: 2 H2O O2 + 4 H+ + 4 e 	x1

# elektrode: 2 H+ + 2 e  H2 		x2

# Totaalreactie: 2 H2O  O2 + 2 H2

# 12	Er moet een gesloten kringloop van geladen deeltjes zijn.

# 13	Basische elektrolysers zijn goedkoper maar kunnen minder makkelijk op- en afschakelen. Zure elektrolysers zijn duurder maar kunnen wel goed op- en afschakelen.

# 14	De gevormde waterstof kan niet altijd direct gebruikt worden. Je zult het moeten opslaan totdat de vraag zo hoog is dat de opgeslagen waterstof aangesproken moet worden.

# Taxonomie van Bloom en leerdoelen

| # Vraag | # Bloom | # Leerjaar | # Leerdoel |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # B | # 5V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 2 | # T | # 4V | # Ik kan een evenwichtsreactie opstellen. |
| # 3 | # B | # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 4 | # B | # 5V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 5 | # T | # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 6 | # B | # 5V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 7 | # B | # 5V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 8 | # T | # 5V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 9 | # T | # 5V | # Ik kan halfreacties opstellen. |
| # 10 | # T | # 5V | # Ik kan halfreacties opstellen. |
| # 11 | # T | # 5V | # Ik kan uit halfreacties een totaalvergelijking opstellen. |
| # 12 | # B | # 5V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 13 | # B | # 5V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 14 | # T | # 5V | # Ik kan informatie verwerken. |

# Betekenis Taxonomie van Bloom

# BLOOM O: Onthouden (geleerde kennis reproduceren of herkennen)

# BLOOM B: Begrijpen (de betekenis van informatie duiden en deze informatie verbinden met geleerde kennis)

# BLOOM T: Toepassen (geleerde kennis inzetten in een nieuwe situatie)

# BLOOM A: Analyseren (informatie in delen splitsen en deze delen verbinden met elkaar en met geleerde kennis)

# BLOOM E: Evalueren (de bruikbaarheid en beperkingen van indicatoren, methodes en indelingen begrijpen)

# BLOOM C: Creëren (kennis en informatie uit meerdere bronnen bundelen tot een nieuw idee, concept of product)