## corbion en total bouwen nieuwe bioplasticsfabriek

| Leerjaar NOVA | 5 havo en 6 vwo |
| --- | --- |
| Subdomein | Chemische processen |
| Vaardigheid | informatievaardigheden |
| Specificaties | polymeren |
| Trefwoorden | PLA, polyester, bioplastic, afbreekbaar, milieu |
| Vaardigheidsvraag | informatieverwerkingsvraag |

| hoofd/subdomein | Subdomein | Specificaties |
| --- | --- | --- |
| C / C1 | Chemische processen | Polymeren |

# Chemie Magazine, oktober 2020

CORBION EN TOTAL BOUWEN NIEUWE BIOPLASTICSFABRIEK Corbion en Total gaan een nieuwe fabriek voor bioplastics op basis van polymelkzuur bouwen, die onderdeel wordt van de bestaande joint venture Total Corbion PLA. De fabriek komt in Granpuits, ten zuidoosten van Parijs. Total Corbion PLA is wereldleider in marketing, verkoop en productie van polymelkzuur (PLA). PLA is een biogebaseerd en biologisch afbreekbaar polymeer gemaakt van jaarlijks hernieuwbare bronnen en biedt een kleinere ecologische koolstofvoetafdruk in vergelijking met veel traditionele kunststoffen. Corbion zal zich vooral toeleggen op de levering van melkzuur. Polymelkzuur (PLA) wordt gezien als een goed alternatief voor het traditionele, fossiele plastic en is goedkoop in productie. Het afbreekbare plastic wordt onder meer gebruikt voor verpakkingen als groentebakjes en bekers. De fabriek, die 200 miljoen euro kost, heeft naar verwachting een capaciteit van 100 000 ton per jaar. Daarmee wordt dit de eerste PLA-productiefaciliteit op wereldschaal in Europa. Naar verwachting rollen de eerste bioplastics in 2024 uit het bedrijf.

Melkzuur wordt door Corbion geleverd. Melkzuur is een biogebaseerde grondstof.

1	Geef de systematische naam en structuurformule van melkzuur.

Melkzuur kan uit een suiker zoals glucose gevormd worden. Glucose kan bijvoorbeeld uit sacharose gevormd worden. Sacharose is een disacharide die uit suikerbieten gewonnen kan worden. Sacharose zelf is gevormd bij het fotosyntheseproces.

2	Geef de reactievergelijking in molecuulformules van de vorming van glucose ut sacharose.

3	Leg uit dat de gebruikte sacharose een jaarlijks hernieuwbare bron is.

4	Geef de reactie in molecuulformules van het fotosyntheseproces waarbij sacharose, C12H22O11, ontstaat.

PLA is een biologisch afbreekbaar polymeer.

5	Teken een stukje uit het midden van PLA.

6	Leg uit dat de vorming van PLA een polyesterreactie is.

PLA geeft een kleinere koolstofvoetafdruk dan traditionele kunststoffen, zoals polyetheen.

7	Leg uit wat bedoeld wordt met de koolstofvoetafdruk.

Bij de biologische afbraak gaan bacteriën aan de slag. Ze zorgen ervoor dat polymelkzuur omgezet wordt in koolstofdioxide en water.

8	Geef deze afbraakreactie in molecuulformules weer.

9	Neem figuur 1 over en maak het schema compleet.

Figuur 1 kringloopschema

De nieuw te bouwen fabriek heeft naar verwachting een jaarcapaciteit van 100 000 ton PLA.

10	Bereken hoeveel ton suikerbieten daarvoor nodig is als gegeven is dat suikerbieten 15% winbare suiker in de vorm van sacharose bevatten.

Corbion en Total bouwen nieuwe bioplasticsfabriek

# 1

# 2-hydroxypropaanzuur

# 2	C12H22O11 + H2O  2 C6H12O6

# 3	Na de oogst van de suikerbieten in het najaar wordt weer opnieuw gezaaid voor de volgende oogst.

# 4	12 CO2 + 11 H2O  C12H22O11 + 12 O2

# 5

# 6	Er vindt een reactie plaats tussen een hydroygroep en een carboxylgroep onder afsplitsing van water, waarbij een lang molecuul ontstaat.

# 7	De koolstofvoetafdruk geeft aan hoeveel koolstof in de vorm van koolstofdioxide er netto uitgestoten wordt tijdens een proces.

# 8	(C3H4O2)n + 3n O2  3n CO2 + 2n H2O

# 9

# 10	100 000 ton PLA = 1,0·1011 g PLA = 1,0·1011 / 72,06 * n = 1,4·109/n mol.

# 1,0 mol PLA is gevormd uit n mol melkzuur, dus 1,4·109 / n mol PLA uit n × 1,4·109 / n = 1,4·109 mol melkzuur. 
2,0 mol melkzuur is gevormd uit 1,0 mol glucose, dus 1,4·109 mol melkzuur uit 1,4·109 / 2 = 6,9·108 glucose. 
En1,0 mol glucose is gevormd uit 1,0 mol sacharose, dus 6,9·108 mol glucose uit 6,9·108 / 2 = 3,5·108 mol sacharose. 
3,5·108 mol sacharose = 3,5·108 × 342,30 = 1,2·1011 g sacharose. Dit is de 15% sacharose in een suikerbiet.
Dus nodig aan suikerbieten 1,2·1011 × 100 / 15 = 7,9·1011 g = 7,9·105 ton suikerbieten.

# Taxonomie van Bloom en leerdoelen

| # Vraag | # Bloom | # Leerjaar | # Leerdoel |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # T | # 4H # 5V | # Ik kan uit de systematische naam de structuurformule van een organische stof afleiden. |
| # 2 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 3 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 4 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 5 | # T | # 5H # 6V | # Ik kan de structuurformule van een polymeer geven. |
| # 6 | # B | # 5H # 6V | # Ik kan uitleggen hoe een polyester ontstaat. |
| # 7 | # T | # 5H # 6V | # Ik kan uitleggen wat de koolstofvoetafdruk betekent. |
| # 8 | # T | # 5H # 6V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 9 | # T | # 5H # 6V | # Ik kan een kringloop tekenen. |
| # 10 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een berekening met g naar mol en omgekeerd uitvoeren. |

# Betekenis Taxonomie van Bloom

# BLOOM O: Onthouden (geleerde kennis reproduceren of herkennen)

# BLOOM B: Begrijpen (de betekenis van informatie duiden en deze informatie verbinden met geleerde kennis)

# BLOOM T: Toepassen (geleerde kennis inzetten in een nieuwe situatie)

# BLOOM A: Analyseren (informatie in delen splitsen en deze delen verbinden met elkaar en met geleerde kennis)

# BLOOM E: Evalueren (de bruikbaarheid en beperkingen van indicatoren, methodes en indelingen begrijpen)

# BLOOM C: Creëren (kennis en informatie uit meerdere bronnen bundelen tot een nieuw idee, concept of product)