## alternatieve brandstof voor de scheepvaart

| Leerjaar NOVA |  | 4 havo en 4 vwo |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Subdomein |  | Chemische processen |  |
| Vaardigheid |  | informatievaardigheden |  |
| Specificaties |  | verbrandingen |  |
| Trefwoorden |  | scheepvaart, brandstof, lng, waterstof, CO2, pyrolyse, pyrolyse-olie, milieu, kegelreactor, massapercentage |  |
| Vaardigheidsvraag |  | informatieverwerkingsvraag |  |
| hoofd/subdomein | Subdomein |  | Specificaties |  |
| C / C1 | Chemische processen |  | verbrandingen |  |

# bron: Chemie Magazine, oktober 2020

Alternatieve brandstof voor de scheepvaart Scheepvaart is vaak de CO2-efficiëntste manier van transport,” vertelt Dagmar Nelissen van milieuadviesbureau CE Delft. “De CO2-uitstoot per tonkilometer, dus onafhankelijk van de afstand, ligt ruim onder die van vrachtauto of vliegtuig.” Bij transport per trein is de vergelijking minder eenduidig, maar op grotere afstanden en bij grotere schepen wint het schip meestal. Grote zeeschepen kunnen namelijk veel – en steeds meer – lading transporteren. Op een containerschip gaan al snel 10 000 containers. Tankers en bulkcarriers gaan inmiddels tot 400 000 ton. Maar ook een zesbaksduwstel op de binnenvaart is erg klimaatvriendelijk, aldus CE-cijfers. CO2-ambitie In 2018 sprak een deel van de 173 landen binnen IMO (International Maritime Organisation, onderdeel van de VN) af om in 2050 de CO2-uitstoot van de internationale scheepvaart minstens te halveren (ten opzichte van piekjaar 2008). Wellicht de belangrijkste aanpassing is de introductie van low-carbon fuel, dus brandstof die zorgt voor minder CO2-uitstoot. Het afgelopen decennium is lng in de scheepvaart geïntroduceerd: liquified (door koeling) natural gas. Aardgas is een relatief schone fossiele brandstof, zeker vergeleken met de zware stookolie waar schepen traditioneel op voeren. Zware stookolie is de teerachtige bodemfractie uit de raffinaderij van aardolie die veel zwavel bevat en fijnstof/roet veroorzaakt. Lng in plaats van stookolie is dus zeker milieuvriendelijker, maar of het in de scheepvaart ook klimaatvriendelijk is, is nog voer voor discussie, vertelt Nelissen. “Voor een eerlijke vergelijking moet je ook de ‘methaanslip’ meetellen: het gas dat ontsnapt bij overslag en verbranding. Omdat methaan een 25 maal sterker broeikasgas is dan CO2 tikt dat al snel aan. Of je dan netto klimaatwinst boekt, is de vraag.” Veel ogen zijn gericht op biobrandstof om de IMO-doelstellingen te halen. Hernieuwbare brandstof gebaseerd op rest- en afvalstromen van land- en bosbouw. In Nederland is het bedrijf BTG (Biomass Technology Group, een spin-off van de Universiteit Twente) van plan de scheepvaart te bedienen. BTG is pionier en wereldleider in pyrolyse. In zuurstofloze condities wordt biomassa kort aan hoge temperaturen blootgesteld, waarbij (na afkoeling) een ruwe brandbare olie met als gemiddelde samenstelling C10H15O8 ontstaat. Pyrolyse-olie In Hengelo staat Empyro, een fabriek van afvalverwerker Twence die met de door BTG ontwikkelde pyrolysetechniek jaarlijks 35 miljoen kilo grof zaagsel/houtresiduen omzet in 20 miljoen liter pyrolyse-olie. In Finland is eenzelfde fabriek bijna gereed, Zweden volgt binnenkort. Daar gaat de ruwe olie naar een traditionele olieraffinaderij (Preem). “Je kunt het gewoon bijmengen tot 5, misschien 10 procent,” vertelt directeur René Venendaal van BTG. Samen met het Amsterdamse GoodFuels is er nu BTGNeXt: een demonstratie- en later een commerciële fabriek voor de raffinage van ruwe pyrolyse-olie tot scheepsbrandstof. De demonstratiefabriek zal 1000 ton scheepsolie per jaar produceren. “Chemisch gezien is het een kwestie van waterstof erin en zuurstof eruit,” stelt Venendaal. “Groene waterstof natuurlijk.” Als alles meezit draait de demonstratiefabriek begin 2023, uiterlijk 2025. “We produceren een brandstof die zo de tank in kan, een 100 procent drop-in,” aldus Venendaal.

De scheepvaart is al gedeeltelijk overgestapt van zware stookolie op lng. Dit om de CO2-uitstoot te verlagen.

1	Leg uit waarom men zoveel aandacht besteedt aan het terugdringen van de CO2-uitstoot.

Lng staat voor liquefied natural gas.

2	Vertaal liquefied natural gas in goed Nederlands.

3	Laat door berekening zien dat lng een lager massapercentage koolstof heeft dan zware stookolie. Gebruik voor lng de formule CH4 en voor zware stookolie de formule C25H52.

4	Leg aan de hand van het artikel uit waarom alleen vergelijken van lng met zware stookolie niet geheel juist is.

De pyrolyse-olie heeft een gemiddelde formule van C10H15O8.

5	Geef de reactie van volledige verbranding van de pyrolyse-olie in een vergelijking weer.

Snelle pyrolyse Figuur 1 flow-diagram van het BTG-proces Snelle pyrolyse is een proces waarbij organische materialen in afwezigheid van lucht snel worden verhit tot 450 - 600 ° C. Onder deze omstandigheden worden organische dampen, pyrolysegassen en koolstof geproduceerd. De dampen worden gecondenseerd tot bio-olie. De roterende kegelreactor Het snelle pyrolyseproces van BTG is gebaseerd op de roterende kegelreactor, ontwikkeld door de Universiteit Twente. Biomassadeeltjes van kamertemperatuur en hete zanddeeltjes worden vanuit de bodem van de kegelreactor ingebracht, waarna de vaste stoffen mengen en naar boven worden getransporteerd door de roterende werking van de kegelreactor. In dit type reactor kan een snelle verwarming en een korte verblijftijd in de gasfase worden gerealiseerd. Eigenschappen pyrolyse-olie Vanwege de grote hoeveelheden zuurstofhoudende componenten die aanwezig zijn, heeft de pyrolyse-olie een polair karakter en mengt ze niet gemakkelijk met koolwaterstoffen. De afbraakproducten van de biomassa omvatten organische zuren (zoals mierenzuur en azijnzuur), waardoor de olie een lage pH heeft. Water is een integraal onderdeel van de chemische oplossing. De (hydrofiele) bio-oliën hebben een watergehalte van 15 - 35 massa%. samenstelling; gehalte (massa%). C H N O (Balance); 46 7 < 0.01 47. watergehalte asgehalte vaste stof dichtheid pH; 25 0,02 0,04 1,170 2,9. Tabel 1 pyrolyse-olie van hout Bron: https://www.btgworld.com/en/rtd/technologies/fast-pyrolysis

Bij het pyrolyseproces ontstaan uit cellulose bevattend hout diverse stoffen, waaronder organische dampen, pyrolysegassen en koolstof.

6	Leg uit hoe dit mengsel gescheiden kan worden.

Pyrolyse-olie heeft een gemiddelde formule van C10H15O8.

7	Leg uit welke groepen aanwezig zullen zijn om de olie een polair karakter te geven.

8	Bereken de massapercentages koolstof, waterstof en zuurstof in de gemiddelde formule C10H15O8.

9	Vergelijk de berekende massapercentages met de gegeven massapercentages in tabel 1.

De aanwezigheid van mierenzuur en azijnzuur geeft de pyrolyse-olie een lage pH.

10	Geef de structuurformules met systematische naam voor mierenzuur en azijnzuur.

Pyrolyse-olie kan omgezet worden in een olie die wel oplosbaar is in bijvoorbeeld zware stookolie. Dit kan volgens het eerste artikel door waterstof erin en zuurstof eruit. Maar dan wel groene waterstof.

11	Wat versta je onder groene waterstof?

12	Geef de reactie waarbij pyrolyse-olie zuurstof inwisselt voor waterstof in een vergelijking weer. Er ontstaan dan onder andere stoffen met gemiddelde formule C10H20O2.

Alternatieve brandstof voor de scheepvaart

# 1	Koolstofdioxide is en broeikasgas. Het versterkte broeikaseffect door uitstoot van koolstofdioxide zorgt voor een temperatuurstijging waardoor de zeespiegel stijgt en er extremer weer zal optreden.

# 2	Vloeibaar gemaakt aardgas.

# 3	CH4: massapercentage C =

# C25H52: massapercentage C =

# 4	Tijdens overslag en verbranding treedt ‘methaanslip’ op waardoor er methaan in de atmosfeer terecht komt. En methaan is 25x zo sterk als broeikasgas.

# 5	4 C10H15O8 + 39 O2  40 CO2 + 30 H2O.

# 6	Als eerste kan de koolstof via filtratie verwijderd worden. Daarna kunnen door afkoeling de pyrolyse-oliegassen vloeibaar gemaakt worden en zo gescheiden worden van de gasvormige bestanddelen.

# 7	De formule is C10H15O8 dus dat zullen dan OH-groepen en COOH-groepen zijn die een polair karakter veroorzaken.

# 8	massapercentage C =

# massapercentage H =

# massapercentage O =

# 9	Tabelwaarden: massapercentage C = 46%; massapercentage H = 7%; massapercentage O = 47%.

# Conclusie: alleen massapercentage C komt overeen.

# 10

# 11	Groene waterstof betekent dat de waterstof duurzaam geproduceerd is, bijvoorbeeld door elektrolyse waarbij de elektriciteit opgewekt is met zonne-energie en/of windenergie.

# 12	2 C10H15O8 + 17 H2  2 C10H20O2 + 12 H2O

# Vertaling vlnr: Biomassa

# Zand; zand en koolstof;

# Gasstroom; gas; as; water; dampen

# Naverbrander; stoom; koelwater; olie

# Taxonomie van Bloom en leerdoelen

| # Vraag | # Bloom | # Leerjaar | # Leerdoel |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan uitleg geven over het broeikaseffect. |
| # 2 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 3 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan het massapercentage berekenen. |
| # 4 | # O | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 5 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 6 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen hoe stoffen van elkaar gescheiden kunnen worden. |
| # 7 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan het polaire karakter van een stof verklaren. |
| # 8 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan het massapercentage berekenen. |
| # 9 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 10 | # T | # 4H # 5V | # Ik kan structuurformules afleiden uit een triviale naam. |
| # 11 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen wat groen betekent bij brandstoffen. |
| # 12 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |

# Betekenis Taxonomie van Bloom

# BLOOM O: Onthouden (geleerde kennis reproduceren of herkennen)

# BLOOM B: Begrijpen (de betekenis van informatie duiden en deze informatie verbinden met geleerde kennis)

# BLOOM T: Toepassen (geleerde kennis inzetten in een nieuwe situatie)

# BLOOM A: Analyseren (informatie in delen splitsen en deze delen verbinden met elkaar en met geleerde kennis)

# BLOOM E: Evalueren (de bruikbaarheid en beperkingen van indicatoren, methodes en indelingen begrijpen)

# BLOOM C: Creëren (kennis en informatie uit meerdere bronnen bundelen tot een nieuw idee, concept of product)