## het groene goud van vertoro

| Leerjaar NOVA |  | 5 havo en 6 vwo |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Subdomein |  | Chemische processen |  |
| Vaardigheid |  | informatievaardigheden |  |
| Specificaties |  | organische reacties |  |
| Trefwoorden |  | FCC-kraker, LHC-kraker, nafta, olefinen, cellulose, hemicellulose, bouwstenen, lignine, opschaling |  |
| Vaardigheidsvraag |  | informatieverwerkingsvraag |  |
| hoofd/subdomein | Subdomein |  | Specificaties |  |
| C / C1 | Chemische processen |  | Organische reacties |  |

# bron: VNCI, 21 september 2020

# Het groene goud van Vertoro Kraken Krakers zijn er in twee soorten. Met een FCC-kraker zet een raffinaderij ruwe aardolie met behulp van een katalysator om in lichtere koolwaterstoffen, zoals benzine en nafta. De LHC-kraker of stoomkraker zet nafta met behulp van hete stoom om in olefinen en aromaten. Olefinen zijn onverzadigde koolwaterstoffen waarin minstens één paar koolstofatomen verbonden is door een dubbele binding. In het kader van verduurzaming worden stoomkrakers tegenwoordig behalve met nafta ook mondjesmaat gevoed met recyclaat of biomassa, zoals gepyrolyseerd plastic of afgewerkt frituurvet. Bij FCC-krakers gebeurt dit nog niet, maar als het aan Vertoro ligt komt hier snel verandering in (zie kader ‘FCC-kraker en biomassa’). Vertoro heeft namelijk een procedé ontwikkeld waarmee lignocellulose omgezet wordt in een olieachtig product dat als feedstock bijgemengd kan worden in de FCC-kraker. “Je kan het een beetje vergelijken met espresso maken,” legt CEO Michael Boot het procedé uit. “Alleen gooi je in de waterbak geen water maar methanol met wat zwavelzuur, dat je verhit tot 180 graden. In plaats van koffiebonen gebruik je zaagsel en in plaats van een paar minuten laat je het proces ongeveer 15 minuten duren. Het resultaat is een zwarte vloeistof, in methanol opgeloste lignine, plus wat restproduct, voornamelijk cellulose.” Merknaam: Goldilocks. Lignocellulose Lignocellulose is alles wat op aarde op het land groeit, van gras tot bomen. Het is de meest overvloedige natuurlijke hulpbron ter wereld. De drie belangrijkste componenten zijn cellulose (40-50%), hemicellulose (20-30%) en lignine (10-25%). Cellulose en hemicellulose worden momenteel gebruikt in onder meer de papier- en de ethanolproductie. Het mengsel van ligninefragmenten is moeilijk te verwerken en wordt (nog) niet gezien als een geschikte grondstof. Het wordt grotendeels verbrand. Opschaling Het was promovendus Panos Kouris die op de Technische Universiteit Eindhoven een procedé bedacht om van lignocellulose een olie te maken. Het leidde in 2017 tot de oprichting van Vertoro. Vorig jaar lukte het Vertoro om in de Multi Purpose Pilot Plant op de Brightlands Chemelot Campus 150 liter Goldilocks per dag te produceren. Voor de volgende opschaling naar een demoplant is samenwerking gezocht met Sekab in Zweden, dat bio-ethanol produceert uit cellulose (wat een restproduct is van Vertoro) en het houtzaagsel levert voor de pilotplant op Chemelot. In Zweden zal eind dit jaar de opschaling naar TRL 8 volgen. “Daarna volgt TRL 9, een commerciële plant,” aldus Boot. “Het wordt geen megagrote plant, zo’n 10 tot 20 kiloton per jaar. Dat zijn volumes waarmee we marktapplicaties kunnen valideren, groot genoeg om marktactie te generen.”

Er worden twee soorten krakers genoemd. FCC staat voor Fluid Catalytic Cracker, LHC voor Light Hydro Carbons.

1	Benoem de verschillen en overeenkomsten tussen beide krakers.

2	Leg uit in welke volgorde de FCC-kraker en de LHC-kraker geschakeld dienen te worden.

3	Geef de structuurformule van het kleinste olefin.

4	Leg uit waar de grondstof olefinen voor gebruikt kunnen worden.

FCC-kraker en biomassa Omdat er veel zuurstof in biomassa zit, wordt – bij gebrek aan H2 – veel biomassa verkoold in plaats van omgezet in bruikbare aromaten. De olie van Vertoro is een mengsel van methanol en daarin opgeloste lignine (oligomeren). Methanol converteert in FCC-krakers naar olefinen, waarbij en passant ook H2 wordt geproduceerd. Deze in-site H2 zorgt er vervolgens voor dat eerder genoemde oligomeren gekraakt kunnen worden naar waardevolle aromaten als tolueen, xyleen en fenol. bron: VNCI

Biomassa bevat veel cellulose en hemicellulose.

5	Geef de molecuulformule van cellulose.

6	Licht de uitspraak ‘Omdat er veel zuurstof in biomassa zit’ kort toe.

Uit Wikipedia: In tegenstelling tot cellulose bevat hemicellulose niet enkel glucose maar ook xylose, mannose, galactose, rhamnose, en arabinose.

Figuur 1 koolhydraten

7	Geef de molecuulformules van de bouwstenen voor hemicellulose.

8	Welke conclusie kun je trekken als je de molecuulformules met elkaar vergelijkt?

9	Geef de molecuulformule van hemicellulose.

Er bestaan voor xylose en arabinose elk twee verschillende structuurformules.

10	Wat geeft dit aan?

Methanol wordt in FCC-krakers omgezet in olefinen, waarbij volgens het artikel ook waterstof ontstaat.

11	Leg uit dat bij de kraakreactie niet de stof waterstof maar waterstof in de vorm van water ontstaat naast olefinen.

12	Geef de kraakreactie waarbij in de FCC-kraker als olefin propeen ontstaat.

Er kan wel waterstof ontstaan als er naast de olie van Vertoro ook nog andere stoffen aanwezig zijn. Waterstof reageert met lignine tot onder andere benzeen, tolueen, xyleen en fenol.

13	Geef de structuurformules met systematische naam van tolueen, xyleen en fenol. Gebruik Binas.

Er wordt ook ingegaan op de opschaling van het proces.

14	Wat versta je onder opschaling van het proces?

15	Waarom vindt opschaling plaats, dus waarom wordt niet direct de fabriek op ware grootte gebouwd?

Groen goud Vertoro

# 1	FCC gebruikt een katalysator, LHC niet. FCC gebruikt ruwe aardolie als uitgangsstof, LHC gebruikt nafta. LHC voegt stoom toe, FCC niet.

# 2	De FCC-kraker gebruikt ruwe aardolie en produceert onder andere nafta. De LHC-kraker gebruikt nafta. De volgorde is dus als eerste de FCC-kraker en daarna de LHC-kraker.

# 3	Etheen is het kleinste olefin.

# 4	Olefinen kunnen gebruikt worden om er polymeren van te maken, bijvoorbeeld etheen wordt polyetheen.

# 5	Molecuulformule van cellulose is (C6H10O5)n.

# 6	Biomassa is bijvoorbeeld cellulose en bevat per repeterende eenheid vijf O-atomen.

# 7	Xylose en arabinose: C5H10O5; mannose, galactose en rhamnose allemaal C6H12O6.

# 8	Het zijn isomeren van elkaar.

# 9	Molecuulformule van hemicellulose is (C6H10O5)n(C5H8O4)m.

# 10	Dat wil zeggen dat er zowel een zesring als een vijfring mogelijk is, die isomeer van elkaar zijn.

# 11	Bij het kraken ontstaan alkenen uit methanol, dus er worden H- en O-atomen afgesplitst uit methanol dat samen water oplevert.

# 12	3 CH3OH  C3H6 + 3 H2O

# 13

# Xylenen: er zijn er drie mogelijk:

# 14	Opschaling betekent dat het proces in een steeds grootschaligere opstelling getest wordt.

# 15	Men wil er zeker van zijn dat het proces op grote schaal net zo goed verloopt als op kleine schaal. Dus of de opbrengsten naar verhouding hoog genoeg zijn om het proces economisch te laten draaien. Als men de fabriek direct op ware grootte bouwt en het blijkt niet goed te verlopen, dan is er veel kapitaal verloren gegaan, veel meer dan wanneer men merkt dat het proces bij een kleinere schaal al niet goed genoeg werkzaam is.

# Taxonomie van Bloom en leerdoelen

| # Vraag | # Bloom | # Leerjaar | # Leerdoel |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 2 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 3 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 4 | # T | # 5H # 6V | # Ik kan aangeven dat alkenen omgezet kunnen worden in polyalkenen. |
| # 5 | # B | # 5H # 6V | # Ik kan de molecuulformule van cellulose geven. |
| # 6 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 7 | # T | # 5H # 6V | # Ik kan uit structuurformules de molecuulformules afleiden. |
| # 8 | # B | # 4H # 5V | # Ik kan uitleggen wat isomerie inhoudt. |
| # 9 | # T | # 5H # 6V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 10 | # B | # 5H # 5V | # Ik kan verschillen tussen structuurformules uitleggen. |
| # 11 | # B | # 5H # 5V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 12 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 13 | # T | # 5V | # Ik kan de structuurformules van aromaten weergeven. |
| # 14 | # B | # 5H # 6V | # Ik kan uitleggen wat opschaling betekent. |
| # 15 | # T | # 5H # 6V | # Ik kan uitleggen waarom men opschaling toepast. |

# Betekenis Taxonomie van Bloom

# BLOOM O: Onthouden (geleerde kennis reproduceren of herkennen)

# BLOOM B: Begrijpen (de betekenis van informatie duiden en deze informatie verbinden met geleerde kennis)

# BLOOM T: Toepassen (geleerde kennis inzetten in een nieuwe situatie)

# BLOOM A: Analyseren (informatie in delen splitsen en deze delen verbinden met elkaar en met geleerde kennis)

# BLOOM E: Evalueren (de bruikbaarheid en beperkingen van indicatoren, methodes en indelingen begrijpen)

# BLOOM C: Creëren (kennis en informatie uit meerdere bronnen bundelen tot een nieuw idee, concept of product)