## twence voorziet glastuinbouw van vloeibare CO2

| Leerjaar | 5 havo en 5 vwo |
| --- | --- |
| Subdomein | chemische processen |
| Vaardigheid | A1; A11; A14 |
| Specificaties | verbrandingen |
| Trefwoorden | broeikaseffect, koolstofdioxidegehalte, milieu, methaan, aardgas, afval, massapercentage, zuur-base |
| Vaardigheidsvraag | informatieverwerkingsvraag |

| hoofd/subdomein | Subdomein | Specificaties |
| --- | --- | --- |
| C / C1 | Chemische processen | Verbrandingen |

# bron: Nieuwe Oogst, 22 november 2021

# Twence voorziet glastuinbouw van vloeibare CO2 # Afvalverwerker Twence start in het eerste kwartaal van 2022 met de bouw van de grootschalige installatie, waarmee jaarlijks 100 000 ton CO2 wordt afgevangen en hergebruikt. De CO2 kan bijvoorbeeld worden omgezet naar natriumbicarbonaat (bakpoeder) om rookgassen te reinigen of naar vloeibare CO2 voor het beter laten groeien van planten in kassen. In 2015 bouwde Twence al een kleinschalige CO2-afvanginstallatie, die in 2020 is uitgebreid met een installatie die CO2 vloeibaar maakt voor toepassing voor plantengroei in de glastuinbouw. # Mooi alternatief # ‘CO2 is noodzakelijk voor de groei van gewassen. Dat komt nu nog voornamelijk uit aardgas. Willen we van het aardgas af, dan is vloeibare CO2 van Twence een mooi alternatief. 1 ton extern geleverde CO2 leidt er effectief toe dat er 0,95 ton CO2 minder wordt uitgestoten door WKK’s en gasketels. Twence kan dus een belangrijke bijdrage leveren aan de verduurzaming van de glastuinbouw,’ zegt Dennis Medema, themaspecialist Energie bij Glastuinbouw Nederland. # Jaarlijks stoot de afvalverwerker Twence ongeveer 250 000 ton CO2 uit van fossiele oorsprong. Door deze CO2 via een nieuw te bouwen grootschalige installatie af te vangen en te hergebruiken, draagt Twence in belangrijke mate bij aan het terugbrengen van de CO2-uitstoot en daarmee ook aan de klimaatdoelstellingen. # Volgende stap # ‘Na de proefinstallatie zijn we nu toe aan de volgende stap: de bouw van de grootschalige installatie die 100 000 ton CO2 per jaar kan afvangen,’ zegt algemeen directeur Marc Kapteijn van Twence. # ‘Dit geeft ons ook de mogelijkheid om vloeibare CO2 op termijn niet alleen aan de glastuinbouw te leveren, maar tevens toe te passen in andere sectoren, zoals de levensmiddelenindustrie, voor mineralisatie van bouwmaterialen, binnen de chemie.’

De afvalverwerker Twence stoot jaarlijks zo’n 250 000 ton CO2 uit van fossiele oorsprong.

1	Leg uit dat er bij verbranding van huishoudelijk afval CO2 van fossiele oorsprong ontstaat.

2	Leg bij elke van de volgende afvalstoffen uit of er CO2 van fossiele oorsprong ontstaat: plastic verpakkingen, houtafval, karton, blikjes.

CO2 kan in de glastuinbouw gebruikt worden.

3	Bij welk proces in de glastuinbouw wordt CO2 gebruikt?

4	Geef de reactie die bij dat proces optreedt in een vergelijking weer.

Het rendement van (her)gebruik van CO2 is niet 100%.

5	Bereken uit gegevens in het artikel het rendement van hergebruik van CO2.

Normaal haalt de glastuinbouw de CO2 uit aardgas. Het aardgas heeft daarbij een dubbelfunctie.

6	Welke dubbelfunctie zal bedoeld worden?

7	Geef de reactie waarbij uit aardgas CO2 ontstaat in een vergelijking weer.

8	Leg uit in welk opzicht de combinatie van verbranding van huisvuil en het groeiproces in de kassen een reductie kan opleveren van de CO2-uitstoot.

9	Waarom is de reductie van de CO2-uitstoot zo belangrijk?

CO2 kan ook gebruikt worden om het om te zetten in natriumbicarbonaat of om rookgassen te reinigen.

10	Geef de reactie waarbij in een vochtige omgeving uit koolstofdioxide en natriumcarbonaat (soda) natriumbicarbonaat ontstaat in een vergelijking weer.

11	Leg uit of dit een zuur-basereactie of redoxreactie is.

Natriumbicarbonaat is bakpoeder dat bij verhitting omgezet wordt in natriumcarbonaat en koolstofdioxide.

12	Geef de reactie waarbij natriumbicarbonaat omgezet wordt in koolzuur en  natriumcarbonaat.

Rookgassen kunnen stikstofverbindingen zoals ammoniak bevatten. Ammoniak kan door reactie met koolstofdioxide verwijderd worden uit de rookgassen.

13	Geef de reactie die in een vochtige omgeving optreedt tussen ammoniak en koolstofdioxide in een vergelijking weer.

14	Leg uit of dit een zuur-basereactie of redoxreactie is.

Vloeibaar CO2 is niet de fase waarin CO2 voorkomt bij kamertemperatuur. Dat kun je afleiden uit Binas tabel 42A.

15	Leg uit hoe je dat uit Binas tabel 42A kunt afleiden.

Niet alle CO2 wordt door Twence teruggewonnen uit de afgassen.

16	Bereken hoeveel procent koolstofdioxide er door Twence op jaarbasis wordt teruggewonnen.

Er heeft een opschaling plaatsgevonden van proeffabriek tot commerciële fabriek. De proeffabriek wint jaarlijks 3600 ton koolstofdioxide terug uit de afgassen.

17	Bereken hoe groot de opschaling is van proeffabriek tot commerciële fabriek.

Twence voorziet glastuinbouw van vloeibaar CO2

# 1	Huisvuil bevat vaak nog plastic afval. Plastic wordt grotendeels gemaakt uit de naftafractie van aardolie, een fossiele stof.

# 2	Plastic afval: ja, zie antwoord vraag 1. Houtafval: nee, hout is geen fossiele grondstof. Karton: nee, want karton wordt gemaakt uit houtafval, geen fossiele grondstof. Blikjes: kunnen niet verbranden, zijn gemaakt van aluminium.

# 3	Koolstofdioxide wordt gebruikt bij de fotosynthese.

# 4	6 CO2 + 6 H2O  C6H12O6 + 6 O2

# 5	Er staat dat uit 1 ton koolstofdioxide netto 0,95 ton gebruikt wordt. Dus het rendement is 0,95 / 1 × 100% = 95%.

# 6	Het verbranden van aardgas zorgt voor warmte zodat de temperatuur in de kas hoog genoeg blijft. Het verbrandingsproduct koolstofdioxide zorgt voor groei van de plant.

# 7	CH4 + 2 O2  CO2 + 2 H2O

# 8	Er hoeft nu in de zomermaanden minder aardgas verbrand te worden, want de benodigde CO2 wordt door Twence geleverd.

# 9	CO2 die extra ontstaat veroorzaakt een hoger gehalte in de atmosfeer waardoor de gemiddelde temperatuur op aarde stijgt. Hierdoor smelten de ijskappen, stijgt de zeespiegel en ontstaat extremer weer.

# 10	CO2 + H2O + Na2CO3  2 NaHCO3

# 11	Het is een zuur-basereactie, want CO2 + H2O (koolzuur) staat een H+ af aan CO32 waarbij NaHCO3 ontstaat.

# 12	2 NaHCO3  CO2 + H2O + Na2CO3

# 13	NH3 + CO2 + H2O  NH4HCO3

# 14	Koolzuur (CO2 + H2O) staat een H+ af die door NH3 opgenomen wordt. Het is dus een zuur-basereactie.

# 15	Er staat geen smeltpunt vermeld, alleen een sublimatiepunt van 195 K. Dus er vindt een rechtstreekse overgang van vast naar gas plaats. Vloeibaar CO2 bestaat dus niet.

# 16	Van de 250 000 ton wordt 100 000 ton teruggewonnen. 
Percentage = 100 000 / 250 000 × 100% = 25%.

# 17	Van proeffabriek van 3600 tot 100 000 ton is een opschaling van 100 000 / 3600 = 28×.

# Taxonomie van Bloom en leerdoelen

| # Vraag | # Bloom | # Leerjaar | # Leerdoel |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen dat plastic gevormd is uit een fossiele bron. |
| # 2 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen of een bepaalde stof uit een fossiele bron gevormd is of niet. |
| # 3 | # 0 | # 4H # 4V | # Ik kan aangeven dat CO2 betrokken is bij de fotosynthese. |
| # 4 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 5 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan het rendement berekenen. |
| # 6 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen welke dubbelfunctie aardgas heeft in de kas. |
| # 7 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 8 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 9 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen wat de effecten zijn van een verhoging van het CO2-gehalte in de atmosfeer. |
| # 10 | # T | # 5H # 5V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 11 | # B | # 5H # 5V | # Ik kan uitleggen dat er H+ overdracht plaatsvindt dus dat het een zuur-basereactie is. |
| # 12 | # T | # 5H # 5V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 13 | # T | # 5H # 5V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 14 | # B | # 5H # 5V | # Ik kan uitleggen dat er H+ overdracht plaatsvindt dus dat het een zuurbasereactie is. |
| # 15 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen waarom koolstofdioxide niet als vloeistof voorkomt. |
| # 16 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan een massapercentage berekenen. |
| # 17 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan een verhouding berekenen. |

# Betekenis Taxonomie van Bloom

# BLOOM O: Onthouden (geleerde kennis reproduceren of herkennen)

# BLOOM B: Begrijpen (de betekenis van informatie duiden en deze informatie verbinden met geleerde kennis)

# BLOOM T: Toepassen (geleerde kennis inzetten in een nieuwe situatie)

# BLOOM A: Analyseren (informatie in delen splitsen en deze delen verbinden met elkaar en met geleerde kennis)

# BLOOM E: Evalueren (de bruikbaarheid en beperkingen van indicatoren, methodes en indelingen begrijpen)

# BLOOM C: Creëren (kennis en informatie uit meerdere bronnen bundelen tot een nieuw idee, concept of product)