## groene ammoniak heeft potentie als drager van waterstof

| Leerjaar | 4 havo en 4 vwo |
| --- | --- |
| Subdomein | chemische processen |
| Vaardigheid | A1; A11; A13; A14 |
| Specificaties | brandstoffen |
| Trefwoorden | ammoniak, milieu, grijze ammoniak, blauwe ammoniak, groene ammoniak, waterstof, elektrolyser |
| Vaardigheidsvraag | informatieverwerkingsvraag |

| hoofd/subdomein | Subdomein | Specificaties |
| --- | --- | --- |
| C / C1 | Chemische processen | Brandstoffen |

# bron: Chemie Magazine, 29 oktober 2021

# Groene ammoniak heeft potentie als drager van waterstof Even voorstellen: ammoniak (NH3), bestaande uit stikstof (N) en waterstof (H). Kleurloos, toxisch, brandbaar en sterk geurend. Net als methanol (CH4O) geschikt voor opslag van waterstof (H). In dat vergelijk scoort de toxiciteit negatief. Maar de afwezigheid van de gehate C, koolstof, is een pluspunt. Nog een plus: het kan bij -33 graden Celsius worden verscheept, tegen -254 voor waterstof. Dat maakt ammoniak bijvoorbeeld aantrekkelijk als brandstof voor de zeescheepvaart. Op groene ammoniak (gemaakt met duurzame energie) varen schepen emissievrij. Ook is het zo dat blauwe ammoniak (gemaakt uit aardgas, waarbij de CO2 grotendeels wordt afgevangen en opgeslagen) niet heel veel duurder hoeft te zijn dan grijze ammoniak (waarbij de CO2 – deels – wordt uitgestoten), betoogt Kornelis Blok, hoogleraar Future Energy Systems aan de TU Delft. ‘De fabriek staat er al. Aan het bestaande productieproces met stikstof uit de atmosfeer, waterdamp en aardgas voeg je één stap toe: het afvangen en opslaan van de vrijkomende CO2 uit aardgas.’ De potentiële markt voor ammoniak als scheepsbrandstof alleen al is gigantisch: 900 miljoen ton per jaar. ‘Dat is vijf keer zoveel als nu wereldwijd wordt geproduceerd,’ zegt Gijsbrecht Gunter, woordvoerder van kunstmestfabrikant Yara in Sluiskil. Daar komt de productie van ammoniak als (tijdelijke) waterstofdrager nog bij. Gunter: ‘Wij mikken op die toekomstige markt onder andere met de bouw van een 100 megawatt elektrolyser voor groene waterstof, goed voor 14 500 ton waterstof als basis voor 75 000 ton groene ammoniak.’

Ammoniak kan als brandstof dienen voor scheepsmotoren. Ook methanol kan als brandstof dienen. Ammoniak heb je in drie varianten: grijze, blauwe en groene ammoniak.

1	Leg het verschil uit tussen grijze, blauwe en groene ammoniak.

2	Welk nadeel en welk voordeel heeft ammoniak als brandstof ten opzichte van methanol?

3	Geef de verbranding van ammoniak in een vergelijking weer. Bij de verbranding ontstaan stikstof en water.

4	Geef ook de verbranding van methanol in een vergelijking weer.

5	Leg uit waarom ammoniak wel in schepen, maar niet in auto’s toegepast zal worden als brandstof.

Ammoniak wordt in de chemische industrie gevormd uit stikstof en waterstof.

6	Geef de evenwichtsreactie van de vorming van ammoniak.

7	Leg uit dat een hoge druk gunstig is voor de opbrengst van ammoniak.

8	Leg uit waarom de bereiding van ammoniak bij een relatief hoge temperatuur plaatsvindt ondanks dat het evenwicht dan verder naar links ligt.

Ammoniak als brandstof in tanks op schepen opslaan heeft een groot voordeel ten opzichte van het opslaan van waterstof.

9	Welk groot voordeel wordt er genoemd?

In de toekomst wil men een 100 megawatt elektrolyser bouwen.

10	Geef de elektrolyse van water in een vergelijking weer.

11	Leg uit waarom men voor de elektrische energie windenergie wil gaan gebruiken.

Er worden grote getallen genoemd die met de 100 megawatt elektrolyser behaald moeten gaan vormen.

12	Laat via een berekening zien hoeveel m3 waterstof er met de 100 megawatt elektrolyser maximaal per jaar gevormd kan worden.

13	Laat via een berekening zien hoeveel kg ammoniak er daarmee op jaarbasis geproduceerd kan worden.

14	Leg uit waarom de berekende  waarde bij vraag 11 veel hoger is dan de gegeven  waarde in het artikel.

Groene waterstof heeft potentie als drager waterstof

# 1	Grijze ammoniak: gevormd uit waterstof die gewonnen wordt uit aardgas met uitstoot van CO2. Blauwe ammoniak: gevormd uit waterstof die gewonnen is uit aardgas met afvangen van CO2. Groene ammoniak: gevormd uit waterstof die met duurzame elektriciteit via elektrolyse van water ontstaat.

# 2	Nadeel: ammoniak is toxisch. Voordeel: er wordt geen koolstofdioxide gevormd.

# 3	4 NH3 + 3 O2   6 H2O + 2 N2

# 4	2 CH4O + 3 O2  2 CO2 + 4 H2O

# 5	In schepen is bij een ongeluk de kans klein dat het giftige ammoniak vrijkomt. Bij een auto-ongeluk is de kans dat het giftige ammoniak vrijkomt vrij groot.

# 6	N2 + 3 H2  2 NH3

# 7	Bij een hoge druk verschuift het evenwicht naar de kant van de minste gasdeeltjes, dus naar rechts.

# 8	Bij een hogere temperatuur verloopt de reactie (veel) sneller en dat wint het van de verschuiving van het evenwicht naar de endotherme kant.

# 9	De brandstof wordt opgeslagen als vloeistof. Ammoniak is al vloeibaar bij -33°C, waterstof pas bij -254°C.

# 10	2 H2O  2 H2 + O2

# 11	Windenergie is een vorm van duurzame energie, dus geen versterkt broeikaseffect.

# 12	100 MW = 1,00·108 W = 1,00·108 J s1. 
1 jaar = 365 dagen = 365 × 24 uur = 365 × 24 × 3600 s = 3,15·107 s, dus 1,00·108 × 3,15·107 = 3,15·1015 J. De ontleding van 1,00 mol H2O kost 2,86·105 J dus er kan 3,15·1015 / 2,86·105 = 1,10·1010 mol H2O ontleed worden, waarbij 1,10·1010 mol H2 ontstaat. Vm = 24,0 dm3 dus 1,10·1010 × 24,0 = 2,65·1011 dm3 = 2,65·108 m3.

# 13	1,00 mol H2 levert 2 / 3 × 1,00 = 0,67 mol NH3, dus 1,10·1010 mol H2 levert 0,67 × 1,10·1010 = 7,35·109 mol NH3 = 7,35·109 × 17,031 = 1,25·1011 g = 1,25·105 ton ammoniak.

# 14	De fabriek zal niet 365 dagen per jaar werkzaam zijn, en er zal niet altijd de volledige capaciteit gehaald worden. Bovendien zal er altijd energie verloren gaan in de vorm van warmte.

# Taxonomie van Bloom en leerdoelen

| # Vraag | # Bloom | # Leerjaar | # Leerdoel |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan het verschil aangeven tussen grijze, blauwe en groene ammoniak. |
| # 2 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan een voordeel en een nadeel noemen over ammoniak als brandstof. |
| # 3 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 4 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 5 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 6 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan de vergelijking van een evenwichtsreactie opstellen. |
| # 7 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan aangeven hoe een evenwicht verschuift bij druktoename. |
| # 8 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan aangeven hoe een evenwicht verschuift bij temperatuurtoename. |
| # 9 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 10 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 11 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan aangeven dat windenergie een vorm van duurzame energie is. |
| # 12 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan rekenen aan reacties. |
| # 13 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan rekenen aan reacties. |
| # 14 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan aangeven dat bij een energieomzetting altijd energie in de vorm van warmte verloren gaat. # Ik kan uitleggen dat een fabriek ook onderhoud nodig heeft. |

# Betekenis Taxonomie van Bloom

# BLOOM O: Onthouden (geleerde kennis reproduceren of herkennen)

# BLOOM B: Begrijpen (de betekenis van informatie duiden en deze informatie verbinden met geleerde kennis)

# BLOOM T: Toepassen (geleerde kennis inzetten in een nieuwe situatie)

# BLOOM A: Analyseren (informatie in delen splitsen en deze delen verbinden met elkaar en met geleerde kennis)

# BLOOM E: Evalueren (de bruikbaarheid en beperkingen van indicatoren, methodes en indelingen begrijpen)

# BLOOM C: Creëren (kennis en informatie uit meerdere bronnen bundelen tot een nieuw idee, concept of product)