## duurzame stikstoffixatie met microgofenergie

| Leerjaar | 4 havo, 4 vwo |
| --- | --- |
| Subdomein | chemische processen |
| Vaardigheid | A1; A11; A14 |
| Specificaties | groene chemie |
| Trefwoorden | waterstof, ammoniak, Haber-Boschproces, evenwicht, kunstmest, stikstofbinding, NOx |
| Vaardigheidsvraag | Informatieverwerkingsvraag |

| hoofd/subdomein | Subdomein | Specificaties |
| --- | --- | --- |
| C / C1 | chemische processen | Groene chemie |

# bron: Joule, 26 oktober 2021

# Duurzame stikstoffixatie met microgolfenergie Stikstofbinding op industriële schaal (NF) via het Haber-Bosch(H-B)-proces domineert de productie van kunstmest, waardoor gewasopbrengsten mogelijk zijn die meer dan 40% van de wereldbevolking voeden. Het H-B-proces verbruikt echter bijna 3% van de wereldwijde aardgasproductie en stoot wereldwijd meer dan 300 miljoen ton CO2 per jaar uit. We presenteren op plasma gebaseerde NF, een elektrisch aangedreven en CO2-vrij proces, dat lucht als grondstof gebruikt en gemakkelijk compatibel is met koppeling aan hernieuwbare elektriciteit. Voor dit doel rapporteren we over een microgolfplasma met een wervelende stroom als een veelbelovende kandidaat. Samenvatting De op microgolfplasma gebaseerde gasconversie heeft een groot potentieel voor het mogelijk maken van koolstofvrije kunstmestproductie op basis van hernieuwbare elektriciteit. Dit artikel presenteert een zeer energie-efficiënte stikstoffixatie van lucht in NOx door microgolfplasma, waarbij het plasmafilament in het midden van een kwartsbuis wordt geïsoleerd met behulp van een vortex-gasstroom. De NOx-productie blijkt zeer efficiënt op te schalen wanneer zowel de gasstroomsnelheid als het opgenomen vermogen wordt verhoogd. De laagste geregistreerde energiekost van ∼2 MJ/mol, voor een totale NOx-productie van ∼3,8%, is de laagste die tot nu toe is gerapporteerd voor atmosferische drukplasma’s.

NF, stikstoffixatie, vindt momenteel alleen plaats via het H-B-proces waarbij uit lucht, water (stoom) en aardgas onder hoge druk en bij een relatief hoge temperatuur (circa 450°C) in een evenwichtsreactie omgezet wordt in ammoniak.

1	Geef de evenwichtsreactie van de vorming van ammoniak uit waterstof en stikstof in een vergelijking weer.

2	Leg uit welk gunstig effect het heeft om de reactie bij hoge druk uit te voeren.

Het is voor de ligging van het evenwicht ongunstig om de reactie bij hoge temperatuur uit te voeren.

3	Leg uit waarom in de industrie toch gewerkt wordt bij een reactortemperatuur van 450°C.

De grondstof stikstof komt uit de lucht, de grondstof waterstof wordt gevormd bij de reactie tussen water (stoom) en aardgas (methaan). Ook dit is een evenwichtsreactie.

4	Geef de reactie tussen water en aardgas in een evenwichtsvergelijking weer.

De jaarlijkse uitstoot van CO2 ten gevolge van het H-B-proces bedraagt 300 miljoen ton.

5	Bereken hoeveel ton ammoniak er dus via het H-B-proces jaarlijks gevormd wordt.

6	Leg uit waarom de uitstoot van koolstofdioxide moet worden teruggedrongen.

Een nieuw procedé op plasmabasis biedt wellicht uitkomst. Hierbij wordt stikstof uit de lucht omgezet in een mengsel van NO en NO2.

7	Geef de reacties van zowel de vorming van NO als die van NO2 in vergelijkingen weer.

Uit NOx kunnen nitraten (salpeterzuur) gevormd worden.

8	Geef de reactie van vorming van salpeterzuur uit NOx in een vergelijking weer.

Het microgolfplasma-proces kan duurzaam werkzaam zijn.

9	Leg uit wat duurzaam betekent.

10	Hoe kan het microgolfplasma-proces duurzaam werkzaam zijn?

Duurzame stikstoffixatie met microgolfenergie

# 1	3 H2 + N2  2 NH3

# 2	Bij hoge druk verschuift het evenwicht naar de kant van de minste gasdeeltjes dus naar rechts.

# 3	Bij een hoge temperatuur is de reactiesnelheid hoger zodat er per seconde toch de meeste ammoniak ontstaat.

# 4	2 H2O + CH4  CO2 + 4 H2

# 5	Jaarlijkse uitstoot is 300 miljoen ton CO2 = 3,00·1014 g CO2 = 3,00·1014 / 44,010 = 6,8·1012 mol CO2. Dan is tegelijk 4 × 6,8·1012 = 2,7·1013 mol H2 gevormd. 
Uit 2,7·1013 mol H2 ontstaat 2/3 × 2,7·1013 mol NH3 = 1,8·1013 mol NH3 = 1,8·1013 × 17,031 = 3,1·1014 g NH3 = 310 miljoen ton NH3.

# 6	Als er meer CO2 in de atmosfeer terechtkomt, versterkt dat het broeikaseffect. Hierdoor stijgt de gemiddelde temperatuur op aarde met als gevolg een stijgende zeespiegel en extremer weer.

# 7	N2 + 2 O2  2 NO2
En: N2 + O2  2 NO

# 8	3 NO2 + H2O  2 HNO3 + NO

# 9	Duurzaam betekent dat de natuur de betreffende stof op korte termijn weer kan aanmaken.

# 10	Het microgolfplasma-proces kan duurzaam zijn als je duurzame elektriciteit, dus elektriciteit opgewekt door zonne-energie en windenergie, gebruikt.

# Taxonomie van Bloom en leerdoelen

| # Vraag | # Bloom | # Leerjaar | # Leerdoel |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een vergelijking van een evenwichtsreactie opstellen. |
| # 2 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan evenwichtsverschuivingen toelichten. |
| # 3 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 4 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een vergelijking van een evenwichtsreactie opstellen. |
| # 5 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan rekenen aan reacties. |
| # 6 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen wat de gevolgen zijn van het versterkte broeikaseffect. |
| # 7 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan reactievergelijkingen opstellen. |
| # 8 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 9 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen wat duurzaam betekent. |
| # 10 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan aangeven dat duurzaam opgewekte elektriciteit nodig is voor een duurzaam proces. |

# Betekenis Taxonomie van Bloom

# BLOOM O: Onthouden (geleerde kennis reproduceren of herkennen)

# BLOOM B: Begrijpen (de betekenis van informatie duiden en deze informatie verbinden met geleerde kennis)

# BLOOM T: Toepassen (geleerde kennis inzetten in een nieuwe situatie)

# BLOOM A: Analyseren (informatie in delen splitsen en deze delen verbinden met elkaar en met geleerde kennis)

# BLOOM E: Evalueren (de bruikbaarheid en beperkingen van indicatoren, methodes en indelingen begrijpen)

# BLOOM C: Creëren (kennis en informatie uit meerdere bronnen bundelen tot een nieuw idee, concept of product)