## lohc’s: Liquid Organic Hydrogen Carriers

| Leerjaar | 4 en 5 vwo (opgaven 6 en 13 alleen voor 5 vwo) |
| --- | --- |
| Subdomein | chemische processen |
| Vaardigheid | A1; A11; A13; A14 |
| Specificaties | brandstof |
| Trefwoorden | LOHC, waterstof, oplosmiddel, energie, blokschema |
| Vaardigheidsvraag | informatieverwerkingsvraag |

| hoofd/subdomein | Subdomein | Specificaties |
| --- | --- | --- |
| C / C1 | Chemische processen | Brandstof |

# bron: Chemie Magazine, 29 oktober 2021

LOHCs: Liquid Organic Hydrogen Carriers Er zijn naast ammoniak verschillende stoffen die als dragers voor waterstof kunnen dienen, als alternatief voor vloeibare waterstof. Ze worden gevat in de verzamelnaam Liquid Organic Hydrogen Carriers (LOHC’s). In 2020 is hiervoor in Japan de eerste toepassing gebouwd. Tussen Brunei en Kawasaki City hebben Mitsubishi en Chiyoda Corporation een aanvoerlijn voor op tolueen gebaseerde LOHC-technologie gerealiseerd. Verder investeert Hyundai in de ontwikkeling van stationaire en voertuig-gebaseerde LOHC-systemen. Tolueen en methylcyclohexaan (MCH) hebben als nadeel een hoge dampdruk. N-ethyl carbozol heeft weer een hoge smelttemperatuur, en dus extra omzettingsverlies. Een compromis tussen beide is dibenzyltolueen (DBT), hoewel ook hierbij dehydratie pas bij 300 graden Celsius plaatsvindt. Deze stof wordt al gebruikt als olie voor warmteoverdracht. Een energiebron voor een ander gebruiksdoel, namelijk de mogelijkheid om het bestaande aardgasnetwerk te blijven benutten, is synthetische methaan, te maken uit water, CO2 en (groene) elektriciteit, en te gebruiken op de manier van aardgas. Maar deze route vergt wel weer veel groene stroom.

LOHC’s kunnen als drager voor waterstof dienen als alternatief voor vloeibare waterstof.

1	Leg uit of LOHC’s als vaste stof, vloeistof of als gas voorkomen.

2	Leg uit op welke twee manieren waterstof vloeibaar gemaakt kan worden.

3	Leg uit waarom het zo moeilijk is om waterstof vloeibaar te maken.

De waterstof die voorhanden is, is gevormd door elektrolyse van water met behulp van duurzame energie.

4	Geef de reactie van de elektrolyse van water in een vergelijking weer.

5	Wat versta je onder duurzame energie?

Tolueen en methylcyclohexaan zijn twee voorbeelden van LOHC’s.

6	Geef de structuurformules en molecuulformules van tolueen en methylcyclohexaan.

7	Welk nadeel hebben beide stoffen als LOHC?

8	Leg uit waarom LOHC’s zo’n goed oplosmiddel zijn voor waterstof.

Figuur 1 N-ethylcarbazol

De stof N-ethylcarbazol heeft weer een ander nadeel, namelijk de hoge smelttemperatuur van 70°C waardoor extra omzettingsverlies optreedt.

9	Leg uit waarom dit leidt tot extra omzettingsverlies.

Figuur 2 dibenzyltolueen

Een compromis tussen enerzijds tolueen/ MCH en anderzijds N-ethylcarbazol is dibenzyltolueen. 1 liter dibenzyltolueen bindt zo’n 650 L waterstof.

10	Leg uit wat bedoeld wordt met 650 L waterstof ten opzichte van 1 liter DBT

De vrijkomende waterstof kan in een brandstofcel energie leveren voor aandrijving van een auto.

11	Leg uit hoe de waterstof uit de LOHC vrijgemaakt kan worden.

12	Geef de reactie die in de brandstofcel optreedt in een vergelijking weer.

Het gehele proces van water tot water is in een blokschema weer te geven.

13	Geef het blokschema van het gehele proces.

LOHC’s: Liquid Organic Hydrogen Carrier

# 1	LOHC’s zijn oplosmiddelen dus zullen als vloeistof voorkomen. Bovendien zegt de naam Liquid (= vloeibaar) het al.

# 2	Onder hoge druk zetten of zeer sterk afkoelen.

# 3	Waterstof heeft een zeer laag kookpunt, namelijk -253°C.

# 4	2 H2O  2 H2 + O2

# 5	Duurzame energie is energie die opgewekt wordt door windenergie of zonne-energie.

# 6

# 7	Ze hebben een hoge dampdruk, dus het is lastig om de opgeloste waterstof weer vrij te maken.

# 8	Het zijn moleculaire stoffen met alleen vanderwaalsbindingen, net als waterstof.

# 9	Een gedeelte van de energie wordt gebruikt om de stof vloeibaar te maken, dus niet nuttig gebruikt.

# 10	LOHC is een vloeistof, waterstof is een gas. Dus 1 liter vloeibaar LOHC en 650 L gasvormig waterstof.

# 11	Verwarm het mengsel. De opgeloste waterstof zal dan als gas vrijkomen.

# 12	2 H2 + O2  2 H2O

# 13

# Taxonomie van Bloom en leerdoelen

| # Vraag | # Bloom | # Leerjaar | # Leerdoel |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # B | # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 2 | # B | # 4V | # Ik kan aangeven dat via afkoelen onder hoge druk een gas omgezet kan worden in een vloeistof. |
| # 3 | # B | # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 4 | # T | # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 5 | # B | # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 6 | # B | # 5V | # Ik kan aan de hand van de naam een structuurformule opstellen. |
| # 7 | # B | # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 8 | # B | # 4V | # Ik kan aangeven dat stoffen met dezelfde type bindingen goed in elkaar oplossen. |
| # 9 | # B | # 4V | # Ik kan aangeven dat energie soms niet nuttig gebruikt wordt. |
| # 10 | # B | # 4V | # Ik kan uitleggen dat de eenheid liter zowel bij gassen als vloeistoffen gebruikt wordt. |
| # 11 | # B | # 4V | # Ik kan aangeven dat bij verwarmen een opgelost gas weer vrijkomt. |
| # 12 | # T | # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 13 | # T | # 5V | # Ik kan een blokschema tekenen. |

# Betekenis Taxonomie van Bloom

# BLOOM O: Onthouden (geleerde kennis reproduceren of herkennen)

# BLOOM B: Begrijpen (de betekenis van informatie duiden en deze informatie verbinden met geleerde kennis)

# BLOOM T: Toepassen (geleerde kennis inzetten in een nieuwe situatie)

# BLOOM A: Analyseren (informatie in delen splitsen en deze delen verbinden met elkaar en met geleerde kennis)

# BLOOM E: Evalueren (de bruikbaarheid en beperkingen van indicatoren, methodes en indelingen begrijpen)

# BLOOM C: Creëren (kennis en informatie uit meerdere bronnen bundelen tot een nieuw idee, concept of product)