## proefproject van start met waterstof

| Leerjaar | 4 havo en 4 vwo |
| --- | --- |
| Subdomein | chemische processen |
| Vaardigheid | A1; A11: A14 |
| Specificaties | verbrandingen |
| Trefwoorden | waterstof, duurzaam, elektrolyse, energiedrager, koolstofdioxidegehalte, milieu, methaan, aardgas |
| Vaardigheidsvraag | informatieverwerkingsvraag |

| hoofd/subdomein | Subdomein | Specificaties |
| --- | --- | --- |
| C / C1 | Chemische processen | Verbrandingen |

# bron: Waterstof Magazine, 15 november 2021

# Proefproject van start met waterstof In Samcheok, een stad in het oosten van Zuid-Korea, gaat een innovatief waterstofproject van start. Binnen het project wordt waterstof opgewekt, vervolgens opgeslagen en ten slotte in woningen gebruikt. De bouw van de eerste woningen gaat in december beginnen. Overheden en het bedrijfsleven gaan kennis vergaren over het gebruik van waterstof in de bewoonde omgeving. Het onderzoeksproject kost de lokale bestuurders en de landelijke overheid bijna 20 miljoen euro en is gericht op de ontwikkeling van waterstofproductie, het gebruik in stadswoningen en het delen van systeemtechnologie. Doel is de acceptatie van waterstofenergie in de woonsector te vergroten en de veiligheid van waterstofenergie in een stedelijke omgeving te waarborgen. Daarvoor is een speciale wet ‘bouw en exploitatie Waterstofstad’ aangenomen. Eind 2023 moeten er op de demonstatie-locatie elf huizen zijn gebouwd die wat energievoorziening betreft afhankelijk zijn van waterstof. Negen gebouwen zijn herenhuizen geschikt voor bewoning, een gebouw is voor pr-doeleinden. Het laatste gebouw is beschikbaar voor de onderzoekers en het management.

Waterstof is een energiedrager. Duurzaam gewonnen kan het in huishoudens als brandstof gebruikt worden. Waterstof kan gevormd worden door elektrolyse van water.

1	Geef de elektrolysereactie van water in een vergelijking weer.

2	Leg uit dat met zonne-energie waterstof op duurzame wijze wordt geproduceerd.

3	Leg uit waarom waterstof geen energiebron maar een energiedrager is.

Waterstof levert per kg meer energie dan 1 kg methaan.

4	Geef de reactie van de verbranding van waterstof in een vergelijking weer.

5	Laat door berekening zien dat de uitspraak dat waterstof per kg meer energie levert dan 1 kg methaan juist is.

Waterstof is net als methaan kleurloos en reukloos. Er wordt aan methaan (aardgas) een geurstof toegevoegd die er voor zorgt dat een lekkage opgemerkt wordt voordat een gasexplosie ontstaat.

6	Leg uit wanneer een explosie kan ontstaan.

Het gebruik van aardgas leidt tot een verhoging van het koolstofdioxidegehalte in de atmosfeer.

7	Wat is het gevolg van verhoging van het koolstofdioxidegehalte in de atmosfeer?

8	Waarom leidt verbranding van waterstof niet tot een verhoging van het koolstofdioxidegehalte in de atmosfeer?

Proefproject van start met waterstof

# 1	2 H2O  2 H2 + O2

# 2	Zonne-energie wordt omgezet in elektrische energie. Dit proces is duurzaam, want kan steeds opnieuw plaatsvinden. De duurzame elektriciteit kan gebruikt worden voor elektrolyse van water.

# 3	Waterstof wordt door mensenhanden via elektrolyse gemaakt, dus is het een energiedrager. Methaan (aardgas) is vele miljoenen jaren geleden ontstaan door natuurlijke krachten.

# 4	2 H2 + O2  2 H2O

# 5	1,00 kg = 1000 g waterstof = 1000 / 2,016 = 496 mol waterstof. De vormingswarmte van waterstof is -2,86·105 J mol1. Dan levert 496 mol waterstof 496 × 2,86·105 = 1,42·108 J, want de verbrandingswarmte van waterstof is hetzelfde als de vormingswarmte van water.

# 1,00 kg methaan = 1000 / 16,04 = 62,3 mol methaan. De verbrandingswarmte van methaan is -8,90·105 J mol1. Dan levert 62,3 mol methaan 62,3 × 8,90·105 = 5,55·107 J.

# 6	Een explosie kan ontstaan als brandstof en zuurstof (lucht) in de juiste hoeveelheden met elkaar gemengd zijn.

# 7	Verhoging van het koolstofdioxidegehalte in de atmosfeer betekent dat de gemiddelde temperatuur op aarde stijgt met als gevolg smelten van ijskappen en stijging van de zeespiegel. Tevens ontstaan er extremere weersomstandigheden.

# 8	Waterstof bevat geen C, koolstof, dus kan ook geen CO2 vormen bij verbranding.

# Taxonomie van Bloom en leerdoelen

| # Vraag | # Bloom | # Leerjaar | # Leerdoel |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 2 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen wat duurzaam betekent. |
| # 3 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan het verschil uitleggen tussen energiebron en energiedrager. |
| # 4 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 5 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan rekenen met reactiewarmten. |
| # 6 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen wat een explosie is. |
| # 7 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen wat de gevolgen zijn van een verhoogd koolstofdioxidegehalte. |
| # 8 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |

# Betekenis Taxonomie van Bloom

# BLOOM O: Onthouden (geleerde kennis reproduceren of herkennen)

# BLOOM B: Begrijpen (de betekenis van informatie duiden en deze informatie verbinden met geleerde kennis)

# BLOOM T: Toepassen (geleerde kennis inzetten in een nieuwe situatie)

# BLOOM A: Analyseren (informatie in delen splitsen en deze delen verbinden met elkaar en met geleerde kennis)

# BLOOM E: Evalueren (de bruikbaarheid en beperkingen van indicatoren, methodes en indelingen begrijpen)

# BLOOM C: Creëren (kennis en informatie uit meerdere bronnen bundelen tot een nieuw idee, concept of product)