## geconcentreerd zonlicht helpt Co2-conversie

| Leerjaar | 4 havo en 4 vwo |
| --- | --- |
| Subdomein | chemische processen |
| Vaardigheid | A1; A11; |
| Specificaties | katalysator |
| Trefwoorden | CO2, CO, H2, katalyse, nanogoud, zonlicht, evenwicht, reactiewarmte, vormingswarmte, ligging evenwicht |
| Vaardigheidsvraag | informatieverwerkingsvraag |

| hoofd/subdomein | Subdomein | Specificaties |
| --- | --- | --- |
| C / C1 | Chemische processen | Katalysator |

# bron: C2W, november 2021

# Geconcentreerd zonlicht helpt CO2-conversie Wereldwijd klinkt de oproep om de hoeveelheid CO2 in de lucht te verminderen. Om dat voor elkaar te krijgen, zou je CO2 in brandstoffen of andere nuttige moleculen kunnen omzetten, zodat je de koolstofkringloop kunt sluiten. De truc is om dat efficiënt te doen, omdat CO2 een vrij inert molecuul is en veel energie nodig heeft voor het met andere moleculen reageert. Pau Martínez Molina en Francesc Sastre combineerden een aantal recente ontdekkingen en brachten die optimaal samen. Zij begonnen met een katalysator van plasmonische goudnanodeeltjes op een bed van TiO2. Deze katalysator zet CO2 en H2 selectief om in CO. Gemengd met waterstof heb je dan syngas dat in de chemische industrie een veel gebruikte grondstof is. Bij gebruik van andere warmtekatalysatoren die niet selectief zijn, heeft bij 600 °C de exotherme reactie waarbij uit CO2 en H2 de stoffen methaan en water ontstaan, de overhand. Bij de vorming van CO is meestal een hoge temperatuur van boven de 800 °C vereist, maar het nieuwe proces heeft een reactortemperatuur van minder dan 30 °C en heeft alsnog een selectiviteit van 98%. De truc zit hem in het ‘plasmonische’ gedeelte. Plasmonische nanodeeltjes kunnen namelijk een veel groter bereik aan elektromagnetische straling opnemen in vergelijking met het pure metaal. De onderzoekers gebruikten een zonlichtsimulator met een concentrator die de intensiteit van het zonlicht tot 14,4 keer de zon verhoogde. Het invallende geconcentreerde zonlicht verhit de katalysatorbodem tot zo’n 135 °C, mede doordat de nanodeeltjes werken als nano-heaters. De plekken op de katalysator waar de reactie plaatsvindt, krijgen zo de benodigde warmte-energie. Het licht verhindert daarnaast ook de vorming van methaan, wat bij lagere temperaturen eerder wordt gevormd dan CO. Met een efficiëntie van 98%, een relatief hoge kwantumefficiëntie van 4,7% en een CO-productiesnelheid van 429 mmol/h per gram goud, lijkt dit proces een mooi opstapje naar de industrie waar je vervolgens langere koolwaterstoffen moet kunnen synthetiseren.

De vorming van CO uit CO2 moet bij de meeste warmtekatalysatoren concurreren met de vorming van CH4 uit CO2. In beide gevallen is ook waterstof nodig en ontstaat waterdamp.

1	Geef de evenwichtsreactie van de vorming van CO uit CO2 in een vergelijking weer.

2	Laat via een berekening zien dat de reactie van de vorming van CO endotherm is.

3	Leg uit dat een hogere temperatuur bevorderlijk is voor de vorming van CO.

4	Leg uit dat een hoge temperatuur voor een commercieel bedrijf minder aantrekkelijk is.

5	Geef de reactie van de vorming van CH4 uit CO2 in een vergelijking weer.

6	Laat via een berekening zien dat de reactie van de vorming van CH4 exotherm is.

De katalysator bestaat uit plasmotische nanogouddeeltjes.

7	Leg uit waarom slechts voor een oppervlak van nanogouddeeltjes op een TiO2-laag gekozen is.

8	Waarom is het geen probleem dat er gewerkt wordt met het kostbare goud?

De nanogouddeeltjes werken selectief als katalysator. Bovendien zijn er nog enkele andere voordelen bij gebruik van deze katalysator.

9	Wat wil zeggen dat een katalysator selectief werkzaam is?

10	Welke andere voordelen die direct of indirect het proces van vorming van CO bevorderen worden genoemd?

Het proces met de nanogoudkatalysator heeft een efficiëntie van 98% en een productiesnelheid per gram goud van 429 mmol CO per uur.

11	Leg uit waarom bij meer gebruikte katalysator er ook meer CO per tijdseenheid ontstaat.

12	Laat via een berekening zien dat je met deze gegevens kunt aantonen dat de hoeveelheid katalysator veel minder is dan de hoeveelheid gevormd product.

De gebruikte waterstof moet wel op duurzame wijze gevormd zijn om de milieudoelstellingen te halen.

13	Leg uit hoe je waterstof op duurzame wijze kunt produceren.

Uit CO en H2 kunnen via het Fischer-Tropschproces lange koolstofketens gevormd worden .

14	Geef de reactie van de vorming van oktaan, C8H18, in een vergelijking weer.

Geconcentreerd zonlicht helpt CO2-conversie

# 1	CO2 + H2  CO + H2O

# 2	E = Evorming CO + Evorming H2O + Eontleding CO2 = 1,105·105  2,42·105 + 3,935·105 = +0,41·105 J.

# 3	Bij een hoge temperatuur is de endotherme reactie in het voordeel; het evenwicht verschuift naar de rechterkant.

# 4	Een hoge temperatuur betekent hoge energiekosten.

# 5	CO2 + 4 H2  CH4 + 2 H2O

# 6	E = Evorming CH4 + 2× Evorming H2O + Eontleding CO2 = 0,75·105  2× 2,42·105 + 3,935·105 = 1,66·105 J.

# 7	Goud is een duur materiaal en alleen gouddeeltjes aan het oppervlak werken als katalysator.

# 8	Het wordt steeds weer opnieuw gebruikt, want een katalysator wordt wel gebruikt maar niet verbruikt.

# 9	Een dergelijke katalysator heeft alleen invloed op één specifieke reactie.

# 10	De reactietemperatuur wordt teruggebracht van 800 °C naar 30 °C. Bovendien zorgt het ervoor dat het invallende geconcentreerde licht de vorming van methaan verhindert.

# 11	Het oppervlak van nanogouddeeltjes bepaalt hoeveel CO2 er tegelijk omgezet kan worden. Hoe meer nanogouddeeltjes per cm2, des te meer product (per tijdseenheid).

# 12	429 mmol CO = 429 × 28,010 = 1,20·104 mg = 12,0 g. 
1,0 g goud = 1 / 197 = 5,1·103 mol Au.

# 13	Via elektrolyse van water met behulp van bijvoorbeeld windenergie.

# 14	8 CO + 17 H2  C8H18 + 8 H2O

# Taxonomie van Bloom en leerdoelen

| # Vraag | # Bloom | # Leerjaar | # Leerdoel |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking van een evenwicht opstellen. |
| # 2 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactiewarmte berekenen. |
| # 3 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen wat de invloed van de temperatuur is op de ligging van een evenwicht. |
| # 4 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan aangeven dat de energiekosten hoog zijn bij een hoge reactietemperatuur. |
| # 5 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 6 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactiewarmte berekenen. |
| # 7 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 8 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen dat een katalysator wel gebruikt maar niet verbruikt wordt. |
| # 9 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen wat reactiespecifiek betekent. |
| # 10 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 11 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 12 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan rekenen met aantal mol en aantal gram. |
| # 13 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan aangeven hoe waterstof duurzaam geproduceerd kan worden. |
| # 14 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |

# Betekenis Taxonomie van Bloom

# BLOOM O: Onthouden (geleerde kennis reproduceren of herkennen)

# BLOOM B: Begrijpen (de betekenis van informatie duiden en deze informatie verbinden met geleerde kennis)

# BLOOM T: Toepassen (geleerde kennis inzetten in een nieuwe situatie)

# BLOOM A: Analyseren (informatie in delen splitsen en deze delen verbinden met elkaar en met geleerde kennis)

# BLOOM E: Evalueren (de bruikbaarheid en beperkingen van indicatoren, methodes en indelingen begrijpen)

# BLOOM C: Creëren (kennis en informatie uit meerdere bronnen bundelen tot een nieuw idee, concept of product)