## smetteloos plastic door chemische recycling

| Leerjaar | 5 havo en 5 vwo |
| --- | --- |
| Subdomein | chemische processen |
| Vaardigheid | A1; A11 |
| Specificaties | polymeren |
| Trefwoorden | plastic, PE, PP, koolstofdioxide, depolymerisatie, PET, PETase, hydrolyse, solvolyse |
| Vaardigheidsvraag | informatieverwerkingsvraag |

| hoofd/subdomein | Subdomein | Specificaties |
| --- | --- | --- |
| C / C1 | Chemische processen | Polymeren |

# bron: Chemie Magazine, september 2022

# Smetteloos plastic door chemische recycling Bijna driekwart van ons huishoudelijk afvalplastic is een mix van verpakkingsfolies en ander single-use plastic. Het gaat de verbrandingsoven in, wat nog wat energie oplevert. Via pyrolyse, een vorm van chemische recycling, kan dit afval echter worden omgezet in een olie die kan dienen als uitgangsstof voor nieuw, maagdelijk plastic. Mechanische recycling vermindert de carbon footprint met 2,5 tot 3,5 kilo CO2 per kilo afvalplastic. Bij verbranding, pyrolyse, is dat ongeveer 1,5 kilo CO2. Embryonale fase Het grootste deel van het lastig te recyclen plastic bestaat uit een mix van de olefinen polyethyleen (PE) en polypropyleen (PP), bekend van plastic zakjes en folies, maar ook van water- en gasleidingen, jerrycans en auto-onderdelen. Door het materiaal kort en snel te verhitten tot 500-550 °C breken de lange moleculen op tot kortere ketens, een vrij random proces. Doel is de olie of wasachtige stof die zo ontstaat te voeden aan een kraker, te vinden op elke petrochemische site. Meestal gaat het om een stoomkraker die normaliter nafta uit aardolie omzet in etheen, de grondstof voor PE. PET Niet alles is polyethyleen (PE) en polypropyleen (PP). Er zijn ook kunststoffen die met minder energie chemisch te recyclen zijn, zoals polystyreen en polyester. Dat komt omdat ze niet random opbreken maar op de plekken waar de bouwstenen eerder aan elkaar werden geschakeld: depolymerisatie. Na het afscheiden van de vervuiling zijn de delen daarom ook makkelijk weer aaneen te rijgen tot nieuwe, frisse kunststoffen. De thermoplastische polyester PET (polyethyleentereftalaat), veel gebruikt voor voedselverpakkingen zoals drankflessen, is prima te depolymeriseren door hydrolyse. Met de gevormde stoffen kan weer nieuw polyester PET gemaakt worden. Het resultaat is uiteindelijk nieuw, transparant polyester. Ook polyester tapijt, kleding of autogordels kunnen zo worden gerecycled.

Polymeermoleculen van PE en PP vallen bij verhitting in kleinere moleculen uiteen. De gevormde olie wordt in een kraakinstallatie verder afgebroken tot gasvormige stoffen.

1	Leg aan de hand van de beschreven fasen de grootte van de moleculen uit.

2	Geef de formules van de monomeren waaruit PE en PE zijn opgebouwd.

Er is een verschil tussen chemische en mechanische recycling.

3	Leg het verschil tussen chemische en mechanische recycling uit.

De carbon footprint van de mechanische recycling is een stuk lager dan die van de verbranding van eenzelfde hoeveelheid plastic afval.

4	Leg het verschil tussen de carbon footprint van mechanische recycling en verbranding uit.

PE en PP worden vaak nog verbrand in een verbrandingsoven.

5	Geef de reactie van de verbranding van PE, (C2H4)n, in een vergelijking weer.

De polyester PET kan wel door chemische recycling opnieuw gebruikt worden. Er treedt bij de verwerking depolymerisatie op. PET is de thermoplastische stof polyethyleentereftalaat.

Figuur 1 polyethyleentereftalaat

6	Geef de structuurformules van de twee bouwstenen waaruit PET is opgebouwd.

7	Verklaar de benaming ‘thermoplastische stof’.

8	Leg uit waarom PET een thermoplastische stof is.

Bacterie lust PET Op de regel dat kunststoffen niet afbreken in het milieu blijken uitzonderingen te bestaan. In 2016 ontdekten Japanse biologen een bacterie die PET lust. Het gaat om Ideonella sakaiensis, gevonden in een bodemmonster rondom een PET-recyclefabriek. De bacterie levert een enzym, PETase, dat het polymeer afbreekt tot de oorspronkelijke twee uitgangsstoffen ethyleenglycol en tereftaalzuur. Onlangs zetten wetenschappers van de University of Texas een belangrijke stap in die richting. Met een nieuw enzym, FAST-PETase, lukte het om binnen een week meer dan vijftig verschillende producten van PET tot de grondstoffen te verknippen bij temperaturen tussen 30 en 50 °C. Ook lukte het om de uitgangsstoffen te isoleren en er opnieuw PET van te synthetiseren.

Een bepaalde bacterie blijkt in staat te zijn om PET af te breken tot de uitgangsstoffen.

9	Leg uit wat voor type reactie optreedt bij de afbraakreactie.

10	Leg uit dat het enzym FAST-PETase in de industrie de voorkeur heeft ten opzichte van het enzym PETase.

11	Leg op microniveau uit of ethyleenglycol en tereftaalzuur goed oplossen in water.

12	Teken het blokschema van de chemische recycling van PET.

Het ‘geheim’ van pyrolyse Wat een pyrolyse-installatie ‘eet’ is geheim. Het gaat in Chemelot Geleen om gesorteerde stromen polyolefines waarin de gehaltes aan polystyreen of PVC beperkt zijn. Het liefst wil je dat de pyrolysefabriek alle afvalplastic aankan en dat er olie uitstroomt die rechtstreeks een kraker in kan. Maar die twee wensen zijn onverenigbaar. Polyesters en vocht in het afval zorgen bijvoorbeeld voor ongewenste zuurstof en een niet-optimale verhouding koolstof/waterstof. BlueAlps co-CEO De Neve noemt het uitdagingen. ‘Waar los je wat op is een belangrijke vraag bij pyrolyse. Naast het pyrolyseproces zelf zet je een aantal specifieke technieken in om je opbrengst te maximaliseren.’ Je moet daarbij denken aan adsorptie, wasprocessen, hydrogenering en de inzet van katalysatoren. Voer je alles netjes uit, dan haal je nu uit plastic afval ongeveer 70 procent olieopbrengst, op basis van koolstof. Dat verwerk je weer tot nieuwe plastics zodat je uiteindelijk rond de helft van je plastic afval hebt omgezet in kraakvers nieuw plastic.

Pyrolyse treedt op bij sterke verhitting van plasticafval.

13	Wat voor type reactie treedt op bij pyrolyse?

14	Leg aan de hand van de formules van glycol en ftaalzuur uit welke problemen optreden bij aanwezigheid van polyesters en vocht in het plasticafval.

Inzet van diverse technieken zorgt ervoor dat de genoemde problemen al grotendeels opgelost zijn.

15	Leg uit hoe de beschreven technieken de genoemde problemen grotendeels oplossen.

Solvolyse Er is nog een (experimentele) recyclingtechnologie die als het ware tussen mechanische en chemische recycling in zit: solvolyse. Plastic wordt daarbij niet gedepolymeriseerd maar ‘opgelost’, waarna met filters en andere scheidingstechnieken vervuiling wordt verwijderd om hoogkwalitatief gerecycled plastic te verkrijgen. Bij solvolyse scheid je met een selectief oplosmiddel polymeren van andere materialen. Bij solvolyse treedt in het algemeen een reactie met het oplosmiddel op. Er ontstaat dan een oplosbaar deeltje. Een plastic met additieven, geur- en kleurstoffen kan op deze manier worden gezuiverd zodat deze kan worden hergebruikt. Bron: Chemie Magazine en wikipedia

Mechanische recycling en solvolyse zijn twee recyclingstechnieken die erg op elkaar lijken.

16	Leg het verschil tussen mechanische recycling en solvolyse uit.

17	Teken een blokschema voor het solvolyseproces.

Smetteloos plastic door chemische reiniging

1	Bij 500-550 °C ontstaat een olie. Een olie is vloeibaar Daarna wordt de olie omgezet in gasvormige stoffen. PE en PP bevatten alleen C- en H-atomen, dus alkanen en alkenen. Binas tabel 42B geeft aan dat alkanen met een kookpunt hoger dan 293 K vloeibaar zijn: pentaan tot en met heptaan. Methaan tot en met butaan zijn gasvormig bij 293 K. Alkenen vloeibaar: penteen en hexeen; gasvormig etheen tot en met buteen.

2

3	Bij chemische reiniging worden de polymeermoleculen afgebroken, bij mechanische zuivering worden de stoffen van elkaar gescheiden zonder afbraak.

4	Bij mechanische zuivering wordt de meeste koolstof hergebruikt, bij verbranding wordt een veel kleiner deel, namelijk de restenergie gebruikt.

5	(C2H4)n +  3n O2   2n CO2 +  2n H2O

6

en

7	Thermoplastisch betekent dat de stof plastisch (vloeibaar) wordt bij verwarmen.

8	PET is een polymeer met onderling vanderwaalskrachten die bij verwarming verbroken worden.

9	Hydrolyse, want uit PET ontstaan weer de beginstoffen.

10	In de industrie speelt tijd een belangrijke factor dus hoe meer er per seconde omgezet kan worden, hoe beter het is.

# 11	Zowel glycol- als tereftaalzuurmoleculen hebben OH-groepen die met watermoleculen H-bruggen kunnen vormen. Dus je verwacht dat ze oplossen in water.

# 12

# 13	Pyrolyse is een ontledingsreactie: uit één stof ontstaan meerdere nieuwe stoffen.

# 14	Polyesters en vocht zorgen voor zuurstof in de afbraakproducten en een niet-ideale verhouding C : H. Bijvoorbeeld glycol met formule C2H6O2 zorgt voor O in afbraakstoffen en ftaalzuur met formule C8H6O4 zorgt voor O in afbraakstoffen en verder verhouding C : H van 1 : 1 die ver afligt van de verhouding C : H bij alkenen en alkanen.

# 15	Door toepassing van adsorptie, wasprocessen, hydrogenering en de inzet van katalysatoren haalt men tot 70 massaprocent koolstof uit het plasticafval.

# 16	Bij mechanische zuivering blijft het polymeer intact, bij solvolyse ‘lost’ het polymeer op waarbij de structuur verandert.

# 17

# Taxonomie van Bloom en leerdoelen

| # Vraag | # Bloom | # Leerjaar | # Leerdoel |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 2 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan structuurformules weergeven. |
| # 3 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 4 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen wat met de carbon footprint bedoeld wordt. |
| # 5 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 6 | # T | # 5H # 5V | # Ik kan structuurformules opstellen. |
| # 7 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen wat met thermoplastisch bedoeld wordt. |
| # 8 | # T | # 5H # 5V | # Ik kan uitleggen dat PET een thermoplast is. |
| # 9 | # B | # 5H # 5V | # Ik kan uitleggen wat hydrolyse is. |
| # 10 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen dat de factor tijd een belangrijke rol speelt in de chemische energie. |
| # 11 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen dat H-bruggen optreden. |
| # 12 | # T | # 5H # 5V | # Ik kan een blokschema tekenen. |
| # 13 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen dat pyrolyse een ontledingsreactie is. |
| # 14 | # T | # 5H # 5V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 15 | # B | # 5H # 5V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 16 | # B | # 5H # 5V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 17 | # T | # 5H # 5V | # Ik kan een blokschema tekenen. |

# Betekenis Taxonomie van Bloom

# BLOOM O: Onthouden (geleerde kennis reproduceren of herkennen)

# BLOOM B: Begrijpen (de betekenis van informatie duiden en deze informatie verbinden met geleerde kennis)

# BLOOM T: Toepassen (geleerde kennis inzetten in een nieuwe situatie)

# BLOOM A: Analyseren (informatie in delen splitsen en deze delen verbinden met elkaar en met geleerde kennis)

# BLOOM E: Evalueren (de bruikbaarheid en beperkingen van indicatoren, methodes en indelingen begrijpen)

# BLOOM C: Creëren (kennis en informatie uit meerdere bronnen bundelen tot een nieuw idee, concept of product)