## de nieuwe waterstofeconomie biedt grote kansen

| Leerjaar | 5 havo en 5 vwo |
| --- | --- |
| Subdomein | Chemische processen |
| Vaardigheid | A1; A11 |
| Specificaties | Brandstoffen |
| Trefwoorden | Waterstof, elektrolyse, elektrolyser, energiedrager, micro/macroniveau |
| Vaardigheidsvraag | Informatieverwerkingsvraag |

| hoofd/subdomein | Subdomein | Specificaties |
| --- | --- | --- |
| C / C1 | Chemische processen | Brandstoffen |

# Bron: Waterstof Magazine, 22 september 2022

# De nieuwe waterstofeconomie biedt grote kansen Waterstof is het eerste atoomelement in het periodiek systeem, met chemisch symbool H. Het woord waterstof is afkomstig van de Griekse woorden "hudro" en " genēs", wat zoveel als "water" en "genereren /creëren" betekent. Een waterstofatoom bestaat uit één proton (met positieve lading) en één elektron (met negatieve lading). In zijn zuiverste vorm is waterstof een niet-giftig kleurloos en geurloos gas. Het is overal te vinden, niet alleen op aarde en in de zon maar in het hele universum. In de zon worden waterstofkernen door middel van kernfusie omgezet in heliumkernen. Hierbij komt een grote hoeveelheid energie vrij. Waterstof als energiedrager Een interessante eigenschap van waterstof is dat het een efficiënte energiedrager is, die uitermate geschikt is voor het opslaan en transporteren van energie als vloeistof, gecomprimeerd gas of in vaste vorm. Het kan worden vervoerd met tankwagens en via pijpleidingen. Waterstof is niet alleen een van de belangrijkste componenten van water, het is een belangrijk onderdeel van alle organische materiaal, zoals steenkool, aardolie en natuurlijke en biomassagassen. Aangezien waterstof doorgaans moet worden gescheiden van andere verbindingen, is het geen primaire energiebron (die je zoals olie bijvoorbeeld kan oppompen) omdat het moet worden geproduceerd. Het heeft in feite een andere energiebron nodig en een chemisch proces dat elektrolyse wordt genoemd. Het achtervoegsel -lyse is afkomstig van het Griekse woord “luein/lusis”, wat “losmaken” betekent. Het impliceert een splitsing of breuk, elektrolyse zorgt er dus voor dat een stof wordt opgesplitst in zijn verschillende componenten door middel van elektriciteit. Zo wordt bij elektrolyse van water, het water (H2O) door toevoeging van elektriciteit omgezet in waterstof (H2) en zuurstof (O2). Kortom, elektrolyse zet elektrische energie om in chemische energie, waterstof, dat kan worden opgeslagen en getransporteerd, om later weer om te zetten in elektrische energie. De apparatuur die voor de elektrolyse zorgt noemt men elektrolyser of splijtersysteem. Figuur 1 Een elektrolyser-container bestaat uit diverse componenten (bron: Hydrogenics) Vertaling componenten: Chiller = koeler; water purification = waterzuivering; control panel = controle-unit; power rack = energie-unitopslag; fan cooler = koelen met ventilatoren; hydrogen generator = waterstofgenerator

In het artikel wordt waterstof zowel op micro- als op macroniveau besproken.

1	Geef voorbeelden uit het artikel waar waterstof op microniveau wordt besproken.

2	Geef ook voorbeelden uit het artikel waar waterstof op macroniveau wordt besproken.

Het gas waterstof wordt meestal als vloeistof vervoerd.

3	Leg uit waarom waterstof niet als gas maar als vloeistof vervoerd wordt.

Er zijn twee manieren om gasvormig waterstof om te zetten tot vloeistof.

4	Beschrijf die twee manieren en leg uit dat daarbij waterstof vloeibaar wordt.

Om waterstof om te zetten in een vaste stof kan het ook gebonden worden aan bijvoorbeeld magnesium waarbij magnesiumhydride ontstaat.

5	Geef de reactie van vorming van MgH2 in een vergelijking weer.

6	Leg uit hoe waterstof uit magnesiumhydride vrijgemaakt kan worden.

7	Leg uit welke stap endotherm en welke stap exotherm is.

In het artikel is niet alles juist weergegeven. Zo staat er: ‘Aangezien waterstof doorgaans moet worden gescheiden van andere verbindingen’.

8	Wat klopt er niet in deze zin? Licht je antwoord toe.

Waterstof wordt een energiedrager genoemd, geen energiebron.

9	Leg het ver schil uit tussen een energiebron en een energiedrager.

10	Leg uit dat waterstof een energiedrager is.

Het gehele proces van hernieuwbare energie tot elektrische energie die gevormd wordt in een brandstofcel kan in een blokschema weergegeven worden.

11	Teken het gevraagde blokschema.

De nieuwe waterstofeconomie biedt grote kansen

1	Microniveau: waterstofatoom, elektron, atoomkernen.

2	Macroniveau: waterstof is een niet-giftig en kleurloos gas.

3	Als vloeistof neemt het een veel kleiner volume is en kan dus makkelijker vervoerd worden.

4	Methode 1: waterstof kan afgekoeld worden tot onder zijn kookpunt.

Methode 2: waterstof kan samengeperst worden tot het vloeibaar is.

5	Mg + H2  MgH2

6	Bij verhitten kan waterstof weer vrijgemaakt worden.

7	Het vrijmaken van waterstof is endotherm want je moet verhitten. Dus de stap van binden is exotherm. Bij binding komt energie vrij, bij verbreken binding is energie nodig.

8	Waterstof scheiden betekent sorteren zonder dat de stoffen veranderen, er vindt dus geen reactie plaats. Er vindt echter wel een reactie plaats.

9	Een energiedrager geeft aan dat de energie gevormd is door de mens, een energiebron komt in deze vorm in de natuur voor.

10	Waterstof wordt gemaakt door de mens.

11

# Taxonomie van Bloom en leerdoelen

| # Vraag | # Bloom | # Leerjaar | # Leerdoel |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen wanneer gesproken wordt over het microrniveau. |
| # 2 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen wanneer gesproken wordt over het macroniveau. |
| # 3 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan aangeven welke manieren er zijn om een gas vloeibaar te maken. |
| # 4 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan aangeven hoe gasvormig waterstof vloeibaar gemaakt kan worden. |
| # 5 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen.. |
| # 6 | # B | # 5H # 5V | # Ik kan aangeven dat door verhitting bindingen verbroken worden. |
| # 7 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan aangeven dat bindingen verbroken en gevormd kunnen worden. |
| # 8 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan uiteggen wanneer scheiden en ontleden wel en wanneer niet gebruikt mogen worden. |
| # 9 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan het verschil uitleggen tussen een energiebron en een energiedrager. |
| # 10 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen dat waterstof geen energiebron is. |
| # 11 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan een blokschema weergeven. |

# Betekenis Taxonomie van Bloom

# BLOOM O: Onthouden (geleerde kennis reproduceren of herkennen)

# BLOOM B: Begrijpen (de betekenis van informatie duiden en deze informatie verbinden met geleerde kennis)

# BLOOM T: Toepassen (geleerde kennis inzetten in een nieuwe situatie)

# BLOOM A: Analyseren (informatie in delen splitsen en deze delen verbinden met elkaar en met geleerde kennis)

# BLOOM E: Evalueren (de bruikbaarheid en beperkingen van indicatoren, methodes en indelingen begrijpen)

# BLOOM C: Creëren (kennis en informatie uit meerdere bronnen bundelen tot een nieuw idee, concept of product)