## waterstof als groene brandstof

| Leerjaar | 5 havo (niet 7 en 8) en 5 vwo |
| --- | --- |
| Subdomein | Chemische processen |
| Vaardigheid | A1; A11 |
| Specificaties | Brandstoffen |
| Trefwoorden | Waterstof, elektrolyse, groene waterstof, grijs waterstof, brandstofcel, energie-omzetting |
| Vaardigheidsvraag | Informatieverwerkingsvraag |

| hoofd/subdomein | Subdomein | Specificaties |
| --- | --- | --- |
| C / C1 | Chemische processen | Brandstoffen |

# Bron: Waterstof Magazine, 22 september 2022

Waterstof als groene brandstof Waterstof kan op verschillende manieren geproduceerd worden. De productiemethoden hebben elk een eigen ‘kleur’ gekregen voor de gevormde waterstof: grijs, blauw en groen. Hoe groen is waterstof? Waterstof kan via elektrolyse geproduceerd worden. Waterstofproductie door middel van elektrolyse is niet de enige manier om waterstof te produceren. Het meest toegepaste proces is de waterstofproductie die gebruik maakt van fossiele brandstoffen zoals aardgas. Methaan en stoom reageren daarbij tot waterstof en koolstofdioxide. Indien de CO2 in de lucht komt, spreekt men van “grijs waterstof”, indien de CO2 die vrijkomt wordt opgevangen en opgeslagen, spreekt men van ‘blauw waterstof’. Momenteel is het omzetten van methaan CH4 in waterstof H2 en koolstofdioxide CO2 de goedkoopste en meest gebruikte methode. De waterstofproductie met hernieuwbare energiebronnen zoals wind-, zonne-, oceaan- en geothermische energie wint echter steeds meer terrein. In dit geval spreekt men van ‘groene waterstof’. De enige waterstofproductie die met behulp van hernieuwbare energiebronnen waterstof vormt, is de productiemethode, die structureel bijdraagt aan de reductie van CO2-uitstoot. Waterstof kan onder andere in een brandstofcel omgezet worden in elektrische energie. Wat is een brandstofcel? Een ‘brandstofcel’ is een apparaat dat elektriciteit opwekt door middel van een elektrochemische reactie. Bij het lezen van deze zin, heb je waarschijnlijk de reflex te roepen dat een brandstofcel net hetzelfde als een batterij is. Wel, er zijn inderdaad een aantal overeenkomsten. Beide toepassingen zijn gebaseerd op de elektrochemische reactie van geleidend keramiek en bestaan uit twee elektroden en daartussen een elektrolyt. Dat gezegd zijnde, een brandstofcel is geen batterij. De gemakkelijkste manier om het verschil tussen de twee te begrijpen, is door te beseffen dat een batterij elektrische energie opslaat, terwijl een brandstofcel elektrische energie opwekt door een brandstof om te zetten in elektriciteit. Een brandstofcel zorgt in zekere zin voor de omgekeerde beweging van een elektrolyser. Een brandstofcel is anders dan een normale batterij. Brandstofcellen hoeven niet periodiek te worden opgeladen met elektriciteit zoals batterijen. Ze gebruiken een andere energiebron, zoals waterstof, propaan, diesel of aardgas, en zet het om in elektrische energie. Zolang je toegang hebt tot je energiebron, kun je je eigen elektriciteit creëren wanneer je die nodig hebt en waar je die nodig hebt. Door de twee bovenstaande concepten te combineren, zou het duidelijk moeten zijn dat een waterstof brandstofcel een apparaat is dat elektriciteit (met warmte en water als bijproducten) genereert door middel van een elektrochemische reactie, waarbij waterstof en zuurstof als brandstof worden gecombineerd. Geen CO2-uitstoot In tegenstelling tot fossiele verbrandingsmotoren genereren brandstofcellen geen CO2-uitstoot. Maar om het totale groene karakter van waterstofbrandstofcellen te claimen, is het cruciaal dat de waterstof zelf wordt geproduceerd door emissievrije hernieuwbare energiebronnen. De ideale keten is elektriciteit uit een hernieuwbare energiebron waterstof omgezet naar elektriciteit voor finaal gebruik. Bye bye CO2. Waterstof brandstofcellen worden reeds gebruikt in een hele reeks toepassingen, zoals in auto's. Waterstof die in brandstofcellen wordt gebruikt, heeft een energie-gewichtsverhouding die tien keer beter is dan lithium-ion batterijen. Bijgevolg bieden waterstof brandstofcellen een veel groter bereik, terwijl de cellen lichter en kleiner zijn. Bovendien kunnen waterstof brandstofcellen in een paar minuten worden opgeladen, net op dezelfde manier als benzine- en dieselvoertuigen. Omdat er geen bewegende delen zijn, werken waterstof brandstofcellen geruisloos. Figuur 1 Brandstofcel in een auto 1 = toevoer lucht; 2 = leiding lucht naar elektrode in brandstofcel; 3 = brandstofcel; 4 = elektrische energie; 5 = motor die stroom verbruikt; 6 = afvoer water; verder nog waterstof en waterstoftank. Het kip-en-ei-dilemma van waterstof tankstations en waterstofauto’s Om ervoor te zorgen dat waterstof brandstofcellen uiteindelijk gebruikt worden op een bredere basis voor algemeen transport, en niet enkel voor de hierboven beschreven toepassingen, zal het typische kip-en-ei-dilemma toch moeten doorbroken worden. Waterstof tankstations zijn op kleine schaal duurder dan oplaadpunten voor elektrische batterijen, maar worden goedkoper omdat meer auto's het station kunnen gebruiken (aangezien het bijvullen van waterstof sneller gaat dan het opladen van een batterij). Dus zolang er nauwelijks waterstofauto's op de wegen zijn, zullen de operatoren hun netwerk van waterstof tankstations slechts geleidelijk uitbreiden. Tegelijkertijd, zolang het netwerk van tankstations voor waterstof aangedreven auto's zo dun is, zal de vraag van klanten naar waterstof brandstofcelvoertuigen slechts traag op gang komen, doordat mensen niet overal kunnen tanken.

Tot nu toe heeft de reactie van methaan met stoom in de chemische industrie de overhand.

1	Geef de reactie tussen methaan en stoom in een vergelijking weer.

De gevormde waterstof uit methaan en stoom wordt grijze of blauwe waterstof genoemd.

2	Wat is het verschil tussen grijze en blauwe waterstof?

3	Waarom wordt er steeds meer blauwe waterstof gevormd?

Nog beter is de vorming van groene waterstof. Via elektrolyse van (aangezuurd) water ontstaat dan waterstof en zuurstof.

4	Onder welke voorwaarde mag je de gevormde waterstof groen noemen?

5	Geef de elektrolysereactie in een vergelijking weer.

De gevormde waterstof kan in een brandstofcel omgezet worden in elektrische energie. In een batterij vindt eenzelfde energie-omzetting plaats. Toch is er een duidelijk verschil tussen een batterij en een brandstofcel.

6	Welk duidelijk verschil wordt er bedoeld?

In een brandstofcel reageren waterstof en zuurstof op afstand van elkaar. Waterstof wordt daarbij omgezet in protonen door afstaan van elektronen. Zuurstof reageert in zuur milieu tot water door opname van elektronen.

7	Geef beide halfreacties in vergelijkingen weer.

8	Geef ook de vergelijking van de totaalreactie.

9	Maak een blokschema van windenergie tot bewegen van de auto.

Waterstof heeft een energiedichtheid die tienmaal hoger is dan een lithium-ionbatterij.

10	Leg uit hoe die verhouding van 1 : 10 te verklaren valt.

Als laatste wordt gesproken over het kip-en-ei-dilemma.

11	Leg uit wat daarmee bedoeld wordt.

Waterstof als groene brandstof

1	CH4 + 2 H2O  CO2 + 4 H2

2	Grijs waterstof betekent dat de gevormde CO2 in de atmosfeer geloosd wordt. Blauw waterstof als de gevormde CO2 afgevangen en opgeslagen wordt.

3	De uitstoot van CO2 moet omlaag om het versterkte broeikaseffect tegen te gaan.

4	Groen waterstof als het gevormd is uit hernieuwbare bronnen, zoals bijvoorbeeld uit windenergie die omgezet wordt in elektrische energie.

5	2 H2O  2 H2 + O2

6	In een accu is wordt energie opgeslagen, in een brandstofcel wordt energie opgewekt. Een batterij moet steeds opgeladen worden, een brandstofcel niet.

7	H2  2 H+ + 2 e	en	O2 + 4 H+ + 4 e  2 H2O

8	H2  2 H+ + 2 e			×2

O2 + 4 H+ + 4 e  2 H2O		×1

2 H2 + O2 + 4 H+ + 4 e  2 H2O +4 H+ + 4 e  	dus 2 H2 + O2  2 H2O

# 9	H2  2 H+ + 2 e	en 	2 Li  2 Li+ + 2 e

# Bij eenzelfde hoeveelheid elektronen heb je een massaverhouding van

# waterstof : lithium = 2,016 : 2 × 6,941 = 2,016 : 13,882 = 1,000 : 6,886.

# Verder is het gewicht van de accu’s hoger dan het gewicht van de brandstofcel.

# 10

# 11	Er komen nieuwe waterstoftankstations als er veel auto’s verkocht worden die op waterstof rijden. Maar er worden pas veel auto’s verkocht als er voldoende waterstoftakstations aanwezig zijn.

# Taxonomie van Bloom en leerdoelen

| # Vraag | # Bloom | # Leerjaar | # Leerdoel |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 2 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan het verschil uitleggen tussen grijze en blauwe waterstof. |
| # 3 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan aangeven waarom het CO2-gehalte niet verder mag stijgen. |
| # 4 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen wanneer je kunt spreken van groene waterstof. |
| # 5 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 6 | # B | # 5H # 5V | # Ik kan het verschil aangeven tussen een batterij en een brandstofcel. |
| # 7 | # T | # 5V | # Ik kan halfreacties opstellen. |
| # 8 | # T | # 5V | # Ik kan aan de hand van halfreacties de totaalvergelijking opstellen. |
| # 9 | # T | # 5V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 10 | # T | # 5H # 5V | # Ik kan een blokschema tekenen van windenergie tot bewegen van een auto. |
| # 11 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen welk dilemma er speelt tussen waterstof tankstations en auto’s op waterstof.. |

# Betekenis Taxonomie van Bloom

# BLOOM O: Onthouden (geleerde kennis reproduceren of herkennen)

# BLOOM B: Begrijpen (de betekenis van informatie duiden en deze informatie verbinden met geleerde kennis)

# BLOOM T: Toepassen (geleerde kennis inzetten in een nieuwe situatie)

# BLOOM A: Analyseren (informatie in delen splitsen en deze delen verbinden met elkaar en met geleerde kennis)

# BLOOM E: Evalueren (de bruikbaarheid en beperkingen van indicatoren, methodes en indelingen begrijpen)

# BLOOM C: Creëren (kennis en informatie uit meerdere bronnen bundelen tot een nieuw idee, concept of product)