## de chemie aan zet in de gascrisis

| Leerjaar | 5 havo en 5 vwo |
| --- | --- |
| Subdomein | chemische processen |
| Vaardigheid | A1; A11 |
| Specificaties | waterstof |
| Trefwoorden | energie, waterstof, duurzaam, biomassa, methaan, vergisting, vergassing, ijzer, staal, TaTasteel |
| Vaardigheidsvraag | informatieverwerkingsvraag |

| hoofd/subdomein | Subdomein | Specificaties |
| --- | --- | --- |
| C / C1 | Chemische processen | Waterstof |

# bron: C2W, 8 oktober 2022

# De chemie aan zet in de gascrisis Aardgasprijzen rijzen de pan uit nu Poetin de pijpleidingen dichtdraait. Europa zet zich schrap voor de winter, met besparingsmaatregelen, het vullen van gasreserves en eerste hulp b ij onbetaalbare stookkosten. Hoe kan de chemiesector helpen? Zon en wind ‘Alternatieve processen bestaan heus wel, bijvoorbeeld vergisting en vergassing van biomassa tot biomethaan. En met elektriciteit uit wind, zon en andere duurzame bronnen kun je waterstof maken,’ zegt Ruud van Ommen, hoogleraar aan de TU Delft die onderzoek doet naar het energiesysteem van de toekomst. Waterstof kun je inzetten als brandstof, bijvoorbeeld voor trucks, of om later weer elektriciteit mee op te wekken. Maar je kunt het ook inzetten als groene, niet-fossiele grondstof voor chemicaliën als methanol, ammonia, synthetische diesel of kerosine en ook methaan, het hoofdbestanddeel van aardgas. ‘Maar zulke processen zet je niet neer in een paar maanden, of zelfs jaren,’ zegt Van Ommen. ‘Die stap is in de procesindustrie al grotendeels genomen. En niet alle reducties zijn ook echt besparingen. Kunstmestproducent YARA heeft bijvoorbeeld de productie van kunstmest met aardgas stilgezet, omdat het gas te duur is geworden. Maar die kunstmest hebben we natuurlijk wel nodig, en hun dure installaties staan daar nu en doen niets.’ Biomassa ‘Een proces waar de chemie relatief snel op kan inspelen, is de productie van biomethaan,’ zegt Peters. Vergisting van biomassa wordt op steeds grotere schaal toegepast. Volgens een rapport van de Topsector Energie werd in Nederland begin 2020 zo’n 144 miljoen kubieke meter groen gas geproduceer; in 2030 moet dat 2 miljard kuub zijn. Efficiënter nog is vergassing van houtige biomassa zoals als stro en hout. Dat levert syngas, een in de chemie veelgebruikt mengsel van waterstof en koolmonoxide waaruit je biomethaan, biomethanol of andere brandstoffen kunt maken. Peters: ‘Ook biomassavergassing is inmiddels bewezen technologie, nu de laatste problemen met de vorming van teer zijn opgelost, maar het wordt nog niet op grote schaal toegepast.’ Over de waterstofeconomie hoorden we in vorige decennia veel. Elektrolyse-installaties om waterstof te maken met stroom, hebben in die tijd een lange weg afgelegd: van laboratoriumproeven naar proefprojecten, naar serieuze installaties. In juli maakte Shell bekend een 200 MW-elektrolyse-installatie te bouwen op de Tweede Maasvlakte, die tot 30.000 ton waterstof per jaar zal produceren uit windenergie. Die waterstof wil Shell gaan gebruiken in zijn raffinaderijen in plaats van ‘grijze’ waterstof uit aardgas (waarbij CO2 wordt uitgestoten). De technologie lijkt daarmee klaar voor de markt, maar de schaal is nog altijd relatief klein. Ter vergelijking: volgens Europese plannen moet de waterstofproductie in 2030 10 miljoen ton bedragen. Peters: ‘De ontwikkeling van elektrolysers gaat behoorlijk snel. De kosten voor een elektrolyser liggen nu op ongeveer 1.000 euro per kilowatt. Dat zou rond 2030 rond de 270 euro moeten zijn.’

Methaan kan op duurzame wijze uit biomassa gevormd worden door vergisting of vergassing. Bij vergisting zetten bacteriën organische reststoffen om in een mengsel van koolstofdioxide en methaan. Organische reststoffen kun je weergeven als (C6H10O5)n.

1	Geef de reactie waarbij organische reststoffen in een zuurstofvrije omgeving omgezet worden in koolstofdioxide en methaan in een vergelijking weer.

2	Leg uit of vergisting van biomassa een exotherm of endotherm proces is.

In 2020 werd zo’n 144 miljoen m3 groen methaan via vergisting van biomassa geproduceerd. In 2030 zal dit gestegen zijn tot 2 miljard m3 groen methaan.

3	Bereken hoeveel ton biomassa in 2020 omgezet zal zijn tot groene methaan. Ga uit van cellulose als biomassa. Ga uit van een molair gasvolume van 24 dm3 mol1.

Bij vergassing worden organische reststoffen in een zuurstofarme omgeving bij een temperatuur van 800 – 900 °C omgezet in synthesegas, een mengsel van koolstofmonooxide en waterstof. Katalytisch kan synthesegas omgezet worden in methaan, biomethanol of zelfs biodiesel.

4	Geef de reactie van de vorming van synthesegas in een vergelijking weer.

5	Leg uit of vergassing van biomassa een exotherm of endotherm proces is.

6	Geef de reacties van de vorming van methaan en biomethanol in vergelijkingen weer.

7	Wat is het nut van de toegevoegde katalysator?

Via elektrolyse met behulp van groene stroom kan er in de toekomst voldoende waterstof gevormd worden. Waterstof om methaan te vormen, waterstof om ammoniak te vormen, waterstof om synthetische biodiesel te maken. Momenteel wordt waterstof meestal als ‘grijze’ waterstof gevormd uit aardgas. Hierbij reageert methaan met stoom tot koolstofmonooxide en waterstof.

8	Geef de reactie van de vorming van waterstof via elektrolyse in een vergelijking weer.

9	Verklaar de benamingen ‘groene’ en ‘grijze’ waterstof.

Biodiesel ontstaat via het Friedel-Tropsch-proces, waarbij koolstofmonooxide en waterstof met elkaar reageren. Biodiesel kun je weergeven als C12H26.

10	Geef de reactie van de vorming van biodiesel in een vergelijking weer.

Shell gaat een elektrolysefabriek bouwen op de Maasvlakte bij Rotterdam. Het wordt een fabriek met een vermogen van 200 MW. Hierdoor kan er op jaarbasis 30 ton waterstof geproduceerd worden.

11	Bereken wat het rendement is van de elektrolysefabriek als gegeven is dat de fabriek 300 dagen per jaar operationeel is.

Direct Reduced Iron Direct Reduced Iron (DRI) is een techniek om ijzererts te reduceren met hulp van waterstofgas in plaats van met cokes, een vorm van steenkool. Het gebruikelijke hoogovenproces vindt plaats bij 2000 graden, en levert veel CO2-uitstoot op, 2 kg voor iedere kilo staal, naast vervuilende uitstoot van zware metalen. DRI vindt plaats bij een relatief lage temperatuur van 1000 graden, en er komt geen CO2 bij vrij. Daarna wordt het gereduceerde ijzer in een tweede proces bewerkt met koolstof om er staal (eigenlijk vloeibaar ruwijzer) van te maken.

TaTa Steel is in Nederland één van de grootste bronnen van uitstoot van koolstofdioxide. Tata Steel IJmuiden produceert zo’n 7 miljoen ton staal per jaar.

12	Bereken hoeveel kg koolstofdioxide er door TaTa Steel IJmuiden jaarlijks uitgestoten wordt.

Als in plaats van cokes (koolstof) waterstof gebruikt wordt, krijg je vanuit twee deelprocessen een reductie van de uitstoot van koolstofdioxide.

13	Leg uit welke twee processen bedoeld worden.

De reactie van de vorming van ruwijzer uit ijzererts is de reactie tussen ijzer(III)oxide en waterstof.

14	Geef de reactie tussen ijzer(III)oxide en waterstof in een vergelijking weer.

15	Bereken hoeveel m3 waterstof Tata Steel IJmuiden jaarlijks nodig heeft. Ga uit van een molair gasvolume van 24 dm3 mol1.

16	Leg uit dat ruwijzer geproduceerd via het DRI-proces nog een tweede proces nodig heeft om staal te vormen.

17	Bereken hoeveel koolstof er per ton ruwijzer toegevoegd moet worden om er staal van te maken.

U kunt het andere artikel ook in drieën knippen en verdelen over verschillende groepen. U kunt hun conclusies bespreken met de groep of met de klas.

De chemie aan zet in de gascrisis

1	(C6H10O5)n + n H2O  3n CO2 + 3n CH4

2	Bacteriën gebruiken deze reactie voor hun energiehuishouding, dus zal het totaal een exotherme reactie zijn.

3	2 miljard m3 CH4 = 2·109 m3. Omgezet in aantal mol: 
2·109 / 24·103 = 8,3·1010 mol CH4 . Dus dan aan (C6H10O5)n is aanwezig 8,3·1010 / 3n = 2,8·1010 / n mol biomassa.

Gegeven is dat er in 2022 144·104 ton biomassa verwerkt wordt.

144·104 ton biomassa = 144·1010 / n × MC6H10O5 = 144·1010 / n × 162,14 = 8,88·109 / n mol . Rendement = 8,88·109 / 2,8·1010 × 100% = 32%.

4 	(C6H10O5)n + n H2O  6n CO + 6n H2

5	Er moet verwarmd worden tot 800 – 900 °C, dus er is energie nodig. Conclusie: het is een endotherm proces.

6	Methaan: CO + 3 H2  CH4 + H2O
Methanol: CO + 2 H2  CH3OH

# 7	Een katalysator laat een specifieke reactie sneller verlopen.

# 8	2 H2O  2 H2 + O2

# 9	Groene waterstof is gevormd met behulp van duurzame energie. Grijze waterstof is gevormd uit fossiele grondstoffen.

# 10	12 CO + 25 H2  C12H26 + 12 H2O

# 11	200 MW = 200 miljoen W = 2·108 W = 2·108 J s1. 
300 dagen = 300 × 24 × 3600 = 2,6·107 s. Dus 2,6·107 × 2·108 = 5,2·1015 J. 
De vormingswarmte van waterstof = ontledingswarmte van water = 2,86·105 J mol1. Dus 5,2·1015 / 2,86·105 = 1,8·1010 mol H2. Er wordt 30 000 ton waterstof op jaarbasis geproduceerd, dus 30 000·106 g = 3·1010 / 2,016 = 1,5·1010 mol. 
Het rendement = 1,5·1010 / 1,8·1010 × 100% = 83 %.

# 12	7 miljoen kg staal en per kg staal een uitstoot van 2 kg koolstofdioxide, dus 7·106 kg staal betekent een uitstoot van 2 × 7·106 = 1,4·107 kg koolstofdioxide.

# 13	Een gedeelte van de cokes gebruik je voor de verbranding van cokes, een ander gedeelte voor de omzetting van ijzer(III)oxide in ruwijzer.

# 14	Fe2O3 + 3 H2  2 Fe + 3 H2O

# 15	7 miljoen kg = 7·109 g Fe = 7·109 / 55,85 = 1,25·108 mol Fe. 
De molverhouding tussen Fe en H2 is Fe : H2 = 2 : 3. Dus nodig: 
1,25·108 × 3/2 = 1,9·108 mol H2 = 1,9·108 × 24 = 4,5·109 dm3 = 4,5·106 m3 H2.

# 16	Voor de vorming van staal moet er een kleine hoeveelheid koolstof aanwezig zijn.

# 17	Staal bevat 0,8% koolstof (koolstofstaal) tot 2% koolstof (roestvrijstaal). Dus 7 miljoen kg staal vraagt om minimaal 0,8 / 100 × 7·109 = 5,6·107 g koolstof tot maximaal 2 / 100 × 7·109 = 1,4·108 g koolstof.

# Taxonomie van Bloom en leerdoelen

| # Vraag | # Bloom | # Leerjaar | # Leerdoel |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen wat inert betekent. |
| # 2 | # O | # 4H # 4V | # Ik kan aangeven dat goud een edelmetaal is. |
| # 3 | # B | # 5H # 5V | # Ik kan uitleggen wat corrosie is. |
| # 4 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen wat nm betekent.. |
| # 5 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan aangeven dat goud en edel metaal en tin een onedel metaal is. |
| # 6 | # B | # 5H # 5V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 7 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 8 | # T | # 5H # 5V | # Ik kan een halfractie opstellen. |
| # 9 | # T | # 5H # 5V | # Ik kan een halfreactie met zuurstof en water opstellen. |
| # 10 | # T | # 5H # 5V | # Ik kan uit twee halfreacties en totaalvergelijking afleiden. |
| # 11 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen dat een metaal elektronen kan verplaatsen. |
| # 12 | # B | # 5H # 5V | # Ik kan uitleggen dat Sn2+ nog verder omgezet kan worden in Sn4+. |
| # 13 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan aangeven dat chloor voor komt als chloride-ionen. |
| # 14 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen dat chloride-ionen als katalysator dienst doen. |
| # 15 | # B | # 5H # 5V | # Ik kan aangeven dat het metaal elektronen kan verplaatsen en als reductor reageert. |
| # 16 | # T | # 5H # 5V | # Ik kan halfreacties opstellen van goud als reductor en zuurstof in water als oxidator. |
| # 17 | # T | # 5H # 5V | # Ik kan uit halfreacties een totaalvergelijking opstellen. |

# Betekenis Taxonomie van Bloom

# BLOOM O: Onthouden (geleerde kennis reproduceren of herkennen)

# BLOOM B: Begrijpen (de betekenis van informatie duiden en deze informatie verbinden met geleerde kennis)

# BLOOM T: Toepassen (geleerde kennis inzetten in een nieuwe situatie)

# BLOOM A: Analyseren (informatie in delen splitsen en deze delen verbinden met elkaar en met geleerde kennis)

# BLOOM E: Evalueren (de bruikbaarheid en beperkingen van indicatoren, methodes en indelingen begrijpen)

# BLOOM C: Creëren (kennis en informatie uit meerdere bronnen bundelen tot een nieuw idee, concept of product)