## makkelijke waterstofperoxideproductie

| Leerjaar NOVA | 5havo, 5vwo |
| --- | --- |
| Subdomein | Processen en reacties |
| Vaardigheid | Informatievaardigheden |
| Specificaties | Redox |
| Trefwoorden | Waterstofperoxide, halfreactie, waterstof, zuurstof, elektrosynthese, elektrochemie |
| Vaardigheidsvraag | Informatiebegripsvraag |

# C2W, 17  oktober 2019

# Makkelijke waterstofperoxideproductie In plaats van de traditionele, lastige productie van waterstofperoxide kun je ook gewoon waterstof en zuurstof laten reageren via twee elektrochemische halfcelreacties, claimen onderzoekers in Science. In de elektrochemische cel kun je de aangeleverde zuurstof en waterstof gescheiden houden – wat ontploffingsgevaar uit de weg neemt – en apart laten reageren in een redoxreactie. Dat ging al wel met specifieke katalysatoren, maar je hebt dan toch extra zuiveringsstappen nodig. De onderzoekers hebben daarom een vast poreus elektrolyt ontworpen die directe elektrosynthese van zuivere H2O2-oplossingen verwezenlijkt, in concentraties van 0,3 tot 20 % op basis van gewicht. In het gepubliceerde systeem (zie afbeelding) laat je de H2 en O2 door een gasdiffusielaag stromen met daarachter een katalysator die de halfreactie laat verlopen. Voor H2 is dat de waterstofoxidatiereactie (HOR), die waterstofgas omzet in protonen, en voor O2 is dat de 2 e-zuurstofreductiereactie (2e-ORR), die zuurstof omzet in HO2. Daar weer achter bevindt zich een anion of kation exchange-membraan, met in het midden van het systeem het vast poreus elektrolyt, die de combinatie van H+ en HO2 vergemakkelijkt. Tegelijkertijd stroomt er door het midden gedemineraliseerd water doorheen. Afhankelijk van hoe snel je dat laat stromen en hoeveel HO2 je produceert, kun je zuivere geconcentreerde of juist sterk verdunde H2O2-oplossingen maken. Voor een goede en efficiënte conversie heb je de juiste katalysatoren nodig. Voor de HOR was dat geen moeilijke keuze: platina op koolstof is nog steeds de beste keus voor deze reactie. Nu zijn de katalysatoropties voor de 4e-ORR goed gedocumenteerd, maar de hier gekozen 2e-variant is minder bestudeerd. Daarom ontwikkelden Wang en collega’s een eigen katalysator. Daarvoor startten ze met carbon black. Dat behandelden ze met salpeterzuur, waardoor het nanomateriaal functionaliteiten als ethers, alcoholen en carbonzuren. Na optimalisatie besloten de onderzoekers om het zuurstofgehalte op het oppervlak op 10 % te houden, wat zorgde voor een maximale H2O2-omzetting van rond de 98 % en stroompjes van ongeveer 300 mA/cm2. De onderzoekers verwachten dat het systeem ook voor andere vloeistoffen te gebruiken is.

# In de elektrochemische cel reageren waterstof en zuurstof op afstand met elkaar. Je kunt dus waterstof en zuurstof van elkaar gescheiden houden. Hierdoor neem je ontploffingsgevaar uit de weg.

# 1	Welke ontploffing zal bedoeld worden? Geef de reactievergelijking.

# In de tekening van de elektrochemische cel in het artikel staat een aantal fouten.

# 2	Leg uit welke fouten er in de tekening staan en verbeter die fouten.

# In de elektrochemische cel wordt waterstofperoxide geproduceerd. De elektrochemische cel is opgebouwd uit een aantal lagen, elk met een specifieke functie.

# 3	Geef de schematische opbouw in een tekening weer en benoem de verschillende lagen.

# 4	Geef de twee halfreacties die optreden in de elektrochemische cel in vergelijkingen weer. Gebruik daarbij je antwoord op vraag 2!

# 5	Geef de reactie van vorming van waterstofperoxide uit de reactieproducten van de twee halfreacties in een vergelijking weer.

# Je kunt tijdens het proces de concentratie van de gevormde waterstofperoxide-oplossing variëren.

# 6	Leg uit hoe dit gevarieerd kan worden.

# 7	Geef commentaar op de zinsnede ‘kun je zuivere geconcentreerde of juist sterk verdunde waterstofperoxide-oplossingen maken’.

# Voor een goede en efficiënte conversie heb je katalysatoren nodig.

# 8	Welke functie vervult een katalysator bij een bepaald proces?

# 9	Leg uit of je dezelfde katalysator bij de beide halfreacties kunt gebruiken of dat je juist twee verschillende katalysatoren nodig hebt.

# Makkelijke waterstofperoxideproductie

# 1 	De reactie tussen zuurstof en waterstof: 2 H2 + O2  2 H2O.

# 2	Links staat de formule van water weergegeven terwijl het waterstof HH moet zijn. In de tekst staat dat er protonen gevormd worden, dus H+ en niet H. Bovendien ontstaan HO2 ionen aan de zuurstofkant.

# 3

# 4	Waterstofkant: H2  2 H+ + 2 e.Zuurstofkant: O2 + H+ + 2 e  HO2.

# 5	H+ + HO2  H2O2.

# 6	Daartoe moet je het water dat door het elektrolyt stroomt sneller of minder snel laten stromen. Stroomt het water sneller dan krijg je een meer verdunde oplossing, stroomt het water minder snel dan ontstaat een geconcentreerdere oplossing.

# 7	Een geconcentreerde oplossing is nooit zuiver.

# 8	Een katalysator laat een specifieke reactie sneller verlopen.

# 9	Een katalysator is meestal reactie-specifiek dus je zult twee verschillende katalysatoren gebruiken.