## elektrische oplossing voor gespannen stikstofcrisis

| Leerjaar NOVA | 5vwo |
| --- | --- |
| Subdomein | Processen en reacties |
| Vaardigheid | Informatievaardigheden |
| Specificaties | Redox |
| Trefwoorden | Stikstofprobleem, milieu, ammoniak, nitraat, nitrificatie, denitrificatie, zwavelzuur, halfreacties, zuur-basereactie, nutriënten, NEWBIES-proces |
| Vaardigheidsvraag | Informatiebegripsvraag |

# C2W, 23 oktober 2019

# Elektrische oplossing voor gespannen stikstofcrisis Terwijl de tractoren van boze boeren door Den Haag reden, zegt het NEWBIES-project een mogelijke oplossing te hebben voor de stikstofproblemen. Een project met het fantasievolle acroniem Nitrogen Extraction from Waste By an Innovative Electrochemical System (NEWBIES) moet een oplossing gaan opleveren voor het stikstofprobleem in Nederland. ‘Met onze technologie proberen we uit stikstofhoudend afvalwater weer een waardevolle meststof te maken’, vertelt Sam Molenaar, procestechnoloog en projectleider bij W&F Technologies. Huidige technologieën gebruiken het energie-intensieve nitrificatie- en denitrificatieproces waarbij je de reactieve stikstofhoudende deeltjes uit afvalstromen omzet in N2. NEWBIES pakt het anders aan. De elektrodialysereactor doet denken aan een elektrochemische brandstofcel die uit vier compartimenten bestaat. De buitenste ruimtes bevatten respectievelijk de anode, die water omzet in zuurstof en protonen, en de kathode die water reduceert naar hydroxide-ionen en waterstof. Daartussenin bevinden zich toevoerruimtes, om en om voor het afvalwater en voor het concentraat. Tussen de compartimenten bevinden zich om de beurt een bipolair membraan en een kation-uitwisselingsmembraan. De elektrische stroom zorgt ervoor dat hydroxide-ionen en kationen uit het afvalwater, zoals ammonium, zich naar het concentraat begeven. In het kationconcentraat hoopt stikstof zich op in de vorm van vluchtig ammoniak. ‘We brengen dan het kationconcentraat in contact met een zure stroom, op dit moment zwavelzuur’, legt Molenaar uit. ‘Het vluchtige ammoniak zal door het gasdiffusiemembraan diffunderen en in deze zure stroom gemakkelijk oplossen in de vorm van ammonium. Zo krijgen we in wezen een vloeibare kunstmest in de vorm van ammoniumsulfaat. We zouden dan ook nog schonere en vanuit de landbouw meer relevantere kunstmest kunnen maken door bijvoorbeeld geen sulfaat maar nitraat te gebruiken als tegenion.’ Uiteindelijk willen ze die vloeibare kunstmest zowel op het boerenland als in de glastuinbouw toepassen. ‘In glastuinbouw gaat men al efficiënt om met nutriënten, maar het overgrote deel komt uit niet-hernieuwbare bron. Op het akkerland bemesten de boeren het land in een aantal campagnes wat overdosering tot gevolg heeft. Onze technologie hoopt beide praktijken te verduurzamen.’

# Het NEWBIES project zou een oplossing kunnen betekenen voor het stikstofprobleem.

# 1	Welk proces zou door het NEWBIES project vervangen kunnen worden?

# Het te vervangen proces wordt een energetisch intensief proces genoemd.

# 2	Leg uit wat er met energetisch intensief bedoeld wordt.

# Termen als nitrificatie en denitrificatie worden in het artikel genoemd. Nitrificatie betekent dat ammoniumionen omgezet worden in nitraationen. Denitrificatie betekent dat nitraationen omgezet worden in stikstofmoleculen.

# 3	Geef de halfreacties van de nitrificatiestap weer.

# 4	Geef ook de halfreactie van de denitrificatiestap weer.

# Aan kathode en anode van het NEWBIES project vinden elk halfreacties plaats als voldoende spanning is aangelegd.

# 5	Geef de halfreacties die optreden aan respectievelijk de kathode en de anode.

# Het NEWBIES project wordt beschreven als een elektrochemische brandstofcel.

# 6	Leg uit dat het geen elektrochemische brandstofcel is.

# Via een bipolair membraan en een kationenmembraan komen ammoniumionen en hydroxide-ionen in het concentraat bijeen.

# 7	Geef de reactievergelijking die daarbij optreedt.

# 8	Leg uit onder welke omstandigheden uit het concentraat het gas ammoniak vrijkomt.

# 9	Geef de reactievergelijking als het gas ammoniak in contact komt met de zwavelzuuroplossing.

# Bij gebruik van een ander zuur zou niet ammoniumsulfaat maar ammoniumnitraat gevormd kunnen worden.

# 10	Leg uit welk ander zuur er dan gebruikt zou moeten worden.

# Zowel voor de glastuinbouw als voor de akkerbouw zou hiermee de stikstofproblematiek opgelost kunnen worden.

# 11	Leg uit hoe het NEWBIES project voor de glastuinbouw een oplossing zou kunnen bieden.

# 12	En leg uit hoe het NEWBIES project voor de akkerbouw een oplossing zou kunnen bieden.

# Elektrische oplossing voor de gespannen stikstofcrisis

# 1	Het energetisch intensieve nitrificatie- en denitrificatieproces.

# 2	Energetisch intensief betekent dat er veel energie nodig is om die processen te laten verlopen.

# 3	Nitrificatieproces: NH4+ + 3 H2O   NO3 + 10 H+ + 8 e.

# 4	Denitricatieproces: 2 NO3 + 12 H+ + 10 e  N2 + 6 H2O.

# 5	Aan kathode: 2 H2O + 2 e  2 OH + H2.

# Aan anode: 2 H2O  4 H+ + O2 + 4 e.

# 6	De beschreven halfreacties zijn gedwongen reacties want oxidator staat onder reductor dus is energie nodig. Een elektrochemische brandstofcel levert energie.

# 7	NH4+ + OH  NH3 + H2O.

# 8	Een gas in oplossing kun je vrijmaken door het te verhitten. Bij een hogere temperatuur lost er minder gas op.

# 9	H3O+ + NH3  NH4+ + H2O.

# 10	Er zou dan salpeterzuur gebruikt kunnen worden.

# 11	De glastuinbouw gebruikt nu nog veel nutriënten die uit een niet-hernieuwbare bron komen. Via het NEWBIES proces zou er wel uit een hernieuwbare bron nutriënten gebruikt kunnen worden.

# 12	Nu mag de akkerbouwer slechts enkele periodes per jaar het land bemesten. Ze gebruiken dan vaak een overmaat nutriënten in de vorm van nitraat. Nitraten die in overmaat toegevoegd zijn, kunnen uitspoelen naar het grondwater. Bij het NEWBIES proces kan er beter gedoseerd door het jaar heen nutriënten toegevoegd worden.