## de rijzende ster van waterstof

| Leerjaar NOVA | 4havo, 4vwo |
| --- | --- |
| Subdomein | Processen en reacties |
| Vaardigheid | Informatievaardigheden |
| Specificaties | Beginstoffen-reactieproducten |
| Trefwoorden | Waterstof, groene stroom, steam reforming, duurzaam, elektrolyse, ammoniak, biobased, methanol |
| Vaardigheidsvraag | Informatiebegripsvraag |

# AgroChenie, 29 september 2019

De rijzende ster van waterstof De ster van waterstof als sleutel tot een duurzame samenleving rijst razendsnel. Een nationaal waterstofprogramma van 40 miljoen, waterstofhubs, een groene waterstofcoalitie en een H₂-platform, een speciale waterstofgezant, een landelijk waterstofnetwerk, zo’n 200 waterstofprojecten en meer dan 250 bedrijven die zich ermee bemoeien. Over belangstelling heeft het eerste element uit het periodiek systeem niet te klagen. ## Kentering Waterstof is al jaren een belangrijke grondstof in de procesindustrie en chemie voor de productie van ammoniak/kunstmest (60%), methanol en voor de ontzwaveling van olieproducten. In totaal gaat het om zo’n 800.000 ton H₂ ofwel 100 PJ per jaar, dat in vijf regio’s geproduceerd en toegepast wordt. Daar bleef het tot voor enkele jaren grotendeels bij. Tot de noodzakelijke omschakeling naar een fossielvrije en circulaire samenleving voor een kentering zorgde. Waterstof wordt tot nu toe uit aardgas geproduceerd dat via steam reforming gekraakt wordt. Als waterstof op grote schaal uit duurzame elektriciteit (groen) of in elk geval zonder CO₂-emissie (blauw) geproduceerd kan worden, gaat dat pas echt helpen. Want bij de productie van een ton waterstof uit aardgas komt maar liefst negen ton CO₂ vrij. Reden waarom overheden, milieuorganisaties, netbeheerders, de chemie, energiebedrijven en wetenschappers de handen ineenslaan. ## Kracht van waterstof Vanuit het perspectief van de chemie lijkt waterstof dé sleutel tot verduurzaming. De chemie is als grootgebruiker van fossiele grondstoffen naarstig op zoek naar alternatieven. (Groene) elektriciteit kan door elektrolyse omgezet worden in waterstof en zuurstof. “Dat is de kracht van waterstof”, stelt Jörg Gigler van innovatieplatform TKI Nieuw Gas van de Topsector Energie, “De industrie heeft moleculen nodig. De koppeling van elektriciteit aan moleculen maakt waterstof interessant. Je kunt namelijk niet alle processen elektrificeren. Voor sommige processen heb je waterstof als grondstof nodig en voor hoge-temperatuurwarmte in de procesindustrie zijn alternatieven beperkt. Als je die processen zonder aardgas wilt realiseren en daarvoor duurzame bronnen wilt gebruiken, moet dat in de basis via waterstof.”

# Waterstof is al jaren een belangrijke grondstof. Tot nu toe wordt waterstof geproduceerd via het steam reforming proces. Bij dit proces reageert methaan met stoom tot koolstofmono-oxide en waterstof. Met extra stoom wordt het aanwezige koolstofmono-oxide omgezet in koolstofdioxide.

# 1	Geef het steam reforming proces in een vergelijking weer. Ga uit van vorming van koolstofdioxide.

# 2	Laat via een berekening zien of dit proces exotherm of endotherm is.

# Waterstof is ook een van de grondstoffen voor de productie van ammoniak.

# 3	Geef de reactievergelijking van het evenwicht dat zich instelt bij de vorming van ammoniak.

# In totaal gaat het jaarlijks om de productie van 800.000 ton waterstof, ofwel 100 PJ.

# 4	Laat via een berekening zien of 800.000 ton waterstof overeenkomt met een energie-inhoud van 100 PJ.

# Bij de productie van één ton waterstof uit aardgas komt volgens het artikel negen ton CO2 vrij.

# 5	Laat via een berekening zien of dit juist is.

# Groene energie kan gebruikt worden om waterstof te winnen uit water.

# 6	Wat versta je onder groene energie?

# 7	Geef de reactievergelijking die optreedt bij elektrolyse van water.

# In het artikel staat ‘de industrie heeft moleculen nodig’.

# 8	Leg uit wat hiermee bedoeld wordt.

Relatie met biobased economy Hoe zit het eigenlijk met de bruine route: waterstof uit biomassa? Hoe verhoudt waterstof zich tot de biobased economy? Het is niet iets dat direct naar voren komt, maar de raakvlakken en parallellen met de biobased economie zijn interessant. “Waterstof en biomassa hebben elkaar nodig”, stelt Gigler. Om hoge-temperatuurwarmte te produceren kan biomassa een alternatief zijn voor aardgas. Net als waterstof is biomassa op dit moment schaars. Voor de aanvoer van biomassa zal dit echter niet dramatisch gaan veranderen, terwijl voor waterstof de bronnen in principe oneindig zijn. Crucialer is dat voor chemische processen vier moleculen onmisbaar zijn: C, H, O en N. Waterstof en zuurstof kan de industrie via elektrolyse uit water halen en stikstof uit de lucht, voor koolstof is dat een ander verhaal. Koolstof komt nu hetzij uit fossiele koolwaterstoffen hetzij uit biomassa. “In theorie kun je koolstof ook uit de lucht plukken, CO₂ genoeg, maar voordat Direct Air Capture rijp en rendabel is, zijn we wel 15 tot 20 jaar verder”, aldus Gigler. Blijft biomassa als klimaatneutraal alternatief over. Koolstof kan uit biomassa onttrokken worden via pyrolyse of vergassing. Aan die bio-aardolie moet de chemie echter vaak H₂ toevoegen om chemische producten te kunnen maken. De koolstofketens in biomassa zijn namelijk lang met in verhouding weinig waterstof. Dit in tegenstelling tot aardgas. Bij biomassa is dus een overschot aan koolstof en tekort aan waterstof. Biomassa bevat ook veel zuurstof. Om plastics als polypropyleen te produceren moet je de zuurstof kwijt zien te raken.

# Er wordt gesproken over biobased economy.

# 9	Wat wordt daarmee bedoeld?

# In het artikel staat ‘dat voor chemische processen vier moleculen onmisbaar zijn: C, H, O en N’.

# 10	Leg uit wat er nier klopt in deze uitspraak.

# 11	Leg uit waarom koolstof  het grootste probleem oplevert bij het verduurzaming van de processen.

# Biomassa kun je bijvoorbeeld lezen als cellulose, (C6H10O5)n. Bij vergassing van biomassa ontstaan koolstofdioxide en methaan.

# 12	Geef de reactievergelijking van de vergassing van cellulose.

# 13	Laat zien of de uitspraak ‘Bij biomassa is dus een overschot aan koolstof en een tekort aan waterstof’ juist is.

## Integrale aanpak BioMCN, een dochter van OCI Nitrogen, bouwt in de Eemshaven een installatie voor biomethanol, een grondstof voor de chemie en biobrandstoffen. BioMCN produceert biomethanol op twee manieren: met biogas uit bestaande biovergisters dat opgewerkt wordt tot gasnetkwaliteit en via CO₂-injectie. “In ons proces hebben we een overschot aan waterstof”, meldde Søren Jacobsen, CEO van BioMCN eind 2018. “Bij het opwerken van biogas komt CO₂ vrij. Die CO₂ nemen we af, transporteren we naar onze fabriek en injecteren het in onze waterstof, om er zo biomethanol mee te produceren.”

# BioMCN produceert methanol op twee manieren. Allereerst wordt een mengsel van methaan en koolstofdioxide gevormd bij het vergistingsproces. Na scheiding wordt methaan omgezet in methanol.

# 14	Leg uit hoe methanol uit methaan gevormd kan worden.

# 15	Geef de reactievergelijking die daarbij optreedt.

De tweede manier voor de productie van methanol is de reactie tussen koolstofdioxide en waterstof.

16	Geef de reactievergelijking die daarbij optreedt.

# De naam BioMCN suggereert dat de gebruikte grondstoffen op duurzame wijze verkregen zijn.

# 17	Beargumenteer of je het met deze uitspraak over duurzaamheid wel of niet eens bent.

# De rijzende ster van waterstof

# 1	CH4 + 2 H2O  CO2 + 4 H2.

# 2	E = ECO2 (ECH4 + 2 × EH2O) =  3,935·105  ( 0,75·105 + 2 ×  2,42·105) = +1,67·105  J. Conclusie: een endotherme reactie.

# 3	N2 + 3 H2  2 NH3

# 4	800.000 ton waterstof = 8·1011 g = 8·1011/2,016 = 4·1011 mol waterstof. Bij verbranding ontstaat water, H2O(l). E = 4·1011 × 2,86·105 J = 1·1017 J. Dit komt overeen met 100 PJ, want 1 PJ = 1·1015 J.

# 5	Uit 1 mol CH4 ontstaat 1 mol CO2 en 4 mol H2. Bij de productie ontstaat er bij vorming van 1 ton waterstof 9 ton koolstofdioxide. 4 mol H2 = 4 × 2,016 = 8,064 mol H2. Er ontstaat dan 1 mol CO2 = 44,010 g CO2. Massaverhouding H2 : CO2 = 8,064 : 44,010 = 1 : 5,5. Conclusie: het is niet juist.

# 6	Groene energie is energie opgewekt via een duurzame dus hernieuwbare methode.

# 7	2 H2O  2 H2 + O2.

# 8	De industrie heeft grondstoffen nodig waarmee gevraagde stoffen mee gemaakt kunnen worden.

# 9	Biobased economy: dat er in de industrie zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van hernieuwbare grondstoffen.

# 10	C, H, N en O zijn geen moleculen maar atomen.

# 11	H en O kunnen gewonnen worden via elektrolyse met groene stroom, stikstof zit er voldoende in de atmosfeer. Alleen koolstof is moeilijker te winnen. Uit biomassa winnen is mogelijk maar dat bevat dan ook waterstof en zuurstof.

# 12	(C6H10O5)n+ n H2O  3n CH4 + 3n CO2.

# 13	Methaan bevat per molecuul 1 C en 4 H. Biomassa bevat per molecuul 6n C en 5n H, ofwel 1 C en 5/6 H. Dus verhoudingsgewijs met methaan erg weinig H.

# 14	Methaan katalytisch met zuurstof laten reageren / methaan gecontroleerd met zuurstof laten reageren.

# 15	2 CH4 + O2  2 CH3OH.

# 16	CO2 + 3 H2  CH3OH + H2O.

# 17	Een beargumenteerde mening die leidt tot het wel of niet eens zijn. Bijvoorbeeld: ik ben het eens met de stelling want de gebruikte stoffen zijn door de natuur gemaakt en kunnen op korte termijn weer bijgemaakt worden.