## suikergehalte bieten is relatief hoog

| Leerjaar NOVA | 4havo 4vwo |
| --- | --- |
| Subdomein | Bindingen, structuren en eigenschappen |
| Vaardigheid | Informatievaardigheden |
| Specificaties | Stofeigenschappen |
| Trefwoorden | Suikerbiet, fotosynthese, massa%, suiker, sacharose.blokschema |
| Vaardigheidsvraag | Informatieverwerkingsvraag |

# Nieuwe Oogst, 30 september 2019

# Suikergehalte bieten is relatief hoog # Het suikergehalte van de bieten is met 16,5 procent relatief hoog. De wortelopbrengst zal met circa 82 ton per hectare iets lager uitkomen dan Suiker Unie eerder had verwacht. # Bij Suiker Unie worden nu uit nagenoeg alle gebieden bieten geleverd. De agrarische dienst krijgt zo een goed beeld van de eerst signalen over de opbrengst. De verwachte gemiddelde suikeropbrengst blijft onveranderd op 12 ton per hectare. # Regionaal is het nog steeds erg droog. 'In het oosten en zuidoosten zien we in verschillende regio's aan de stand van de bieten veel overeenstemming met vorig jaar. De hoeveelheid neerslag is hier erg wisselend geweest van enkele millimeters tot soms bijna 100 millimeter', meldt Suiker Unie. # Beregend # Op sommige percelen is in de afgelopen week zelfs nog beregend. In deze gebieden lijkt het erop dat de groei gemiddeld achter blijft bij de rest van Nederland. Het rooien van de bieten uit de harde grond is niet eenvoudig. Bij een te hoge snelheid ontstaat extra bietverlies. Het slap hangend en verdorde blad is moeilijk volledig te verwijderen.

# De suiker in suikerbieten is sacharose. Sacharose ontstaat tijdens de fotosynthesereactie.

# 1	Leg uit wat nodig is om de fotosynthesereactie te laten verlopen.

# 2	Geef de reactievergelijking van de fotosynthesereactie waarbij sacharose, C12H22O11, gevormd wordt.

# Het suikergehalte van de bieten is 16,5 massa%.

# 3	Bereken hoeveel ton suiker er gemiddeld per hectare aanwezig zal zijn in de bieten.

# Bij het winnen van de suiker uit de suikerbiet wordt gebruik gemaakt van een verschil in oplosbaarheid tussen de aanwezige suiker en de resten van de biet.

# 4	Leg op microniveau uit waardoor dit verschil in oplosbaarheid ontstaat.

# De hoeveelheid neerslag is mede bepalend voor de groei van de suikerbiet.

# 5	Licht dit verschil toe.

# Uiteindelijk wordt er een bepaalde hoeveelheid bietsuiker uit de suikerbieten gewonnen.

# 6	Bereken de winbare hoeveelheid bietsuiker in massa%.

# Winning suiker uit suikerbiet Suikerbieten De verwerking begint door de bieten in dunne reepjes te snijden en in contact te brengen met warm water (70 °C). Hierbij lost de suiker uit de suikerbieten op. Een typisch ruw sap bevat ongeveer 14% suiker. ## Carbonatatie Carbonatatie wordt uitgevoerd door kalkmelk (calciumhydroxide, Ca(OH)2) en bruisende koolstofdioxide aan de vloeistof toe te voegen. Het gas reageert met de kalkmelk en vormt fijne kristaldeeltjes van calciumcarbonaat die de vaste deeltjes insluiten. ## Koken Tijdens deze laatste stap wordt de stroop in een hele grote pan gebracht. In de pan wordt nog meer water gekookt, tot de omstandigheden geschikt zijn voor de suikerkristallen om te groeien. Er wordt een beetje suiker aan de vloeistof toegevoegd om kristalformatie op gang te helpen. Als de kristallen eenmaal zijn gegroeid, wordt het mengsel dat ontstaan is uit kristallen en oorspronkelijke vloeistof gecentrifugeerd en gescheiden. ## Product De uiteindelijke suiker is wit en klaar voor gebruik, ofwel in de keuken of voor een industriële gebruiker zoals een frisdrank producent. Bron: http://www.food-info.net/nl/products/sugar/prodbeet.htm

# Van biet tot suikerkristal wordt een aantal processtappen doorlopen. Allereerst worden de bieten gewassen, daarna fijngesneden waarna sapwinning plaatsvindt (zie blokschema)

# Figuur 1 Blokschema winning suiker uit suikerbiet

# 7	Waarom worden de bieten fijngesneden?

# 8	Leg uit welk scheidingsproces bij de ruwsapwinning plaatsvindt.

# 9	Leg uit waarom men daarvoor warm water gebruikt.

# Uit ruwsap ontstaat dunsap door toevoeging van kalkmelk en koolstofdioxide.

# 10	Leg uit waarom de term dunsap gebruikt wordt.

# 11	Geef de reactievergelijking die optreedt als kalkmelk met koolstofdioxide reageert.

# 12	Leg uit welke zuivering er daardoor plaatsvindt.

# Bij de suikerwinning is energie nodig. Er vindt tijdens de suikerwinningstap scheiding plaats tussen water en suiker.

# 13	Leg uit op welk principe deze scheiding is gebaseerd.

# Uiteindelijk scheidt men na kristallisatie de suikerkristallen door middel van centrifugering van het nog aanwezige water.

# 14	Leg uit op welk principe centrifugeren is gebaseerd.

# Suikergehalte bieten is relatief hoog

# 1 	Je hebt dan zonlicht, koolstofdioxide, water en chlorofyl (groene bladeren) nodig.

# 2	12 CO2 + 11 H2O  C12H22O11 + 12 O2

# 3	Per hectare is er gemiddeld 62 ton suikerbiet aanwezig. Het gehalte suiker is 16,5 massa%, dus er is gemiddeld per hectare

# 4	Sacharose heeft per molecuul tien OH-groepen die met watermoleculen waterstofbruggen vormen. De andere niet-oplosbare stoffen hebben geen moleculen die met watermoleculen waterstofbruggen kunnen vormen.

# 5	De biet heeft voor de groei ook water nodig. Als de plant te weinig water kan opnemen zal de groei ook stagneren.

# 6	Op 82 ton suikerbiet kan maximaal 12 ton suiker gewonnen worden. Er is echter 14 ton suiker aanwezig. De winbare hoeveelheid is dus

# 7	Er is dan een groter aanrakingsoppervlak tussen het hete water en de suikerbiet zodat er in dezelfde tijd meer suiker zal oplossen.

# 8	Het is een extractie: er is verschil in oplosbaarheid.

# 9	In warm water lost er sneller (en meer) suiker van de suikerbiet op.

# 10	Er is kalkmelk toegevoegd dus extra water, waardoor de suikeroplossing meer verdund is.

# 11	Ca(OH)2 + CO2   CaCO3 + H2O.

# 12	De fijne calciumcarbonaatkristallen sluiten de vaste stofdeeltjes in.

# 13	Je maakt gebruik van verschil in kookpunt want het water verdampt en de suiker blijft achter.

# 14	Centrifugeren berust op verschil in dichtheid. De lichtere deeltjes worden verder naar buiten geslingerd.