## wie, wat, waterstof

| Leerjaar NOVA | 4havo, 4vwo |
| --- | --- |
| Subdomein | Processen en reacties |
| Vaardigheid | Informatievaardigheden |
| Specificaties | Verbrandingen |
| Trefwoorden | Waterstof, brandstof, elektrolyse, micro- en macroniveau, stofeigenschappen |
| Vaardigheidsvraag | Informatiebegripsvraag |

# Shell Venster, oktober 2019

# Wie, wat, waterstof deel I ### Wat is waterstof? Waterstof is het eerste scheikundige element uit het periodiek systeem. Het heeft het symbool H afgeleid van Hydrogenium: van het Griekse hydor (water) en genes (scheppen/maken). Vrij vertaald betekent waterstof dus ‘watermaker’. Losse atomen waterstof (H) komen nauwelijks voor, doordat ze zich snel verbinden met andere atomen. Als twee waterstofatomen zich verbinden, ontstaat een twee-atomig molecuul: diwaterstof ofwel waterstofgas. Als we het vandaag de dag (en hier) hebben over waterstof, bedoelen we daarmee waterstofgas: H2. ### Waar zit waterstof? Waterstof is het meest voorkomende element in het heelal. Daar zijn negentig procent van de atomen waterstofatomen. Ook sterren bestaan voor het grootste deel uit waterstof. Op aarde zit een groot deel van de waterstof in water: H2O – twee waterstofatomen en één zuurstofatoom. Waterstof komt ook voor in veel organische verbindingen. En in fossiele brandstoffen, maar dan in combinatie met koofstof. ### Wat zijn de eigenschappen van waterstof? Als gas (H2) is waterstof kleurloos, reukloos, smaakloos, niet radioactief, niet giftig en heeft het een hoge verbrandingswaarde. Waterstof is een extreem licht gas, veertien keer lichter dan lucht. ### Is waterstof gevaarlijk? Waterstof is brandbaar, maar uitsluitend na het in de juiste verhouding mengen met zuurstof en als er dan ook nog eens een vlam bij komt. Bovendien is waterstof een vluchtig gas; het stijgt met twintig meter per seconde. Neem een auto met een waterstoftank. Mocht er een gat in die tank komen, dan zit de waterstof al hoog in de lucht voordat het met zuurstof is gemengd waardoor het kan branden. Mocht er ook een vlam bij komen, dan zal de waterstof door de hoge druk de vlam als het ware ‘uitblazen’. Dit alles neemt niet weg dat voor bewerking, opslag en transport van waterstof - net zoals bij benzine, diesel en aardgas - allerlei voorschriften bestaan om de veiligheid te garanderen.

# Losse H-atomen komen nauwelijks voor.

# 1	Leg uit waarom losse H-atomen zich snel verbinden met andere H-atomen.

# In de tekst worden microniveau en macroniveau willekeurig toegepast..

# 2	Leg uit dat je in de zin “als twee waterstofatomen zich verbinden, ontstaat waterstofgas’ je zowel op micro- als op macroniveau bezig bent.

# 3	Herschrijf de gegeven zin zodat het op één niveau juist weergegeven wordt.

# Waterstof is een extreem licht gas..

# 4	Leg uit wat bedoeld wordt als gezegd wordt dat het een extreem licht gas is.

# Waterstof kan ontbranden maar ook exploderen.

# 5	Geef de reactievergelijking van de verbranding van waterstof.

# 6	Leg duidelijk het verschil uit tussen verbranden en exploderen.

# 7	In welke verhouding lucht : waterstof zal zeker een explosie plaatsvinden? Licht je antwoord toe met een berekening.

### Wie, wat, waterstof deel II ### Hoe maak je waterstof? Omdat waterstof op aarde voorkomt in verbindingen, moet eerst iets gebeuren om deze te ‘ontbinden’ en zo waterstofgas te krijgen. De eerste methode is elektrolyse: een proces waarbij je water (H2O) onder stroom zet en zo water omzet in zuurstof (O2) en waterstofgas (H2). Waterstof is ook te maken via thermochemische processen, bijvoorbeeld het omzetten van fossiele brandstoffen, waarbij koolwaterstoffen door reactie met waterdamp omgezet worden in koolstofmono-oxide en waterstof. Tot slot is waterstof te verkrijgen via biochemische omzetting van biomassa en bijvoorbeeld van algen. ### Hoe wordt waterstof energie? Waterstof is geen energiebron, wel een energiedrager. Om er een elektromotor (bijvoorbeeld in een auto) op te kunnen laten draaien, is een brandstofcel nodig die waterstof omzet in elektriciteit. Daarbij vindt omzetting van waterstof en zuurstof plaats in ionen: deeltjes die geladen zijn. Die reactie wekt elektriciteit op voor de aandrijving van een elektrische installatie of motor. Het restproduct is waterdamp. Een andere mogelijkheid is een op waterstof aangepaste verbrandingsmotor. ### Is waterstof een schone brandstof? Als het gaat om het gebruik in een brandstofcel om elektriciteit te maken, is waterstof in alle gevallen volledig schoon. Daarbij is er geen emissie, behalve van schone waterdamp. Gaat het om hoe schoon de productie van waterstof is, dan hangt dat af van de herkomst van die waterstof. Vandaar het onderscheid tussen 'groene' waterstof (uit elektrolyse met duurzame elektriciteit van wind, zon of water) en 'grijze' waterstof (uit fossiele brandstof); bij de laatste komt CO2 vrij. Dan is er nog een 'blauwe' variant. Hierbij gaat de vrijgekomen CO2 permanent in opslag, in bijvoorbeeld lege gasvelden op zee, waardoor de zo verkregen waterstof klimaatneutraal is. Het restproduct bij verbranding is dus wel in alle gevallen schoon. ### Is er genoeg waterstof? De vraag of waterstof ooit opraakt is in feite gelijk aan de vraag of het heelal ooit zal verdwijnen. Inclusief de sterren en de zon, die ook voor negentig procent uit waterstof bestaan. Dat zal nog miljarden jaren duren. Nog los van het feit dat we niet weten hoe groot het heelal is. Dat waterstof zal opraken is overigens niet alleen daarom onwaarschijnlijk. Waterstof is namelijk behalve uit water - dat op aarde in overvloed aanwezig is - te winnen uit allerlei andere stoffen. Bovendien is de verbranding van waterstof circulair: het element (H) wordt weer water (H2O). Waterstof is kortom onuitputtelijk.

# Waterstof kan op verschillende manieren gemaakt worden. In het artikel worden onder andere elektrolyse en de reactie tussen methaan en stoom genoemd.

# 8	Geef de reactievergelijking van de elektrolyse van water.

# 9	Geef de reactievergelijking van de reactie tussen methaan en stoom waarbij als bijproduct koolstofmono-oxide ontstaat.

# 10	Leg uit dat de methode van vorming van waterstof via reactie tussen methaan en stoom nog een vervolgstap nodig heeft.

# Waterstof is geen energiebron, maar een energiedrager.

# 11	Wat is het verschil tussen een energiebron en een energiedrager?

# In een brandstofcel kan uit waterstof energie gewonnen worden.

# 12	Geef de reactievergelijking die optreedt in een brandstofcel met waterstof als brandstof.

# 13	Welke energie-omzetting vindt plaats in een brandstofcel in een auto?

# Men spreekt van grijze, blauwe en groene waterstof.

# 14	Leg uit wat er met die kleuraanduidingen aangegeven wordt.

# Waterstof is volgens het artikel onuitputtelijk.

# 15	Licht toe hoe tot de uitspraak gekomen is dat waterstof onuitputtelijk is.

### Wie, wat, waterstof deel III ### Hoe sla je waterstof op? Het mooie van waterstof is dát je het kunt opslaan. In grote hoeveelheden en voor langere tijd. Bij wind- en zonnestroom is dat nog altijd lastig. Opslaan gebeurt in tanks, als samengeperst gas of - flink gekoeld en geïsoleerd - als vloeistof. Het wordt ook als gecomprimeerd gas ondergronds opgeslagen, bijvoorbeeld in zoutgrotten en in lege olie- en gasvelden. ### Hoe is waterstof te transporteren? Net zoals bij opslag vindt vervoer van waterstof plaats in samengeperste of vloeibare vorm, in tanks. In de industrie bestaan al leidingnetwerken voor waterstof. In de toekomst is waterstof via het bestaande aardgasnetwerk mogelijk ook te transporteren naar woningen en bedrijven. Hiervoor loopt al een aantal proeven. ### Wat kost waterstof? Er zijn veel factoren die de kosten en daarmee de prijs van waterstof bepalen. Denk aan de kosten voor productie, de prijs van (groene, grijze of blauwe) elektriciteit en van aardgas, investeringen in installaties, opslag en distributie. Ook het klimaatbeleid speelt een rol. Uiteindelijk zal waterstof moeten kunnen concurreren met andere energiebronnen. Daarvoor is grootschalige productie nodig. Naar verwachting zal dat nog zeker tot 2030 duren. 'Aan de pomp' kost een kilo waterstof nu ongeveer tien euro. De prijs per kilometer voor een personenauto is daarmee om en nabij de tien cent, nagenoeg gelijk aan de gemiddelde brandstofkosten van een auto op benzine of diesel. De verwachting is dat de prijs aan de pomp door schaalvergroting flink zal dalen.

# Het opslaan van waterstof als vloeistof heeft de voorkeur boven het opslaan van waterstof als gas.

# 16	Licht toe waarom men deze voorkeur heeft.

# 17	Leg uit op welke twee manieren waterstof als vloeistof opgeslagen kan worden.

# Waterstof kost momenteel zo’n € 10.- per kilo. De prijs per gereden kilometer voor een personenauto komt daarmee om en de nabij € 0,10.

# 18	Bereken hoeveel kg waterstof aanwezig in de waterstoftank van de auto moet zijn om er 600 km mee af te leggen.

# Wie, wat, waterstof

# 1	Atomen streven naar een volle buitenste schil. Niet-metaalatomen doen dit via een gemeenschappelijk elektronenpaar.

# 2	Als twee H-atomen (= microniveau) zich verbinden ontstaat waterstofgas (= macroniveau).

# 3	Als twee H-atomen zich verbinden ontstaat een waterstofmolecuul.

# 4	Extreem licht betekent dat de dichtheid zeer klein is.

# 5	2 H2 + O2  2 H2O.

# 6	Verbranden is gecontroleerd een stof verbranden. Exploderen betekent dat in zeer korte tij alles verbrand wordt.

# 7	In zuivere toestand reageren in volumeverhouding waterstof : zuurstof = 2 : 1. Lucht bevat 21 volume% zuurstof en 78 volume% stikstof. In lucht heb je per 90 L dan 70 L stikstof en 20 L zuurstof. Volumeverhouding waterstof : lucht = 2 : 4,8. Uitleg: 2 L H2 reageert met 1 L zuurstof. Om 1 L zuurstof te verkrijgen heb je 100/21,0 = 4,8 L lucht nodig. Dus de volumeverhouding waterstof : lucht = 2 : 4,8 = 1 : 2,4..

# 8	2 H2O  2 H2 + O2.

# 9	CH4 + H2O  CO + 3 H2.

# 10	Je hebt dan een mengsel van CO en H2 dat nog van elkaar gescheiden moet worden.

# 11	Een energiebron wordt zo gevonden in de natuur denk daarbij aan aardolie en aardgas. Een energiedrager heeft door bewerking energie opgeslagen als chemische energie.

# 12	2 H2 + O2  2 H2O.

# 13	De energieomzetting chemische energie in elektrische energie en de omzetting van elektrische energie in bewegingsenergie.

# 14	Grijs betekent dat je het gevormd hebt met energie uit fossiele brandstoffen. Blauw betekent dat je de vrijkomende koolstofdioxide opslaat en zo uit de koolstofkringloop verwijdert. Groen betekent dat de gebruikte energie om waterstof te vormen uit een duurzame bron afkomstig is.

# 15	Er is zoveel waterstof in de vorm van verbindingen aanwezig dat het niet op zal raken.

# 16	Waterstof als vloeistof neemt veel minder plaats in dan waterstof als gas.

# 17	Waterstof als gas en waterstof als vloeistof.

# 18	Per gereden km kost het € 0,10. Per kg kost waterstof € 10,00. Dus er kan per kg waterstof 100 km afgelegd worden. Dus om 600 km af te leggen is nodig 6 kg waterstof.