## koffie verduurzaamt auto’s

| Leerjaar NOVA | 5havo 6vwo |
| --- | --- |
| Subdomein | Industriële processen |
| Vaardigheid | Informatievaardigheden |
| Specificaties | Innovatief proces |
| Trefwoorden | Biocarbon, chaff, koffiebonenschillen, duurzaam, composiet |
| Vaardigheidsvraag | Informatiebegripsvraag |

# Technisch Weekblad, 17  december 2019

# Koffie verduurzaamt auto’s # De Lincoln Continental wordt de eerste auto waarin koffieresten zijn verwerkt. Vanaf eind dit jaar belanden de buitenste schillen (‛chaff’) van koffiebonen als vulstof in het polypropeen van de koplampbehuizingen, laat automaker Ford weten. # Het idee is ontwikkeld door Amar Mohanty en collega’s van de University of Guelph, in de Canadese staat Ontario. Via pyrolyse bij ongeveer 500 °C in een zuurstofarme atmosfeer zetten zij biomassa om in ‛biocarbon’, een vezelachtige vorm van pure koolstof. Die vezels voegen ze toe aan polypropeen of polyamide (nylon) in plaats van de meer gebruikelijke vulmiddelen, zoals talk of stukjes glasvezel. Bijmengen van 40% biocarbon, het maximale percentage, levert ruim 20% gewichtsbesparing op terwijl de mechanische eigenschappen binnen de specificaties blijven. Volgens Ford is de hittebestendigheid zelfs beter. # De verwerking in kunststofkorrels gebeurt in Leamington, Ontario, bij partnerbedrijf Competitive Green Technologies. De beschikbaarheid aan biomassa moet op zijn minst enkele duizenden tonnen per jaar zijn. Chaff is een van de mogelijkheden. De schillen worden aangeleverd door McDonald’s, dat volgens ceo Atul zo’n vijfhonderd ton chaff per week overhoudt aan het branden van zijn huismerk. Via Leamington gaat de chaff straks naar een toeleverancier in de VS die er om te beginnen lampbehuizingen van gaat maken. Atul claimt dat het een drop-in replacement is voor de gebruikelijke kwaliteit polypropeen, zodat je aan de spuitgietmatrijzen niets hoeft te wijzigen. Volgens hem kan biocarbon ook qua prijs concurreren met talk en glasvezels.

# De biomassa ‘chaff’ bevat zo’n 50% cellulose. Het totaalgehalte aan sachariden kan oplopen tot 85%. Cellulose is een polysacharide. Zie Binas tabel 67F.

# 1	Geef de molecuulformule van cellulose.

# 2	Leg uit dat ‘chaff’ als biomassa bestempeld mag worden.

# Via pyrolyse wordt de chaff omgezet in vezelachtig biocarbon.

# 3	Geef de pyrolysereactie waarbij uit cellulose onder andere biocarbon gevormd wordt.

# 4	Leg uit wat voor soort materiaal ontstaat als vezelachtige biocarbon aan polypropeen toegevoegd wordt.

# De beschikbaarheid aan biomassa moet op zijn minst enkele duizenden tonnen per jaar zijn. McDonald’s kan maximaal 500 ton chaff per week aanleveren.

# 5	Bereken hoeveel ton biocarbon er uit de cellulose kan worden gewonnen die in vijfhonderd ton chaff aanwezig is.

# 6	Welke voordelen brengt het gebruik van biocarbon met zich mee?

# Ceo Atul beweert dat het gebruik van biocarbon een ‘drop-in-replacement’ is.

# 7	Licht toe wat ceo Atul daarmee bedoelt aan te geven.

# De titel van het artikel luidt ‘Koffie verduurzaamt auto’s’.

# 8	Leg uit welke verduurzaming er bedoeld wordt.

# 9	Ben je het eens met deze titel? Geef je beargumenteerde mening.

# Koffie verduurzaamt auto’s

# 1	Cellulose is een polysacharide, dus (C6H10O5)n.

# 2	Chaff is de schilletjes van koffiebonen die elk jaar weer opnieuw door de natuur gevormd wordt, dus het is een biomassa.

# 3	(C6H10O5)n  6n C + 5n H2O.

# 4	Je krijgt dan een composiet, een met vezels versterkte polymeer.

# 5	500 ton chaff bevat 50% cellulose, dus 250 ton cellulose. Cellulose bevat als repeterende eenheid C6H10O5, met een massapercentage koolstof van   Dus 44,4% van 250 ton is

# 6	Er treedt verlaging van de massa op met mechanische eigenschappen die binnen de eisen blijven. Vanwege gewichtsbesparing is er minder brandstof nodig voor het verplaatsen van de auto. De hittebestendigheid is zelfs beter.

# 7	Je kunt de vulmiddelen talk en glasvezel vervangen door biocarbon zonder dat je het proces op onderdelen moet aanpassen.

# 8	De verduurzaming dat als vulmiddel een grondstof gebruikt wordt die duurzaam is. Hergebruik van afvalmaterialen (Chaff) in plaats van nieuwe materialen (talk, glasvezel) is duurzaam.

# 9	Het betreft de vervanging van een vulmiddel in polypropeen dat als koplampbehuizing in auto’s gebruikt wordt. Dat is zo’n marginale verandering van (de massa van) de auto dat de titel flink overdreven te noemen is.