## groene kerosine

| Leerjaar | 4 en 5 havo; 4, 5 en 6 vwo |
| --- | --- |
| Subdomein | chemische processen |
| Vaardigheid | informatievaardigheden |
| Specificaties | organische reacties |
| Trefwoorden | groene kerosine, HEFA, waterstof, katalytische isomerisatie, katalytisch kraakproces, biomassa, isobutanol, syngas, Fischer-Tropschproces, |
| Vaardigheidsvraag | informatieverwerkingsvraag |

| hoofd/subdomein | Subdomein | specificaties |
| --- | --- | --- |
| C / C1 | Chemische processen | Organische reacties |

# bron: Chemie Magazine, juni 2020

Groene kerosine uit frietvet, bermgras of CO2 Gewone kerosine is een aardoliefractie (C12-C16). SkyNRG, met KLM en Shell als belangrijke partners, produceert vanaf 2022 biokerosine in Delfzijl, met als belangrijkste grondstof afgewerkt frituurvet. Jaarlijks levert de fabriek 100 000 ton biokerosine, ruim 2 procent van de hoeveelheid getankte kerosine op Schiphol in 2018. Dat gebeurt via het zogeheten HEFA-proces (hydroprocessed ester and fatty acid). In een eerste hydrotreating-stap zorgt waterstof ervoor dat onverzadigde verbindingen en zuurstof verdwijnen. Verdere hydrogenering splitst het vet op in koolwaterstoffen en propaan (bio-lpg). Door katalytische isomerisatie en kraakprocessen wordt uit de koolwaterstoffen zoveel mogelijk kerosine gewonnen. Biomassa Een andere route naar biokerosine is houtachtige biomassa fermenteren tot alcoholen en die vervolgens met behulp van groene waterstof omzetten in kerosine (alcohol-to-jet). Er wordt ook hard gewerkt aan technieken om kerosine te maken vanuit CO2 en groene waterstof. Rotterdam-The Hague Airport doet een haalbaarheidsstudie naar een demonstratiefabriek op het eigen vliegveld. Grondstoffen zijn CO2 gevangen uit de buitenlucht en water. Via elektrolyse met zonnestroom wordt syngas gemaakt dat omgezet wordt in een synthetische olie (Fischer-Tropsch-synthese), waaruit via katalytische processen kerosine wordt gewonnen. De benodigde technieken bestaan, maar zijn prijzig vergeleken met fossiele kerosine.

Afgewerkt frituurvet kan als grondstof dienen voor de productie van biokerosine. Frituurvet bevat triglyceriden van glycerol. Voorbeelden van een triglyceride van glycerol zijn de olie glyceryltrioleaat en het vet glyceryltristearaat.

1	Geef de structuurformules van glyceryltriostearaat en van glyceryltrioleaat.

2	Leg op microniveau uit waarom glyceryltrioleaat een olie en glyceryltristearaat een vet is.

3	Geef de reactievergelijking in structuurformules, waarbij uit glyceyltrioleaat door middel van reactie met waterstof alle zuurstof in water omgezet wordt en onverzadigde C=C-bindingen verdwijnen. Er ontstaat dan één groot koolwaterstof.

Verdere hydrogenering splitst het ‘vet’ op in lange koolwaterstoffen en propaan.

4	Leg uit waarom het woord vet tussen aanhalingstekens is gezet.

5	Geef de hydrogenering in structuurformules weer.

6	Leg uit dat de koolwaterstoffen en propaan vrij gemakkelijk van elkaar gescheiden kunnen worden.

Katalytische isomerisatie en kraakprocessen leveren de gevraagde kerosine.

7	Welke reactie treedt op bij een katalytisch kraakproces?

8	Waarom wordt tijdens de kraakreactie waterstof toegevoegd?

9	Wat versta je onder een isomerisatiereactie?

10	Waarom is het van belang dat isomerisatie plaatsvindt waarbij sterk vertakte koolwaterstoffen ontstaan?

11	Geef een mogelijke katalytische kraakreactie waarbij uit C18H38 en waterstof onder andere decaan gevormd wordt. Gebruik molecuulformules.

12	Geef de structuurformule van een sterk vertakte koolwaterstof met formule C10H22.

13	Geef ook de systematische naam van deze sterk vertakte koolwaterstof.

Een andere route van vorming van biokerosine gaat via de fermentatie van de in biomassa aanwezige cellulose, (C6H10O5)n. Bij de fermentatie ontstaan isobutanol, C4H9OH, en koolstofdioxide.

14	Geef de vergelijking van de daarbij optredende reactie.

Isobutanol is een isomeer van butaan-1-ol. Isobutanol heeft een vertakte structuur.

15	Geef de structuurformule met systematische naam van isobutanol.

Isobutanol wordt omgezet in een vertakte koolwaterstof met acht koolstofatomen.

16	Geef de vergelijking in structuurformules van de vorming van de meest vertakte koolwaterstof.

Een derde manier verloopt deels via het Fischer-Tropschproces. Men laat bij dit proces syngas, een mengsel van koolstofdioxide en waterstof, katalytisch reageren tot  lange koolwaterstofketens.

17	Hoe kan volgens het artikel de benodigde waterstof geproduceerd worden?

18	Geef de reactievergelijking die bij deze vorming van waterstof plaatsvindt.

19	Geef de vergelijking van de reactie waarbij uit syngas bijvoorbeeld octadecaan, C18H38, gevormd wordt.

De drie beschreven processen om biokerosine te maken verlopen naar behoren. Toch worden ze nog nauwelijks toegepast.

20	Leg uit waarom de drie beschreven processen nog nauwelijks toegepast worden.

Groene kerosine

# 1

# 2	Glyceryltrioleaatmoleculen bevatten onverzadigde vetzuurmoleculen dus de stof is vloeibaar bij kamertemperatuur, dus een olie. Glyceryltristearaatmoleculen bevatten verzadigde vetzuurmoleculen dus de stof is vast bij kamertemperatuur, dus een vet.

# 3

# 4	Bij de eerste stap is het vetmolecuul al omgezet in een ander molecuul dus in een andere stof, het is geen vet meer.

# 5

# 6	De moleculen in de koolwaterstoffen bevatten vrij grote moleculen, terwijl propaanmoleculen kleine moleculen zijn. De kookpunten van propaan en de koolwaterstoffen liggen daardoor ver uit elkaar. Daardoor zijn ze door middel van destillatie vrij gemakkelijk van elkaar te scheiden.

# 7	Bij een katalytisch kraakproces worden grote koolwaterstofmoleculen in stukken gebroken. Er ontstaan dan kleinere koolwaterstofmoleculen.

# 8	Bij de kraakreactie ontstaan alkanen en alkenen. Om de alkenen om te zetten in alkanen is waterstof nodig. Kerosine moet verzadigde koolwaterstoffen bevatten.

# 9	Isomerisatie houdt in dat er een stof ontstaat die dezelfde molecuulformule heeft maar een andere structuur.

# 10	Kerosine verbrandt beter als er veel vertakte koolwaterstoffen aanwezig zijn.

# 11	C18H38 + H2  C10H22 + C8H18

# 12

# 13	De systematische naam is 3-ethyl-2,3,4-trimethylpentaan.

# 14	(C6H10O5)n  n C4H9OH + 2n CO2

# 15

# 16

# 17	De benodigde waterstof kan gevormd worden door elektrolyse van water.

# 18	8 CO2 + 25 H2  C8H18 + 16 H2O

# 19	2 H2O  2 H2 + O2

# 20	De beschreven technieken zijn vergeleken met de huidige gebruikte technieken nog veel te duur.

# Taxonomie van Bloom en leerdoelen

| # Vraag | # Bloom | # Leerjaar | # Leerdoel |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # T | # 5H # 6V | # Ik moet de structuurformule van een vet of olie kunnen weergeven. |
| # 2 | # T | # 5H # 6V | # Ik moet het verschil kunnen uitleggen tussen een vet en een olie. |
| # 3 | # T | # 5H # 6V | # Ik moet een reactievergelijking in structuurformules kunnen opstellen. |
| # 4 | # T | # 5H # 5V | # Ik moet informatie kunnen verwerken. |
| # 5 | # T | # 5H # 5V | # Ik moet een reactievergelijking in structuurformules kunnen opstellen. |
| # 6 | # T | # 4H # 4V | # Ik moet informatie kunnen verwerken. |
| # 7 | # T | # 4H # 4V | # Ik moet kunnen uitleggen wat een kraakreactie inhoudt. |
| # 8 | # T | # 4H # 4V | # Ik moet informatie kunnen verwerken. |
| # 9 | # T | # 4H # 4V | # Ik moet kunnen uitleggen wat isomerisatie inhoudt. |
| # 10 | # T | # 4H # 4V | # Ik moet informatie kunnen verwerken. |
| # 11 | # T | # 4H # 4V | # Ik moet een reactievergelijking kunnen opstellen. |
| # 12 | # T | # 4H # 4V | # Ik moet een vertakte structuurformule kunnen opstellen. |
| # 13 | # T | # 4H # 4V | # Ik moet een systematische naam kunnen opgeven. |
| # 14 | # T | # 4H # 4V | # Ik moet een reactievergelijking kunnen opstellen. |
| # 15 | # T | # 4H # 4V | # Ik moet een vertakte structuur kunnen opstellen. |
| # 16 | # T | # 4H # 4V | # Ik moet een reactievergelijking in structuurformules kunnen opstellen. |
| # 17 | # T | # 4H # 4V | # Ik moet informatie kunnen verwerken. |
| # 18 | # T | # 4H # 4V | # Ik moet een reactievergelijking kunnen opstellen. |
| # 19 | # T | # 4H # 4V | # Ik moet een reactievergelijking kunnen opstellen. |
| # 20 | # B | # 4H # 4V | # Ik moet informatie kunnen verwerken. |

# Betekenis Taxonomie van Bloom

# BLOOM O: Onthouden (geleerde kennis reproduceren of herkennen)

# BLOOM B: Begrijpen (de betekenis van informatie duiden en deze informatie verbinden met geleerde kennis)

# BLOOM T: Toepassen (geleerde kennis inzetten in een nieuwe situatie)

# BLOOM A: Analyseren (informatie in delen splitsen en deze delen verbinden met elkaar en met geleerde kennis)

# BLOOM E: Evalueren (de bruikbaarheid en beperkingen van indicatoren, methodes en indelingen begrijpen)

# BLOOM C: Creëren (kennis en informatie uit meerdere bronnen bundelen tot een nieuw idee, concept of product)