## plastics en kerosine maken uit lucht

| Leerjaar | 5 en 6 vwo |
| --- | --- |
| Subdomein | chemische processen |
| Vaardigheid | informatievaardigheden |
| Specificaties | organische reacties |
| Trefwoorden | kerosine, CCU, CCS, glyconzuur, oxaalzuur, glycylzuur, CO, CO2, formiaat, polyester, elektrochemie, reductive, oxidative, methanolsyngas, Fischer-Tropschproces, |
| Vaardigheidsvraag | informatieverwerkingsvraag |

| hoofd/subdomein | Subdomein | specificaties |
| --- | --- | --- |
| C / C1 | Chemische processen | Organische reacties |

# bron: Chemie Magazine, juni 2020

PLASTICS EN KEROSINE MAKEN UIT LUCHT Opslag van CO2 in de bodem, Carbon Capture and Storage (CCS), is lineair, kost minimaal 100 euro per ton CO2 en levert verder niks op. ‘Daarom kun je beter het circulair inzetten van CO2 onderzoeken,’ stelt Gert-Jan Gruter, CTO van Avantium en hoogleraar Duurzame Industriële Chemie aan de UvA. ‘Het ontwikkelen van commercieel haalbare methoden voor CCU is weliswaar niet makkelijk, maar al snel aantrekkelijker dan CCS.’ Avantium werkt al jaren aan Carbon Capture and Utilisation (CCU). In de Amsterdamse haven is een pre-pilotinstallatie actief voor de productie van koolmonoxide. Grondstof is direct uit de lucht afgevangen CO2. Begin volgend jaar komt daar in Duitsland een installatie voor de productie van formiaat bij. Zo heeft Avantium ijzers in het vuur voor zowel specialty-toepassingen als bulkproducten. Elektrochemische reductie CO2 vertegenwoordigt de hoogste oxidatiefase van koolstof. Daarmee is het een soort ‘chemisch eindstation’, vanwaar het moeilijk vertrekken is. ‘Chemische omzetting vanuit zo’n stabiele eindfase is lastig,’ beaamt Gruter. ‘Daarvoor is een zeer hoge temperatuur en hoge druk nodig. Het kost ontzettend veel energie en de reacties ontaarden, omdat ze bij hoge temperatuur moeilijk in de hand zijn te houden. Daardoor krijg je er niet erg selectief de producten uit die je zou willen.’ Met elektrochemische reductie ligt dat anders. Gruter: ‘Elektrokatalyse kan gewoon bij kamertemperatuur plaatsvinden. Bij die lage temperatuur is het reactieverloop veel beter te beheersen: er vinden minder nevenreacties plaats en het is mogelijk de reacties stop te zetten als de gewenste omzetting is bereikt.’ CO en formiaat Je zou theoretisch bijvoorbeeld ook methanol uit kooldioxide kunnen maken, maar daarvoor heb je acht elektronen nodig. Dat kost veel meer energie dan een twee-elektronreductie naar formiaat. Ook de atoomefficiëntie helpt een handje mee. In het geval van 100 procent opbrengst kun je uit een ton CO2 maar 727 kilo methanol maken. Gruter: ‘Kies je daarentegen voor formiaat, het zout van mierenzuur, dan kun je uit een ton CO2 ruim een ton formiaat (HCOO) maken. Dat is dan ook het product waar wij ons in eerste instantie op richten.’ Specialty en bulk Gruter: ‘Wij zien het formiaat als basis voor de productie van oxaalzuur en glycolzuur, stoffen die we gebruiken in de ontwikkeling van nieuwe polyesters. Daarnaast kan uit oxaalzuur ook glyoxylzuur worden gemaakt voor hoogwaardige toepassingen zoals huidcrèmes.’ Koolmonoxide heeft een lagere waarde dan formiaat. Maar juist het feit dat het aan de basis van bulkproducten staat, heeft volgens Gruter een aantrekkelijke kant: ‘Van koolmonoxide en waterstof is syngas te maken als opstapje naar bijvoorbeeld de productie van benzine en kerosine. Aan de kathode (reductiekant) van de cel zet je CO2 en twee protonen om tot koolmonoxide en water, en aan de anode (oxidatie-kant) splits je water in zuurstof en protonen. Protonen uit de splitsing van water kunnen ook worden gebruikt om waterstof te maken. De koolmonoxide en waterstof benut je voor de brandstofproductie in een Fischer-Tropsch-proces.’ Tweesporenbeleid De commerciële haalbaarheid van kerosineproductie uit kooldioxide hangt nauw samen met de prijs van duurzame elektriciteit. ‘In het Midden-Oosten wordt al zonne-energie opgewekt voor één eurocent per kilowatt,’ zegt Gruter. ‘Met 95 procent energie-efficiëntie in een elektrochemische cel maakt dat een interessante combinatie. Het is verder een kwestie van het optimaliseren van de current density: de omzetting van de hoeveelheid CO2 per tijdseenheid en per oppervlak.’ Door zowel op koolmonoxide als op formiaat te mikken volgt Avantium een tweesporenbeleid. Het doel is eerst ‘hoge toegevoegde waarde’-toepassingen te realiseren met formiaat en al doende het proces te optimaliseren. Die procesoptimalisatie komt dan ook ten goede aan de productie van koolmonoxide voor de bulkproductie van commodities.

Het bedrijf Avantium is volop bezig met CCU en CCU wordt beschouwd als een aantrekkelijkere toepassing dan CCS.

1	Wat zijn de overeenkomsten en de verschillen tussen beide processen?

CO2 wordt gezien als een soort chemisch eindstation.

2	Leg uit wat bedoeld wordt met ‘chemisch eindstation’.

Chemische omzetting van CO2 gaat niet zo makkelijk als elektrochemische reductie van CO2.

3	Leg uit waarom chemische omzetting veel moeilijker is.

Bij elektrochemische reductie kan CO2 omgezet worden in methanol maar ook in formiaationen.

4	Geef de halfreactie waarbij CO2 omgezet wordt in methanol.

5	Geef ook de halfreactie waarbij CO2 omgezet wordt in formiaationen.

6	Komt het aantal elektronen in de halfreacties overeen met gegevens uit het artikel? Licht je antwoord kort toe.

Er worden ook massa’s genoemd. Zo zou uit 1 ton CO2 maar 727 kg methanol gevormd worden bij 100% rendement, terwijl uit 1 ton CO2 meer dan 1 ton formiaat gevormd wordt.

7	Laat via een berekening zien of deze cijfers juist zijn.

Er wordt gesproken over ‘formiaat, het zout van mierenzuur’. Die uitspraak is chemisch gezien niet geheel juist.

8	Geef commentaar op de uitspraak ‘formiaat, het zout van mierenzuur’.

Formiaat, HCOO, wordt gezien als grondstof voor het maken van oxaalzuur, H2C2O4, en glycolzuur, C2H3O3. Glycolzuur heeft als systematische naam hydroxyethaanzuur.

9	Geef de structuurformule van glycolzuur.

Uit oxaalzuur, maar ook uit glycolzuur, kan glyoxylzuur (oxoethaanzuur) gevormd worden.

10	Geef de structuurformule van glyoxylzuur. Raadpleeg eventueel Binas tabel 66D.

11	Leg op microniveau uit dat alle genoemde organische stoffen goed oplosbaar zijn in water.

12	Geef de vergelijking van de halfreactie waarbij oxaalzuur in glyoxylzuur omgezet wordt in structuurformules weer.

13	Geef de vergelijking van de halfreactie waarbij glycolzuur omgezet wordt in glyoxylzuur in structuurformules weer.

Glycolzuur zou als bouwstof gebruikt kunnen worden voor het maken van een polyester.

14	Geef de structuurformule van de repeterende eenheid van de polyester van glycolzuur.

‘Koolstofmono-oxide heeft een lagere waarde dan formiaat’ is een uitspraak in het artikel.

15	Leg uit wat met deze uitspraak bedoeld wordt.

Syngas, een mengsel van koolstofmono-oxide en waterstof, kan gebruikt worden om er via het Fischer-Tropschproces lange koolstofketens van te maken.

16	Geef de vergelijking van de reactie die optreedt als uit syngas de onvertakte koolwaterstof decaan, C10H22, gevormd wordt.

De onvertakte koolwaterstoffen worden via een isomerisatiereactie omgezet in kerosine.

17	Leg uit wat een isomerisatiereactie inhoudt.

18	Teken de structuurformule van een sterk vertakte koolwaterstof met formule C10H22.

De gebruikte CO wordt gevormd uit CO2, de gebruikte waterstof uit water.

19	Geef de halfreacties die tijdens de productie van respectievelijk CO en H2 optreden.

Elektrochemische cellen hebben een elektrode waarbij oxidatie en een elektrode waarbij reductie optreedt. De elektroden staan in een elektrolyt gescheiden door een membraan. De elektroden in de cel hebben een afmeting van 1,5 bij 1,5 m.

20	Waarom is het van belang dat de elektroden zo’n groot oppervlak hebben?

Het bedrijf Avantium mikt op een tweesporenbeleid.

21	Welk tweesporenbeleid wordt bedoeld?

22	Leg uit waarom het bedrijf Avantium deze keuze voor tweesporenbeleid gemaakt zal hebben.

Plastics en kerosine maken uit lucht

# 1	CCU en CCS halen CO2 uit de lucht, zodat het broeikaseffect wordt tegengegaan.

# 2	CCS verwijdert CO2 uit de lucht en slaat het dan op in de bodem.

# CCU verwijdert CO2 uit de lucht en gebruikt die CO2 weer als grondstof voor diverse reacties.

# 3	Chemische omzetting vraagt om extremere reactieomstandigheden, zodat het proces moeilijk in de hand te houden is. Je krijgt vaak ook ongewenste nevenreacties.

# 4	CO2 + 6 H+ + 6 e  CH3OH + H2O

# 5	CO2 + H+ + 2 e  HCOO

# 6	Bij de vorming van methanol heb je per CO2 slechts zes elektronen nodig. Het aantal elektronen klopt wel bij de vorming van formaationen. Waarschijnlijk is er een telfout gemaakt.

# 7	MCO2 = 44,010 g, MCH3OH = 32,042 g. MCO2 : MCH3OH = 44.010 : 32,042 = 100 : 72,

# MCO2 = 44,010 g, MHCOO- = 45,018 g. MCO2 : MCH3OH = 44.010 : 45,108 = 100 : 102

# 8	Een zout bevat altijd een positief en een negatief geladen ion. Dus bijvoorbeeld natriumformiaat.

# 9

# 10

# 11	De moleculen zijn allemaal klein en bevatten OH-groepen die met elkaar waterstofbruggen kunnen vormen.

# 12

# 13

# 14

# 15	Lager in de energie-inhoud van de stof, dus lagere chemische energíe.

# 16	10 CO2 + 31 H2  C10H22 + 20  H2O

# 17	Isomerisatie betekent dat er een isomeer van het molecuul gevormd is.

# 18

# De systematische naam is 3-ethyl-2,3,4-trimethylpentaan.

# 19	CO + 2 H+ + 2 e  CO2 + H2O

# 2 H2O  O2 + 4 H+ 4 e gevolgd door 2H+ + 2 e  H2

# 20	Groot reactieoppervlak zodat er per tijdseenheid veel product gevormd kan worden.

# 21	Tweesporenbeleid: ontwikkelen van een proces, waarbij grote hoeveelheden van een stof gevormd worden; daarnaast fijn chemische processen, waarbij kleinere hoeveelheden van een speciale stof gevormd worden.

# 22	Bulkchemie om verzekerd te zijn van voldoende opbrengst met daarnaast speciale stoffen waarvan de opbrengst sterk wisselend kan zijn.

# Taxonomie van Bloom en leerdoelen

| # Vraag | # Bloom | # Leerjaar | # Leerdoel |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # T | # 5V | # Ik moet informatie kunnen verwerken. |
| # 2 | # T | # 6V | # Ik moet informatie kunnen verwerken. |
| # 3 | # T | # 6V | # Ik moet informatie kunnen verwerken. |
| # 4 | # T | # 5V | # Ik moet een halfreactie kunnen opstellen. |
| # 5 | # T | # 5V | # Ik moet een halfreactie kunnen opstellen. |
| # 6 | # T | # 5V | # Ik moet informatie kunnen verwerken. |
| # 7 | # T | # 4V | # Ik moet de molaire massa kunnen berekenen aan de hand van de atoommassa’s. |
| # 8 | # T | # 4V | # Ik moet kunnen uitleggen dat een zout uit positieve en negatieve ionen bestaat. |
| # 9 | # T | # 5V | # Ik moet aan de hand van een naam de structuurformule kunnen afleiden. |
| # 10 | # T | # 5V | # Ik moet aan de hand van een naam de structuurformule kunnen afleiden. |
| # 11 | # T | # 4V | # Ik moet kunnen verklaren dat de aanwezigheid van een OH-groep een extra binding geeft. |
| # 12 | # T | # 5V | # Ik moet een halfreactie kunnen opstellen. |
| # 13 | # T | # 5V | # Ik moet een halfreactie kunnen opstellen. |
| # 14 | # T | # 6V | # Ik moet de repeterende eenheid van een polyester kunnen weergeven. |
| # 15 | # T | # 5V | # Ik moet informatie kunnen verwerken. |
| # 16 | # T | # 4V | # Ik moet een reactievergelijking kunnen opstellen. |
| # 17 | # T | # 5V | # Ik moet informatie kunnen verwerken. |
| # 18 | # T | # 5V | # Ik moet een structuurformule van een vertakte koolwaterstof kunnen tekenen. |
| # 19 | # T | # 5V | # Ik moet een halfreactie kunnen opstellen. |
| # 20 | # T | # 5V | # Ik moet informatie kunnen verwerken. |
| # 21 | # T | # 5V | # Ik moet informatie kunnen verwerken. |
| # 22 | # T | # 5V | # Ik moet informatie kunnen verwerken. |

# Betekenis Taxonomie van Bloom

# BLOOM O: Onthouden (geleerde kennis reproduceren of herkennen)

# BLOOM B: Begrijpen (de betekenis van informatie duiden en deze informatie verbinden met geleerde kennis)

# BLOOM T: Toepassen (geleerde kennis inzetten in een nieuwe situatie)

# BLOOM A: Analyseren (informatie in delen splitsen en deze delen verbinden met elkaar en met geleerde kennis)

# BLOOM E: Evalueren (de bruikbaarheid en beperkingen van indicatoren, methodes en indelingen begrijpen)

# BLOOM C: Creëren (kennis en informatie uit meerdere bronnen bundelen tot een nieuw idee, concept of product)