## elektrische kraaktechnologie

| Leerjaar | 4 havo ; 4 vwo |
| --- | --- |
| Subdomein | Chemische processen |
| Vaardigheid | informatievaardigheden |
| Specificaties | organische reacties |
| Trefwoorden | kraakreactie, etheen, benzine, milieu, koolstofdioxide, broeikaseffect, elektrische energie, groene energie, waterstof |
| Vaardigheidsvraag | informatieverwerkingsvraag |

| hoofd/subdomein | Subdomein | specificaties |
| --- | --- | --- |
| C / C1 | Chemische processen | Organische reacties |

# bron: Shell.nl, 16 juni 2020

# Elektrische kraaktechnologie Dow en Shell kondigen vandaag een ontwikkelingsovereenkomst aan om de technologie voor de elektrificatie van ethyleenstoomkrakers te versnellen. Ethyleenstoomkrakers leveren basisstoffen voor producten die mensen dagelijks gebruiken. De huidige stoomkrakers zijn CO2-intensief, omdat ze afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen om de fornuizen te verwarmen. Het gebruik van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen voor de stoomkrakerfornuizen is een van de mogelijke manieren om de uitstoot van de chemische industrie te verlagen. De uitdaging is om deze route technologisch en economisch haalbaar te maken. De bedrijven streven ernaar om hun gecombineerde kennis in te zetten voor hun gezamenlijke doel om de CO2-uitstoot vergaand te verlagen. Innovatieprojectteams in Amsterdam en Terneuzen en in Texas (VS) richten zich op het ontwerpen en opschalen van ‘e-cracker’-technologieën. Ze zullen de komende jaren samenwerken om eerst innovaties op het gebied van procestechnologie in laboratorium- en pilotoperaties te bewijzen en vervolgens op te schalen naar commerciële krakers.

Ethyleenstoomkrakers maken van de naftafractie veel bruikbare basisstoffen.

1	Wat versta je onder kraken van nafta?

2	Welke twee vormen van kraken zijn er?

Het woord ‘ethyleenstoomkraker’ zegt iets over het type proces. Het zegt iets over welke stof nog meer nodig is dan de naftafractie en iets over één van de gevormde stoffen.

3	Licht deze uitspraak toe.

Er worden soms ook hulpstoffen ingezet om specifieke reacties met voorrang te laten verlopen.

4	Welke hulpstoffen zullen er bedoeld worden?

De naftafractie levert enerzijds koolwaterstoffen die gebruikt kunnen worden als benzine en levert anderzijds koolwaterstoffen die als grondstof dienen bij het maken van kunststoffen.

5	Geef de reactievergelijking waarbij uit decaan, C10H22, octaan, C8H18, en nog een andere koolwaterstof gevormd wordt.

6	Geef de structuurformule van die andere koolwaterstof.

Octaan ontstaat bij het kraakproces als sterk vertakte koolwaterstof.

7	Leg uit waarom men vooral sterk vertakte alkanen laat vormen.

Na afloop van de kraakreactie moeten de sterk vertakte alkanen en stoffen als ethyleen van elkaar gescheiden worden.

8	Leg uit dat scheiding heel goed mogelijk is.

De stoomkrakers werken bij een hoge temperatuur. Dat kun je ook afleiden als je kijkt naar de naam ethyleenstoomkraker.

9	Leg uit dat je uit de naam ‘ethyleenstoomkraker’ kunt afleiden dat een hoge temperatuur toegepast wordt.

De hoge temperatuur zorgt voor een flinke uitstoot van koolstofdioxide. Deze uitstoot wil men zoveel mogelijk tegengaan.

10	Licht toe waardoor die uitstoot van koolstofdioxide veroorzaakt wordt.

11	Leg uit waarom men die uitstoot van koolstofdioxide zo sterk wil verlagen.

Er wordt onder andere methaan gebruikt bij het kraakproces die bij de gefractioneerde destillatie van ruwe aardolie gevormd wordt.

12	Bereken hoeveel m3 methaan verbrand wordt bij een jaarlijkse uitstoot van 200 000 ton koolstofdioxide.

Dow en Shell gaan onderzoeken of het opwarmen van de krakers ook via groene elektrische energie mogelijk is. Met behulp van e-energie kun je waterstof maken die dan als brandstof kan dienen.

13	Wat versta je onder groene elektrische energie?

14	Geef de reactievergelijking van het vormen van waterstof uit water.

15	Leg uit hoeveel m3 waterstof men nodig heeft om eenzelfde hoeveelheid energie te leveren als bij de vorming van 200 000 ton koolstofdioxide uit methaan.

Bij de opschaling van een proces in de chemische industrie van het laboratorium tot de fabriek wordt een aantal fasen doorlopen.

16	Welke fasen zijn dat?

17	Leg uit waarom die fasen doorlopen moeten worden.

Elektrische kraaktechnologie

# 1	Kraken is het afbreken van grote koolwaterstoffen tot kleinere koolwaterstoffen en alkenen.

# 2	Katalytisch kraken en thermisch kraken.

# 3	Ethyleenstoomkraker: ethyleen is een van de gevormde stoffen, stoom wordt gebruikt bij het proces. Kraker wil zeggen dat het volgens het afbreken van koolwaterstoffen gaat.

# 4	Die hulpstoffen zijn de katalysatoren die bepaalde reacties versneld laten verlopen en/of alleen bepaalde reacties laat verlopen.

# 5	C10H22  C8H18 + C2H4

# 6

# 7	Sterk vertakte alkanen geven een hoger octaangetal. Een hoger octaangetal betekent betere verbranding.

# 8	De kookpunten liggen ver uit elkaar dus dan is scheiding goed mogelijk via destillatie.

# 9	Er wordt stoom gebruikt dus is de temperatuur hoger dan 100 °C.

# 10	Om de temperatuur in de krakers voldoende hoog te krijgen wordt er methaan verbrand. Bij verbranding van methaan ontstaat onder andere koolstofdioxide.

# 11	Extra koolstofdioxide veroorzaakt versterking van het broeikaseffect, waardoor de gemiddelde temperatuur op aarde stijgt. Het gevolg is een stijgende zeespiegel en extremere weersomstandigheden.

# 12	200 000 ton = 200 miljoen kg CO2 dus 2·108 kg CO2 = 2·108 / 44,010 = 4,5·106 mol CO2, dus ook 4,5·106 mol CH4 = 4,5·106 × 16,04 = 7,3·107 g = 7,3·104 kg. 
De dichtheíd van methaan is 0,72 kg m3 dus 7,3·104 / 0,72 = 1,0·105 m3 methaan.

# 13	Elektrische energie die op duurzame wijze verkregen is.

# 14	2 H2O  O2 + 2 H2

# 15	Je hebt 4,5·106 mol CH4 verbrand. Dit levert 4,5·106 × 8,90·105 = 4,0·1012 J. De verbrandingswarmte van waterstof is de vormingswarmte van water, dus nodig: 4,0·1012 / 2,86·105 = 1,4·107 mol H2 = 1,4·107 × 2,016 = 2,9·107 g = 2,9·104 kg. De dichtheid van waterstof is 0,090 kg m3, dus 2,9·104 / 0,090 = 3,2·105 m3 waterstof.

# 16	De eerste fase is de laboratoriumfase waar gekeken wordt of het proces verloopt zoals men verwacht. Daarna volgt een pilotfase waarbij het proces in een proeffabriek getest wordt. Als alles volgens verwachting werkt, wordt opgeschaald naar de commerciële fabriek.

# 17	Men moet er zeker van zijn dat het proces op commerciële basis verloopt. Investeren kost veel geld en men moet er zeker van zijn dat het proces winst gaat opleveren.

# Taxonomie van Bloom en leerdoelen

| # Vraag | # Bloom | # Leerjaar | # Leerdoel |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # T | # 4H # 4V | # Ik moet kunnen uitleggen wat de kraakreactie inhoudt. |
| # 2 | # T | # 4H # 4V | # Ik moet het verschil tussen thermisch en katalytisch kraken kunnen beschrijven. |
| # 3 | # T | # 4H # 4V | # Ik moet informatie kunnen verwerken. |
| # 4 | # B | # 4H # 4V | # Ik moet informatie kunnen verwerken. |
| # 5 | # T | # 4H # 4V | # Ik moet een reactievergelijking kunnen opstellen. |
| # 6 | # T | # 4H # 4V | # Ik moet de structuurformule van een alkeen kunnen tekenen. |
| # 7 | # T | # 4H # 4V | # Ik moet informatie kunnen verwerken. |
| # 8 | # T | # 4H # 4V | # Ik moet informatie kunnen verwerken. |
| # 9 | # T | # 4H # 4V | # Ik moet informatie kunnen verwerken. |
| # 10 | # T | # 4H # 4V | # Ik moet informatie kunnen verwerken. |
| # 11 | # T | # 4H # 4V | # Ik moet informatie kunnen verwerken. |
| # 12 | # T | # 4H # 4V | # Ik moet berekeningen over energie kunnen uitvoeren. |
| # 13 | # T | # 4H # 4V | # Ik moet kunnen uitleggen wat groene energie betekent. |
| # 14 | # T | # 4H # 4V | # Ik moet een reactievergelijking kunnen opstellen. |
| # 15 | # T | # 4H # 4V | # Ik moet berekeningen over energie kunnen uitvoeren. |
| # 16 | # T | # 5H # 6V | # Ik moet informatie over opschaling kunnen verwerken. |
| # 17 | # T | # 4H # 4V | # Ik moet informatie kunnen verwerken. |

# Betekenis Taxonomie van Bloom

# BLOOM O: Onthouden (geleerde kennis reproduceren of herkennen)

# BLOOM B: Begrijpen (de betekenis van informatie duiden en deze informatie verbinden met geleerde kennis)

# BLOOM T: Toepassen (geleerde kennis inzetten in een nieuwe situatie)

# BLOOM A: Analyseren (informatie in delen splitsen en deze delen verbinden met elkaar en met geleerde kennis)

# BLOOM E: Evalueren (de bruikbaarheid en beperkingen van indicatoren, methodes en indelingen begrijpen)

# BLOOM C: Creëren (kennis en informatie uit meerdere bronnen bundelen tot een nieuw idee, concept of product)