## bendes roven katalysatoren

| Leerjaar |  | 4 havo 4 vwo |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Subdomein |  | milieueisen |  |
| Vaardigheid |  | informatievaardigheden |  |
| Specificaties |  | duurzaamheid |  |
| Trefwoorden |  | katalysator, edelmetalen, platina, palladium, uitlaatgassen |  |
| Vaardigheidsvraag |  | informatieverwerkingsvraag |  |
| hoofd/subdomein | Subdomein |  | specificaties |  |
| C / C1 | Chemische processen |  | Beginstoffen-reactieproducten |  |

# bron: De Gelderlander, 20 juli 2020

Bendes roven katalysatoren Goud geld Katalysatoren brengen goud geld op voor criminelen. Ze vangen er 50 tot 100 euro per stuk voor. Gespecialiseerde bedrijven halen vervolgens het frame eruit en zijn vooral geïnteresseerd in het flinterdunne laagje platinum en palladium. Deze edelmetalen zorgen ervoor dat de schadelijke uitlaatgassen van de motor niet in het milieu komen, maar zijn ook veel geld waard. De prijs van een kilo palladium is in vijf jaar verviervoudigd en brengt nu rond de 55 000 euro op. Vooral de katalysatoren van de Toyota Prius zijn volgens de politie gewild. Hier zitten hogere concentraties palladium in en ze zijn minder vervuild, waardoor de opbrengst hoger is.

In auto’s is in het uitlaatdeel een katalysator aanwezig. De edelmetalen in de katalysator zorgen ervoor dat uitlaatgassen gereinigd worden.

1	Wat versta je onder edelmetalen?

De edelmetalen zijn als een flinterdunne laag in een honingraatfilter aanwezig.

2	Waarom heeft men gekozen voor een honingraatfilter?

3	Waarom wordt slechts een flinterdunne laag van de edelmetalen gebruikt? Geef twee mogelijke verklaringen.

De schadelijke uitlaatgassen bevatten koolstofmono-oxide, stikstofoxiden, NO en NO2, en onverbrande koolwaterstoffen.

4	Leg uit wat de oorzaak is van de vorming van koolstofmono-oxide en onverbrande koolwaterstoffen.

5	Leg ook uit wat de oorzaak is van de vorming van de stikstofoxiden.

Als de katalysator zijn werk goed doet, komen er uit de uitlaat alleen nog maar de stoffen koolstofdioxide, water en stikstof.

6	Leg uit welk probleem er dan nog overblijft als je aan het milieu denkt.

7	Geef de reactievergelijking van de vorming van koolstofdioxide en stikstof bij de reactie tussen koolstofmono-oxide en stikstofoxiden. Geef zowel de reactie met NO als die met NO2.

8	Geef ook de reactievergelijking van de vorming van koolstofdioxide, water en stikstof bij de reactie tussen onverbrande koolwaterstoffen zoals bijvoorbeeld propaan en stikstofoxiden. Geef zowel de reactie met NO als die met NO2.

Bendes roven katalysatoren

# 1	Metalen die onder normale omstandigheden niet met andere stoffen reageren.

# 2	In een honingraatstructuur verblijven de stoffen relatief lang, waardoor de omzettingsreacties meer kans van slagen hebben.

# 3	Men gebruikt een flinterdunne laag, omdat het kostbare materialen zijn. Verder heb je bij een flinterdunne laag een veel groter contactoppervlak.

# 4	Er worden CO en onverbrande koolwaterstoffen gevormd bij de onvolledige verbranding in de motor van de auto.

# 5	In de motor van een auto worden zeer hoge temperaturen bereikt. Bij die zeer hoge temperaturen reageert stikstof uit de lucht met zuurstof tot stikstofoxiden.

# 6	De vorming van CO2, waardoor extra koolstof aan de koolstofkringloop wordt toegevoegd. Hierdoor stijgt de zeespiegel en krijg je steeds extremere weersomstandigheden.

# 7	Met stikstofmono-oxide: 2 CO + 2 NO  2 CO2 + N2

# Met stikstofdioxide: 4 CO + 2 NO2  4 CO2 + N2

# 8	Met stikstofmono-oxide: C3H8 + 10 NO  3 CO2 + 4 H2O + 5 N2

# Met stikstofdioxide: 2 C3H8 + 10 NO2  6 CO2 + 8 H2O + 5 N2

# Taxonomie van Bloom en leerdoelen

| # Vraag | # Bloom | # Leerjaar | # Leerdoel |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # O | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen wat edelmetalen zijn. |
| # 2 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 3 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 4 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 5 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 6 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 7 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 8 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |

# Betekenis Taxonomie van Bloom

# BLOOM O: Onthouden (geleerde kennis reproduceren of herkennen)

# BLOOM B: Begrijpen (de betekenis van informatie duiden en deze informatie verbinden met geleerde kennis)

# BLOOM T: Toepassen (geleerde kennis inzetten in een nieuwe situatie)

# BLOOM A: Analyseren (informatie in delen splitsen en deze delen verbinden met elkaar en met geleerde kennis)

# BLOOM E: Evalueren (de bruikbaarheid en beperkingen van indicatoren, methodes en indelingen begrijpen)

# BLOOM C: Creëren (kennis en informatie uit meerdere bronnen bundelen tot een nieuw idee, concept of product)