## de oorlog tussen batterijen en waterstof

| Leerjaar |  | 5 havo (exclusief opgave 6) en 5 vwo |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Subdomein |  | Groene chemie |  |
| Vaardigheid |  | informatievaardigheden |  |
| Specificaties |  | Duurzaamheid |  |
| Trefwoorden |  | elektrische energie, groene energie, waterstof, BEV, FCEV, opwekking groene energie, elektrolyse, brandstofcel |  |
| Vaardigheidsvraag |  | informatieverwerkingsvraag |  |
| hoofd/subdomein | Subdomein |  | specificaties |  |
| G / G4 | Groene chemie |  | Milieueisen |  |

# bron: C2W, 20 juli 2020

# De oorlog tussen batterijen en waterstof Er lijkt een kleine oorlog tegen waterstof gaande te zijn. Een strijd die meestal gevoerd wordt door de ‘batterijaanhangers’, die de Battery Electric Vehicle (BEV) propageren maar zelden door waterstofaanhangers met hun Fuel Cell Electric Vehicle (FCEV). De batterij in een BEV is slechts voor de opslag van elektriciteit en heeft zijn beperkingen door hoog gewicht en relatief lange oplaadtijd. Iedere waterstofauto heeft ook een batterij. Die is voor het leveren van piekvermogen én om bij het remmen die remenergie op te slaan. De brandstofcel is feitelijk een “range extender”, waardoor je veel verder kan rijden zonder meteen een erg grote batterij in de auto te hoeven installeren. De hogedruktank met waterstof en de brandstofcel die waterstof omzet in elektriciteit en water, is in feite een schone generator die de hoogspanningsbatterij continu bijlaadt. Een waterstof-elektrische-auto kan 5 kg waterstof, genoeg voor 500 kilometer rijden, in 5 minuten bijtanken. Zo’n korte pitstop is met batterij-elektrische-auto nog lang niet mogelijk. Het wordt in de toekomst lastig om in Nederland zonder enig probleem overal ruim 8 miljoen personenauto’s en circa 150 000 vrachtwagens en bussen probleemloos te kunnen (snel)laden. De elektrische infrastructuur onder de grond is daarvoor bij lange na niet toereikend. Ons gasnet heeft daarentegen ruim voldoende capaciteit en kan in de toekomst ook waterstofgas in plaats van aardgas distribueren. Waterstof is net als elektriciteit geen energiebron maar een energiedrager. Dat betekent dat we in waterstof duurzame (zonne)energie uit de zomer of uit verre oorden langdurig kunnen opslaan én over lange afstanden zonder enig energieverlies kunnen vervoeren. Waterstof is zeer licht, dus dat neem je gemakkelijk mee. Het is ontwerptechnisch aantrekkelijk om langeafstand- of continue opererende voertuigen als FCEV uit te voeren. Bij een bepaalde actieradius of inzetduur loont het om in plaats van een proportioneel duurder en zwaarder accupakket een kleiner accupakket te combineren met een Fuel Cell op waterstof. Het bijplaatsen van hogedruktanks is dan minder zwaar en kostbaar dan uitbreiden van het batterijenpakket. Voor zware voertuigen kan dit omslagpunt al bij 300 km actieradius liggen. Efficiency De FCEV zit met circa 40% energieketen-efficiënte tussen een dieselvoertuig (20%) en BEV (60%) in. FCEV’s zullen dan ook slechts gekozen worden daar waar de BEV door actieradius- en gewichtsbeperkingen niet meer praktisch is. Het produceren van waterstof en omzetten van waterstof in stroom kost extra energie. Dit zal bij voorkeur via schone elektrolyse gaan en loont pas met grootschalige en daardoor zeer goedkoop opgewekte hernieuwbare stroom uit water-, wind- of zonne-energie op plaatsen waar deze bronnen ruim voorhanden zijn. De eenmaal kosteneffectief geproduceerde waterstof kan zonder energieverlies over lange afstanden worden vervoerd, bijvoorbeeld per schip naar de Rotterdamse haven. Vanuit daar kan de waterstofenergie gedistribueerd of bijgemengd worden in ons gasnet, zodat we feitelijk groengas importeren voor NL en EU. Het distribueren van energie in de vorm van gas is bovendien relatief goedkoper dan van stroom via koperleidingen. De distributie is ook flexibel, want het kan ook vanuit Rotterdam per tankwagen vervoerd worden naar waterstoftankstations, waarvan er steeds meer worden gebouwd. Zo kunnen al onze voertuigen het gehele jaar door groen rijden. Voor elektrische auto’s moet steeds voldoende elektrische energie voorhanden zijn. Maar wat nu als die batterijen leeg zijn en de zon is onder en er waait geen wind? Dan moet die elektriciteit opgeslagen zijn. Zo zou voor iedere batterij-elektrische auto er ook een bufferbatterij moeten zijn. 80% Van onze energievraag is warmte. En die behoefte is niet gelijkmatig over het jaar verdeeld. De behoefte is het grootst als de zon het laagst staat: in de winter. Dat kan dus nooit zomaar even met stroom opgelost worden. Waterstof biedt dan uitkomst. Dat kunnen we gemakkelijk bijmengen in het gasnet en we kunnen zelfs tegen geringe kosten hele wijken verwarmen op waterstof. Alleen de brander in de bekende cv-ketel dient te worden vervangen. Zal de opslag van duurzaam opgewekte stroom in de toekomst in batterijen of in waterstof plaatsvinden? Waarschijnlijk zullen beide toegepast worden. De energietransitie en elektrisch rijden vragen om een systeemaanpak waarin de toepassing van batterij en waterstof elkaar aanvullen en juist niet bevechten.

De BEV heeft belangrijke nadelen ten opzichte van een FCEV.

1	Waar staan de afkortingen BEV en FCEV voor?

Bij beide typen voertuigen gaat het uiteindelijk om de omzetting van elektrische energie in bewegingsenergie.

2	Leg uit dat dit juist is.

Er wordt gesproken over groene energie en groene waterstof.

3	Waar slaat de term ‘groen’ op in dit verband?

Waterstof wordt geproduceerd via elektrolyse van water.

4	Geef de reactie van de elektrolyse van water in een vergelijking weer.

Waterstof is volgens het artikel geen energiebron maar een energiedrager.

5	Licht dicht toe.

Waterstof wordt in een brandstofcel omgezet in elektrische energie.

6	Geef de halfreacties die plaatsvinden aan beide elektroden. Ga uit van een zuur milieu.

7	Leg uit waarom het rendement van een BEV hoger is dan dat van een FCEV,

Er worden argumenten voor en tegen BEV en FCEV besproken.

8	Welke argumenten spreken voor de keuze van BEV?

9	Welke argumenten spreken voor de keuze van FCEV?

10	Geef jouw beargumenteerde keuze voor BEV of FCEV.

In het artikel sluit men af met een bepaalde conclusie.

11	Licht deze conclusie toe.

De oorlog tussen batterijen en waterstof

1	BEV: Battery Energy Vehicle. FCEV: Fuel Cell Energy Vehicle.

# 2	De elektrische energie die geleverd wordt door de batterijen in de BEV en de elektrische energie die geleverd wordt door de brandstofcel wordt omgezet in bewegingsenergie van de auto.

# 3	Groen geeft aan dat er gebruik wordt gemaakt van duurzaam opgewekte energie.

# 4	2 H2O  2 H2 + O2

# 5	Een energiebron is al op aarde aanwezig, een energiedrager krijgt chemische energie opgewekt door een natuurlijk proces zoals zonne- en windenergie.

# 6	+ elektrode: O2 + 4 H+ + 4 e  2 H2O

# - elektrode: H2   2 H+ + 2 e

# 7	Bij een BEV heb je alleen te maken met de omzetting van elektrische energie in bewegingsenergie. Bij FCEV heb je te maken met de omzetting van chemische energie in elektrische energie en van de omzetting van elektrische energie in bewegingsenergie. Bij elke omzetting vindt energieverlies plaats.

# 8	BEV: hoger rendement, oplaadpunten zijn al redelijk voorhanden.

# 9	FCEV: lichter van gewicht, sneller oplaadbaar, bruikbaar in aanwezig distributiesysteem, hoger actieradius.

# 10	Eigen antwoord leerling.

# 11	Men maakt geen keuze voor een van de twee maar adviseert beide toepassingen die elkaar aanvullen.

# Opmerking: voor 5havo bruikbaar als vraag 6 weggelaten wordt!

# Origineel artikel: https://www.waterstofmagazine.nl/14-opinie/866-de-oorlog-tussen-batterijen-en-waterstof

# Taxonomie van Bloom en leerdoelen

| # Vraag | # Bloom | # Leerjaar | # Leerdoel |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # O | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 2 | # B | # 5H # 5V | # Ik kan aangeven welke energieomzettingen er plaatsvinden. |
| # 3 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen wat groen betekent in de chemie. |
| # 4 | # T | # 5H # 5V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 5 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan het verschil tussen energiebron en energiedrager uitleggen. |
| # 6 | # T | # 5V | # Ik kan halfreacties opstellen. |
| # 7 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 8 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 9 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 10 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een beargumenteerde mening geven. |
| # 11 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |

# Betekenis Taxonomie van Bloom

# BLOOM O: Onthouden (geleerde kennis reproduceren of herkennen)

# BLOOM B: Begrijpen (de betekenis van informatie duiden en deze informatie verbinden met geleerde kennis)

# BLOOM T: Toepassen (geleerde kennis inzetten in een nieuwe situatie)

# BLOOM A: Analyseren (informatie in delen splitsen en deze delen verbinden met elkaar en met geleerde kennis)

# BLOOM E: Evalueren (de bruikbaarheid en beperkingen van indicatoren, methodes en indelingen begrijpen)

# BLOOM C: Creëren (kennis en informatie uit meerdere bronnen bundelen tot een nieuw idee, concept of product)