## shell wil op maasvlakte groene waterstof produceren

| Leerjaar | 4 havo 4 vwo |
| --- | --- |
| Subdomein | energieberekeningen |
| Vaardigheid | informatievaardigheden |
| Specificaties | wet van behoud van energie |
| Trefwoorden | waterstof, groene waterstof, elektrolyse, duurzaam, energie, kWh, koolstofdioxide |
| Vaardigheidsvraag | informatieverwerkingsvraag |

| hoofd/subdomein | Subdomein | specificaties |
| --- | --- | --- |
| C / C6 | Energieberekeningen | Wet van behoud van energie |

# bron: Chemie Magazine, juni 2020

SHELL WIL OP MAASVLAKTE GROENE WATERSTOF PRODUCEREN Samen met partners wil Shell op de Tweede Maasvlakte groene waterstof gaan produceren met behulp van stroom uit windenergie. Deze windenergie komt bij voorkeur van het offshore windpark Hollandse Kust (noord). Via de joint venture CrossWind nemen Shell en Eneco deel aan de aanbesteding van dit windpark. Shell Nederland en Eneco, die een lange staat van dienst hebben in het succesvol ontwikkelen, bouwen en exploiteren van offshore windparken, zijn samen met het CrossWind-consortium van plan Hollandse Kust (noord) in 2023 in gebruik te nemen. Als zij de vergunning winnen, krijgt het windpark naar verwachting een geïnstalleerd vermogen van 759 megawatt en levert het ten minste 3,3 terawattuur per jaar. Genoeg om meer dan 1 miljoen huishoudens van groene stroom te voorzien. Op de Tweede Maasvlakte, op het bedrijfsterrein (2 gigawattuur ‘conversie-park’) van het Havenbedrijf Rotterdam, zou met de groene stroom in een waterstoffabriek door middel van elektrolyse groene waterstof worden gemaakt, zo’n 50 000 tot 60 000 kilogram per dag. Het definitieve investeringsbesluit voor de waterstoffabriek is nog niet genomen. Deze groene waterstof zou in het begin tijdelijk gebruikt worden in de Shell-raffinaderij in Pernis om de productie van fossiele brandstoffen gedeeltelijk te verduurzamen. Daarmee kan minimaal 200 000 ton CO2 per jaar bespaard worden.

Er wordt gesproken over ‘groene waterstof’.

1	Wat wordt bedoeld met de aanduiding ‘groene’ in ‘groene waterstof’?

Gebruik van groene waterstof betekent verduurzaming.

2	Licht dit toe.

In een waterstoffabriek wordt waterstof gevormd door elektrolyse van water.

3	Geef de reactievergelijking van de elektrolyse van water.

Shell wil de groene waterstof gebruiken om ruwe aardolie, voordat het de raffinage ingaat, flink te verwarmen. Normaal wordt daarvoor aardgas gebruikt.

4	Bereken of de genoemde hoeveelheid waterstof (50 000 tot 60 000 kg per dag) een reductie van 200 000 ton koolstofdioxide op jaarbasis oplevert.

5	Waarom streeft men naar reductie van de uitstoot van koolstofdioxide?

Shell en Eneco willen een windpark aanleggen dat een vermogen heeft van 759 megawatt. Dit windpark zou dan jaarlijks minstens 3,3 terawattuur moeten leveren, genoeg om meer dan 1 miljoen huishoudens van groene stroom te voorzien.

6	Laat via een berekening zien of het aan te leggen windpark minstens 3,3 terawattuur op jaarbasis kan leveren.

7	Bereken het gemiddelde energieverbruik aan elektrische stroom in die 1 miljoen huishoudens.

Shell wil op Maasvlakte groene waterstof produceren

# 1	Groene in groene waterstof betekent dat de waterstof op een duurzame wijze is geproduceerd.

# 2	Verduurzaming betekent dat de bedoelde stof op korte termijn in de natuur weer gevormd wordt.

# 3	2 H2O  2 H2 + O2

# 4	50 000 kg H2 = 50 000 / 2,016 = 2,48·104 kmol H2. Bij verbranding ontstaat dan 2,48·104 kmol H2O = 2,48·107 mol H2O. 
Dit levert aan energie dan op 2,48·107 × 2,86·105 J = 7,1·1012 J. 
De verbrandingswarmte van methaan is 8,90·105 J mol1 dus er is verbrand: 7,1·1012 / 8,90·105 = 7,97·106 mol CH4, dus is er ook 7,97·106 mol CO2 gevormd. 
Dat is 7,97·106 × 44,010 = 3,5·108 g = 3,5·102 ton per dag. 
Dus per jaar 365 × 3,5·102 = 1,3·105 ton CO2. 
Met 60 000 ton H2 kom je uit op een reductie van 1,5·105  ton CO2. Bij een significantie van 1 kom je dan uit op 2·105 ton.

# 5	De CO2 die vrijkomt bij de verbranding van fossiele brandstoffen, verhoogt het gehalte CO2 in de atmosfeer en versterkt daardoor het broeikaseffect. Het broeikaseffect zorgt voor opwarming van de aarde met als gevolg stijging van de zeespiegel en extremere weersomstandigheden.

# 6	Het vermogen is 759 megawatt (MW) = 7,59·108 W = 7,59·105 kW. 
Maximaal 24 uur per dag (en 365 dagen per jaar) levert dus maximaal 24 × 7.59·105 = 1,8·107 kWh per dag. 
Op jaarbasis is dat 365 × 1,8·107 kWh = 6,6·109 kWh = 6,6 teraWh.

# 7	1 miljoen huishoudens zouden dan 3,3·109 kWh verbruiken dus per huishouden betekent dat 3,3·109 / 1·106 = 3,3·103 kWh.

# Taxonomie van Bloom en leerdoelen

| # Vraag | # Bloom | # Leerjaar | # Leerdoel |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 2 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 3 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 4 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een berekening met reactiewarmten uitvoeren. |
| # 5 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 6 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een berekening over energie en vermogen uitvoeren. |
| # 7 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |

# Betekenis Taxonomie van Bloom

# BLOOM O: Onthouden (geleerde kennis reproduceren of herkennen)

# BLOOM B: Begrijpen (de betekenis van informatie duiden en deze informatie verbinden met geleerde kennis)

# BLOOM T: Toepassen (geleerde kennis inzetten in een nieuwe situatie)

# BLOOM A: Analyseren (informatie in delen splitsen en deze delen verbinden met elkaar en met geleerde kennis)

# BLOOM E: Evalueren (de bruikbaarheid en beperkingen van indicatoren, methodes en indelingen begrijpen)

# BLOOM C: Creëren (kennis en informatie uit meerdere bronnen bundelen tot een nieuw idee, concept of product)