## ammoniak voor grootschalige opslag van duurzame energie

| Leerjaar | 4 havo en 4 vwo |
| --- | --- |
| Subdomein | chemische processen |
| Vaardigheid | A1; A11; A14 |
| Specificaties | groene ammoniak |
| Trefwoorden | ammoniak, waterstof, groene energie, elektrolyse, scheepvaart, koolstofdioxide, broeikaseffect, Haber-Boschproces |
| Vaardigheidsvraag | informatieverwerkingsvraag |

| hoofd/subdomein | Subdomein | Specificaties |
| --- | --- | --- |
| C / C1 | Chemische processen | Groene ammoniak |

# bron: C2W, 6 augustus 2021

# Ammoniak voor grootschalige opslag van duurzame energie Ammoniak is een brandstof, energiebuffer en waterstofbron. Zowel chemici als pioniers op het gebied van de energietransitie zijn enthousiast, want met groene stroom, water en stikstof is veel meer mogelijk dan de fabricage van kunstmest. Ammoniak als brandstof Varen op ammoniak in plaats van stookolie, dat lijkt de toekomst voor de zeevaart. Voor de scheepvaart zijn waterstof, methanol en ammoniak opties voor het vervangen van fossiele brandstoffen. ‘Het idee om ammoniak als brandstof te gebruiken is natuurlijk al oud, maar de laatste jaren groeit de belangstelling snel,’ zegt Fokko Mulder, hoogleraar bij de afdeling Chemical Engineering van de TU Delft. ### Aardgasvrije kunstmest Ammoniak trekt de laatste jaren ook aandacht van chemici en chemiebedrijven die willen vergroenen, want deze simpele stof is met een volume van ruim 235 miljoen ton per jaar de één na belangrijkste anorganische bulkgrondstof. De basis voor ammoniaksynthese is het Haber-Boschproces, dat stikstof uit de lucht combineert met waterstof afkomstig uit methaan. Vooral de stoomreforming van methaan bij 800 ̊C vreet energie. De synthese van ammoniak neemt zo 1% van de wereldwijde koolstofdioxide-uitstoot voor zijn rekening. De Noorse multinational YARA ontwikkelt in het Zeeuwse Sluiskil plannen voor groene ammoniakproductie. In Sluiskil moet een elektrolysefabriek van 100 MW verrijzen, gevoed door offshore windenergie. Dat kan 75 000 ton groene ammoniak opleveren, ongeveer 10% van de jaarlijkse productie in Sluiskil. ‘De groene ammoniakroute kost nog aanmerkelijk meer met als obstakel de hoge elektriciteitsprijs en de forse investeringen in de bouw van elektrolyse-installaties,’ zegt Mulder. ‘Je wilt eigenlijk alleen waterstof maken als de stroomprijs laag is. Dat betekent dat je de waterstofinstallatie aan en uit wil zetten en dat is technisch niet altijd haalbaar. Het elektrolyseproces moet op een lager pitje doorgaan, ook op momenten dat stroom duur is.’ ### Opslag ‘Ik merk dat ammoniak steeds meer wordt gezien als manier om waterstof op te slaan,’ zegt Mulder, die betrokken was bij het ISPT-project Power to Ammonia. ‘De opslag van waterstof vreet energie, omdat je het moet koelen tot 250 ̊C voordat het vloeibaar wordt.’ Zodra we in Nederland veel meer wind- en zonne-energie produceren dan we op dat moment nodig hebben, is een buffer onmisbaar om de surplus tijdens piekdagen op te slaan. De energie kan weer worden vrijgemaakt door ammoniak te kraken en de waterstof te verbranden in een energiecentrale. Mulder: ‘Voor de toekomst zie ik ammoniak wel als het belangrijkste grootschalige opslagmedium. Er bestaan al ammoniaktanks van honderdduizend ton. Daar past tweederde terawattuur aan energie in. Daar kun je even mee vooruit.’

In de inleiding van het artikel wordt ammoniak genoemd als brandstof, als energiebuffer en als waterstofbron. Er kan met groene stroom, water en stikstof zoveel meer dan alleen de productie van kunstmest.

1	Geef de reactie van de verbranding van ammoniak waarbij stikstof en waterdamp ontstaan in een vergelijking weer.

2	Bereken de reactiewarmte van de verbranding van ammoniak.

3	Wat kun je zeggen over de reactiewarmte van de verbranding van ammoniak in vergelijking met de reactiewarmte van de verbranding van waterstof waarbij waterdamp ontstaat?

Waterstof wordt momenteel voornamelijk geproduceerd via het Haber-Boschproces. Hierbij laat je bij een hoge temperatuur methaan reageren met waterdamp, waarbij koolstofdioxide en waterstof ontstaan.

4	Geef de reactie tussen methaan en waterdamp in een vergelijking weer.

5	Verklaar de naam ‘stoomreforming’ voor dit proces.

6	Leg uit waarom men op zoek is naar een alternatieve methode om waterstof te produceren. Gebruik in je uitleg twee argumenten.

In Sluiskil wordt door YARA een elektrolysefabriek van 100 MW gebouwd die op jaarbasis 75 000 ton groene ammoniak moet gaan leveren.

7	Geef de elektrolyse van water in een vergelijking weer.

8	Geef ook de evenwichtsreactie van de vorming van ammoniak uit waterstof en stikstof in een vergelijking weer.

9	Laat via een berekening zien of een elektrolysefabriek van 100 MW gecombineerd met een ammoniakfabriek jaarlijks 75 000 ton ammoniak kan produceren.

Er bestaan al ammoniaktanks van honderdduizend ton. Daar past tweederde terawattuur aan energie in.

10	Laat in een berekening zien dat honderdduizend ton ammoniak overeenkomt met tweederde terawattuur (TWh). Zie Binas tabel 2. Verder is gegeven dat 1 TWh overeenkomt met TJ s1.

Ammoniak voor grootschalige opslag duurzame energie

# 1	4 NH3  + 3 O2  2 N2 + 6 H2O

# 2	Reactiewarmte verbranding ammoniak: E = 6 ×  2,42·105 + 4 × + 0,459·105 J =  1,27·106 J per 4 mol ammoniak, dus 1,27·106 / 4 =  3,17·105 J mol1 NH3.

# 3	2 H2 + O2  2 H2O: reactiewarmte verbranding waterstof E = 2 ×  2,42·105 J per 2 mol H2O, dus   1,21·105 J mol1.

# Je ziet dus dat de verbrandingswarmte van ammoniak 2,6× zo hoog is als die van waterstof.

# 4	CH4 + 2 H2O  CO2 + 4 H2

# 5	Je gebruikt water als waterdamp en daarmee zet je door zuurstofoverdracht twee stoffen om in twee andere stoffen.

# 6	Men wil de extra uitstoot van koolstofdioxide tegengaan om zo het broeikaseffect tegen te gaan. En men zoekt alternatieve manieren omdat de hoeveelheid aardgas eindig is.

# 7	2 H2O  2 H2 + O2

# 8	N2 + 3 H2  2 NH3

# 9	100 MW = 1,0·108 W, dus op jaarbasis maximaal 365 × 24 × 3600 × 1,0·108 J = 3,2·1015 J. Daarmee kun je 3,2·1015 / 2,86·105 = 1,1·1010 mol water ontleden en ontstaat maximaal 1,1·1010 mol H2.

# Uit 3 mol H2 ontstaat 2 mol NH3 dus uit 1,1·1015 mol H2 ontstaat 2 / 3 × 1,1·1010 = 7,4·109 mol NH3 = 7,4·109 × 17,031 = 1,3·1011 g = 1,3·105 ton = 130 000 ton.

# 75 000 ton zal behaald worden zelfs als de fabriek niet voor 100% van de tijd in gebruik is.

# 10	100 000 ton = 1,0·1011 g = 1,0·1011 / 17,031 = 5,9·109 mol NH3. En dit komt overeen met 5,9·109 × 0,459·105 = 2,7·1015 J.

# 2/3 TWh = 2/3·1012 Wh = 2/3·1012 × 3600 = 2,4·1015 J.

# Dus ze komen vrij aardig met elkaar overeen.

# Taxonomie van Bloom en leerdoelen

| # Vraag | # Bloom | # Leerjaar | # Leerdoel |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 2 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een berekening met reactiewarmtes uitvoeren. |
| # 3 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan een berekening met reactiewarmtes uitvoeren. |
| # 4 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 5 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 6 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 7 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 8 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een evenwichtsreactie opstellen. |
| # 9 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan rekenen met aantal mol, kWh en Joule. |
| # 10 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan rekenen met aantal mol en aantal Joule. |

# Betekenis Taxonomie van Bloom

# BLOOM O: Onthouden (geleerde kennis reproduceren of herkennen)

# BLOOM B: Begrijpen (de betekenis van informatie duiden en deze informatie verbinden met geleerde kennis)

# BLOOM T: Toepassen (geleerde kennis inzetten in een nieuwe situatie)

# BLOOM A: Analyseren (informatie in delen splitsen en deze delen verbinden met elkaar en met geleerde kennis)

# BLOOM E: Evalueren (de bruikbaarheid en beperkingen van indicatoren, methodes en indelingen begrijpen)

# BLOOM C: Creëren (kennis en informatie uit meerdere bronnen bundelen tot een nieuw idee, concept of product)