## recycling: susphos maakt de fosfaatcirkel rond

| Leerjaar | 4 havo en 4 vwo (met uitzondering van opgave 11: leerjaar 5) |
| --- | --- |
| Subdomein | chemische processen |
| Vaardigheid | A1; A11 |
| Specificaties | zouten |
| Trefwoorden | fosfaat, struviet, recycling, afvalwater, SusPhos, kunstmest, opschaling, rioolslib, |
| Vaardigheidsvraag | informatieverwerkingsvraag |

| hoofd/subdomein | Subdomein | Specificaties |
| --- | --- | --- |
| C / C1 | Chemische processen | Zouten |

# bron: Chemie Magazine, 9 augustus 2021

# Recycling: SusPhos maakt de fosfaatcirkel rond # Samen met stikstof en kalium is fosfaat nodig om gewassen te laten groeien. Het is dus een belangrijk bestanddeel van kunstmest. Daarnaast heeft fosfaat een brandvertragende werking, wat een tweede toepassingsgebied oplevert. De wereldwijde fossiele voorraden raken echter op. Fosfaat staat daarom niet voor niets op de lijst van ‘kritieke grondstoffen’ die de EU in 2017 opstelde. # SusPhos # Om te voorkomen dat fosfaat ongewild in grote hoeveelheden in het milieu terechtkomt – via uitscheiding door de mens – is het nodig om afvalwater te defosfateren. Dat leidt tot een stroom fosfaatrijk struviet uit de enkele tientallen afvalwaterzuiveringen in Nederland. Verder zit er veel fosfaat in het rioolslib dat in Moerdijk en Dordrecht wordt verbrand. De vrijkomende fosfaatrijke as blijft onbenut. Het is daarom niet verwonderlijk dat er veel onderzoek is gedaan naar mogelijkheden om fosfaat uit deze twee afvalstromen te recyclen. # ‘Het SusPhos-proces ontsluit het fosfaat met een sterk zuur,’ vertelt CTO Willem Schipper. ‘Ons proces onderscheidt zich op een manier waar elke chemicus blij van wordt: het is eenvoudig, kost weinig water en energie en kent een goede selectiviteit. Dat moet ook wel om commercieel uit de voeten te kunnen, want we winnen bulkchemicaliën met een lage marge. De selectiviteit zijn we nu in de pilotinstallatie nog verder aan het optimaliseren.’ # Alles verwaarden # SusPhos maakt in het recyclingproces zowel gebruik van de as van verbrand rioolslib als van het struviet uit rioolwaterzuiveringsinstallaties. Schipper: ‘Het proces is hetzelfde, maar de samenstelling van de grondstof niet. Het proces met struviet hebben we in de pilotinstallatie inmiddels volledig in de vingers, dat draait lekker. Behalve fosfaat levert het ook magnesiumzout op. Dat gaat weer terug naar de rioolwaterzuiveringen, waar het ervoor zorgt dat het fosfaat bij de zuivering neerslaat als struviet.’ # De as uit de slibverbranding is een chemisch heterogener mengsel van mineralen. ‘Daarvan is het wat moeilijker om de selectiviteit en de opbrengst op het niveau te brengen dat we willen,’ aldus Schipper. ‘Uit de as winnen we ook ijzer- en aluminiumzouten die kunnen dienen om fosfaat te laten neerslaan.’ # Operationele schaal # Een tweede belangrijke vraag waar SusPhos op korte termijn een antwoord op moet formuleren: gaat het bedrijf meteen van pilotinstallatie naar operationele schaal of zet het eerst een tussenstap op demonstratieschaal? Schipper geeft aan dat er argumenten zijn om meteen een grote stap te zetten. ‘De pilotinstallatie in Leeuwarden produceert 25 kilo fosfaat per dag. Het proces hebben we al goed in de vingers en het bevat vooral standaardtechnologie. Daardoor is niet te verwachten is dat bij opschaling naar 50 000 ton per jaar opeens heel andere aspecten opdoemen dan nu bij de pilotinstallatie het geval is.’ # Vivianiet # Technologisch denkt SusPhos inmiddels alweer verder dan de huidige stand van zaken. ‘Ons proces leent zich voor as uit rioolslib en struviet, maar we zien inmiddels ook een derde mogelijke grondstofstroom: vivianiet. Dat is een gehydrateerd ferro-fosfaat dat met magneten kan worden teruggewonnen uit rioolslib. We gaan onderzoeken tot welke resultaten en opbrengsten dat in ons proces leidt.’

Fosfaat kan in de vorm van struviet, Mg(NH4)PO4·6H2O, gewonnen worden uit afvalwater.

1	Geef de reactie van de vorming van struviet uit de ionen in een vergelijking weer.

Struviet is een dubbelzout met kristalwater.

2	Verklaar dat struviet als dubbelzout voorkomt.

3	Leg uit dat struviet als zouthydraat voorkomt.

4	Leg uit hoe je via een eenvoudig experiment het kristalwatergehalte van struviet kunt bepalen.

De pilotfabriek produceert zo’n 25 kg fosfaat per dag.

5	Bereken hoeveel kg struviet daarvoor nodig is.

6	Bereken de factor van toename als de stap gezet wordt van pilot tot operationele fabriek.

Het SusPhos-proces gebruikt een sterk zuur bij de ontsluiting van fosfaat uit struviet.

7	Geef de reactie van een sterk zure oplossing, zoals een zwavelzuuroplossing, met struviet in een vergelijking weer.

8	Leg uit welk(e) magnesiumzout(en) ook gevormd wordt(en) bij deze reactie.

9	Bereken hoeveel ton struviet nodig is om 50 000 ton fosfaat op jaarbasis te produceren.

Een andere stof die mogelijk als grondstof gebruikt kan worden is vivianiet, een gehydrateerd ferrofosfaat met de chemische formule Fe3(PO4)2·8H2O.

10	Geef de systematische naam voor vivianiet.

11	Geef de reactie als vivianiet in contact wordt gebracht met een sterk zure oplossing zoals een zwavelzuuroplossing.

Recycling: SusPhos maakt de fosfaatcirkel rond

# 1	Mg2+ + PO43 + NH4+ + 6 H2O ⟶ Mg(NH4)PO4·6H2O

# 2	Je hebt twee verschillende positieve ionen en één negatief ion, dus je hebt een mengsel van magnesiumfosfaat en ammoniumfosfaat.

# 3	Er staat in de formule 6 H2O, dus er zijn in het rooster watermoleculen ingebouwd.

# 4	Weeg een hoeveelheid van het zouthydraat af, verhit het mengsel gedurende een korte tijd, laat afkoelen en weeg opnieuw. Het verschil tussen voor en na verwarmen is de hoeveelheid kristalwater.

# 5	25 kg fosfaat = 25 000 g PO43 
25 000 g = 25 000 / 94,97 mol = 263 mol. 
Struviet is Mg(NH4)PO4·6H2O met M = 254,41 u. 
263 mol struviet is 263 × 254,41 = 6,5·104 g = 65 kg struviet.

# 6	Van 25 kg  per dag naar 50 000 ton per jaar. Bij een dagproductie van 25 kg hoort een jaarproductie van 365 × 25 kg = 9125 kg = 9,1 ton. Dus de factor van toename is 50 000 / 9,1 = 5500.

# 7	Mg(NH4)PO4·6H2O + 3 H+  Mg2+ + NH4+ + H3PO4 + 6 H2O

# Mg(NH4)PO4·6H2O + 3 H3O+  Mg2+ + NH4+ + H3PO4 + 9 H2O

# 8	De zouten magnesiumsulfaat en ammoniumsulfaat zullen gevormd kunnen worden.

# 9	50 000 ton fosfaat = 5,0·1010 g = 5,0·1010 / 94,97 = 5,3·108 mol fosfaat. Dan ook 5,3·108 mol struviet = 5,3·108 × 254,41 = 1,3·1011 g = 131 000 ton struviet.

# 10	Het ijzerion is Fe2+, dus de juiste systematische naam is ijzer(II)fosfaatoctahydraat.

# 11	Fe3(PO4)2·8H2O + 6 H+  3 Fe2+ + 2 H3PO4 + 8 H2O

# Fe3(PO4)2·8H2O + 6 H3O+  3 Fe2+ + 2 H3PO4 + 14 H2O

# Taxonomie van Bloom en leerdoelen

| # Vraag | # Bloom | # Leerjaar | # Leerdoel |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 2 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 3 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen wat kristalwater is. |
| # 4 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen hoe je experimenteel de hoeveelheid kristalwater bepaalt. |
| # 5 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan rekenen met aantal g en aantal mol. |
| # 6 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan rekenen met verhouding per dag en per jaar. |
| # 7 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een vergelijking van een zuur-basereactie opstellen. |
| # 8 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 9 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan rekenen met het aantal g en aantal mol. |
| # 10 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan de systematische naam van een zouthydraat geven. |
| # 11 | # T | # 5H # 5V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |

# Betekenis Taxonomie van Bloom

# BLOOM O: Onthouden (geleerde kennis reproduceren of herkennen)

# BLOOM B: Begrijpen (de betekenis van informatie duiden en deze informatie verbinden met geleerde kennis)

# BLOOM T: Toepassen (geleerde kennis inzetten in een nieuwe situatie)

# BLOOM A: Analyseren (informatie in delen splitsen en deze delen verbinden met elkaar en met geleerde kennis)

# BLOOM E: Evalueren (de bruikbaarheid en beperkingen van indicatoren, methodes en indelingen begrijpen)

# BLOOM C: Creëren (kennis en informatie uit meerdere bronnen bundelen tot een nieuw idee, concept of product)