## pilotproject methaanoxidatie externe mestopslagen drijfmest

| Leerjaar | 4 havo en 4 vwo (m.u.v. opgave 5: 5 vwo) |
| --- | --- |
| Subdomein | chemische processen |
| Vaardigheid | A1; A11; A14 |
| Specificaties | verbrandingen |
| Trefwoorden | mest, drijfmest, biogas, biologische oxidatie, thermische oxidatie, broeikasgas , koolstofdioxide, milieu |
| Vaardigheidsvraag | informatieverwerkingsvraag |

| hoofd/subdomein | Subdomein | Specificaties |
| --- | --- | --- |
| C / C1 | Chemische processen | Verbrandingen |

# bron: WUR.nl, juni 2022

Pilotproject methaanoxidatie externe mestopslagen drijfmest Figuur 1 pilotproject methaanoxidatie Opgeslagen mest produceert continu biogas waarvan circa 60% bestaat uit methaan. Om methaanemissie uit opgeslagen mest te verminderen, kan methaan geoxideerd worden. Door oxidatie wordt CH4 omgezet in CO2 en water, waardoor de impact op het klimaat met ongeveer een factor tien vermindert. Biologische oxidatie van methaan vindt plaats met behulp van bacteriën en kan plaatsvinden in een ondergronds ‘bodemfilter’ of in een bovengronds ‘biofilter’. Op een aantal melkveebedrijven wordt een ondergronds bodempakket geplaatst waarbij het methaangas dat ontstaat in de mestopslag door geperforeerde buizen in de bodem wordt geleid. In de bodem zullen bacteriën het methaan omzetten in water en CO2. Op andere melkveebedrijven zal het methaan door een bovengronds filter worden geleid waar, net zoals bij het ondergrondse filter, bacteriën het methaan zullen afbreken. Thermische oxidatie vindt plaats door het affakkelen van het methaan in combinatie met de juiste hoeveelheid zuurstof. Het methaan wordt dus verbrand, wat resulteert in water en CO2, net zoals bij de biologische oxidatie.

Het gaat in het artikel over twee broeikasgassen.

1	Welke twee broeikasgassen worden besproken?

2	Welk verschil is er bekend over die twee broeikasgassen gerelateerd aan het broeikaseffect?

Opgeslagen mest produceert continu het biogas methaan (en koolstofdioxide). Als bron kun je daarvoor de aanwezige koolhydraten in de mest aanwijzen. Bacteriën zetten koolhydraten als zetmeel om in methaan en koolstofdioxide.

3	Geef de reactievergelijking waarbij uit zetmeel methaan en koolstofdioxide gevormd worden.

Biogas zou volgens het artikel voor circa 60% bestaan uit methaan.

4	Leg uit of dit overeenkomt met de reactievergelijking uit vraag 3.

Je kunt de reactie waarbij biogas ontstaat in twee halfreacties weergeven, namelijk de reactie waarbij zetmeel omgezet wordt in methaan, water en H+ en de halfreactie waarbij zetmeel in zuur milieu omgezet wordt in koolstofdioxide en water.

5	Geef beide halfreacties.

6	Laat zien hoe je uit de twee halfreacties de totaalvergelijking kunt afleiden.

Het gevormde biogas, beter gezegd het methaan in biogas, wordt in het pilotproject omgezet in koolstofdioxide. Daartoe wordt een tweetal systemen getest, namelijk de biologische oxidatie en de thermische oxidatie.

7	Licht het verschil toe tussen biologische en thermische oxidatie.

8	Geef de reactie die optreedt bij zowel de biologische oxidatie als die bij de thermische oxidatie in een vergelijking weer.

De thermische oxidatie wordt uitgevoerd door biogas met de juiste hoeveelheid zuurstof te laten reageren.

9	Licht toe wat bedoeld wordt met ‘de juiste hoeveelheid zuurstof’.

10	Bedenk een praktische toepassing voor de vrijkomende warmte bij de thermische oxidatie.

Het totale proces kan in een blokschema weergegeven worden.

11	Geef het blokschema van mest tot oxidatie van biogas. Geef de drie opties weer in het blokschema.

Pilotproject methaanoxidatie externe mestopslagen drijfmest

1	Methaan en koolstofdioxide.

2	Methaan is 25x zo sterk als broeikasgas vergeleken met koolstofdioxide. Verder wordt genoemd dat de impact op de natuur met een factor 10 wordt verminderd.

3	(C6H10O5)n + n H2O  3n CH4 + 3n CO2

4	Gezien de verhouding 3n CH4 : 3n CO verwacht je 50% methaan.

# 5	(C6H10O5)n + 24n H+ + 24n e  6n CH4 + 5n H2O

# (C6H10O5)n + 7n H2O  6n CO2 + 24n H+ + 24n e

# 2 (C6H10O5)n + 2n H2O   6n CH4 + 6n CO2

# 6	Alle coëfficiënten delen door 2: (C6H10O5)n + n H2O  3n CH4 + 3n CO2

# 7	Biologische oxidatie vindt plaats met behulp van bacteriën, thermische oxidatie betekent het affakkelen van de gevormde methaan. Het grootste verschil is de reactietemperatuur die bij biologische oxidatie veel lager is.

# 8	CH4 + 2 O2  CO2 + 2 H2O

# 9	Alle aanwezige methaan moet verbrand worden en daarvoor moet zoveel zuurstof aanwezig zijn dat methaan volledig verbrandt.

# 10	De warmte zou gebruikt kunnen worden om het huis op te warmen.

# 11

# Taxonomie van Bloom en leerdoelen

| # Vraag | # Bloom | # Leerjaar | # Leerdoel |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # O | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 2 | # O | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 3 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 4 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 5 | # T | # 5V | # Ik kan halfreacties en een totaalvergelijking opstellen. |
| # 6 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan een totaalvergelijking met kleinst mogelijke coëfficiënten weergeven. |
| # 7 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 8 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 9 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen waarom er voldoende zuurstof aanwezig moet zijn bij de thermische oxidatie. |
| # 10 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan een nuttige toepassing voor de restwarmte van de thermische oxidatie benoemen. |
| # 11 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een blokschema tekenen. |

# Betekenis Taxonomie van Bloom

# BLOOM O: Onthouden (geleerde kennis reproduceren of herkennen)

# BLOOM B: Begrijpen (de betekenis van informatie duiden en deze informatie verbinden met geleerde kennis)

# BLOOM T: Toepassen (geleerde kennis inzetten in een nieuwe situatie)

# BLOOM A: Analyseren (informatie in delen splitsen en deze delen verbinden met elkaar en met geleerde kennis)

# BLOOM E: Evalueren (de bruikbaarheid en beperkingen van indicatoren, methodes en indelingen begrijpen)

# BLOOM C: Creëren (kennis en informatie uit meerdere bronnen bundelen tot een nieuw idee, concept of product)