## rotterdamse importterminal ammoniak

| Leerjaar | 5 havo en 5 vwo |
| --- | --- |
| Subdomein | Chemische processen |
| Vaardigheid | A1; A11; A14 |
| Specificaties | Verbrandingen |
| Trefwoorden | Waterstof, duurzaam, elektrolyse, energiedrager, groene ammoniak, koolstofdioxide, milieu |
| Vaardigheidsvraag | Informatieverwerkingsvraag |

| hoofd/subdomein | Subdomein | Specificaties |
| --- | --- | --- |
| C / C1 | Chemische processen | Verbrandingen |

# Bron: Petrochem, 30 juni 2022

# Rotterdamse importterminal ammoniak Air Products en Gunvor Petroleum Rotterdam hebben een ontwikkelingsovereenkomst ondertekend voor een importterminal op het Gunvor-terrein in Europoort Rotterdam. Het terrein is een strategische locatie voor de aanvoer van groene ammoniak vanuit grootschalige overzeese waterstofproductielocaties van Air Products en haar partners. Investering Zo investeert Air Products samen met ACWA Power en NEOM in een grootschalige faciliteit in Saoedi-Arabië. Deze gaat meer dan vier gigawatt hernieuwbare energie leveren, afkomstig van zonne- en windenergie, gebruiken voor de productie van dagelijks 650 ton waterstof en een jaarlijkse productiehoeveelheid van 1,2 miljoen ton groene ammoniak. Bij aankomst in Rotterdam wordt de groene ammoniak omgezet in groene waterstof en gedistribueerd naar Europese markten. ### Certificering Certificering van groene waterstof moet ervoor zorgen dat de geïmporteerde groene ammoniak, en de daaruit resulterende groene waterstof, ook als zodanig worden erkend en meegeteld in de Europese doelstellingen voor hernieuwbare energie. En met het oog op financiële steun moet het project worden erkend als een Important Project of Common European Interest om het financiële gat te dichten tussen het gebruik van grijze en groene waterstof. ### Uitbreiding OCI investeert in een uitbreiding in een importterminal voor ammoniak in de haven van Rotterdam. In een eerste fase gaat de capaciteit van 400 kiloton naar maximaal 1.200 kiloton per jaar. Voor de tweede fase heeft OCI een basis engineeringpakket afgerond voor de bouw van een nieuwe ammoniaktank op de terminal. Deze maakt een toename van de overslag tot boven de 3 miljoen ton per jaar mogelijk.

Het project gaat uit van vorming waterstof en ammoniak in Saoedi-Arabië.

1	Leg uit waarom er gekozen is voor duurzame elektrische energie in Saoedi-Arabië.

2	Wat versta je onder het begrip ‘duurzaamheid’?

De elektrische energie wordt gebruikt om waterstof te produceren uit water.

3	Geef de vergelijking van de reactie waarbij met behulp van elektrische energie waterstof wordt gevormd.

Er wordt i het artikel gesproken over grijze en groene waterstof.

4	Wat is het verschil tussen grijze en groene waterstof?

Een gedeelte van de gevormde waterstof wordt omgezet in vloeibaar ammoniak. Ammoniak wordt uit waterstof en stikstof in een evenwichtsreactie gevormd.

5	Geef de evenwichtsreactie in een vergelijking weer.

6	Leg uit waarom voor vervoer is gekozen om het waterstof om te zetten in ammoniak.

In de faciliteit in Saoedi-Arabië met een vermogen van 4 GW wordt dagelijks 650 ton waterstof geproduceerd en op jaarbasis 1,2 miljoen ton ammoniak.

7	Laat door een berekening zien dat niet alle gevormde waterstof omgezet wordt in ammoniak.

8	Bereken het rendement van de vorming van waterstof uit water.

De ammoniak wordt in Rotterdam weer omgezet in waterstof.

9	Geef de reactie van deze omzetting in een vergelijking weer.

10	Leg uit of deze reactie endotherm of exotherm is.

11	Teken het blokschema van het totaalproces in Saoedi-Arabië. Let op: bij een evenwichtsreactie heb je te maken met een retourstroom van niet gereageerde stoffen.

Rotterdamse importterminal ammoniak

1	In Saoedi-Arabië heb je meer zonuren die tevens meer energie leveren omdat de zonnepanelen de zonne-energie beter benutten.

2	Duurzaam betekent dat je dergelijke energiebronnen hernieuwbaar zijn. Dus de `	natuur kan dir op korte termijn weer aanvullen.

3	2 H2O  2 H2 + O2

# 4	Grijze waterstof is gemaakt uit fossiele bronnen, groene waterstof uit duurzame bronnen.

# 5	N2 + 3 H2  2 NH3

# 6	Ammoniak is vrij gemakkelijk vloeibaar te maken en neemt daarbij veel minder volume in dan een gas. Om waterstof vloeibaar te maken heb je een zeer lage temperatuur of hoge druk nodig.

# 7	Dagelijks 650 ton waterstof is maximaal op jaarbasis 365 × 650 = 2,37·105 ton waterstof. 2,37·105 ton = 2,37·1011 g H2. 2,37·1011 g = 2,37·1011 / 2,016 = 1,18·1011 mol H2. Uit de reactievergelijking volgt dat uit 3 mol H2 er 2 mol NH3 ontstaat. Dus 1,18·1011 mol H2 levert maximaal 2 / 3 × 1,18·1011 = 7,85·1010 mol NH3. En omrekenen in aantal g: 7,85·1010 mol NH3 = 7,85·1010 × 17,031 = 1,34·1012 g NH3 = 1,34·106 ton = 1,34 miljoen ton NH3. Er wordt 1,2 miljoen ton ammoniak geproduceerd dus niet alle waterstof is omgezet of de fabriek werkt geen 365 dagen.

# 8	4 GW = 4·109 W = 4·109 J s1. De ontledingswarmte van water is +2,86·105 J mol1. Per etmaal wordt 4·109 × 24 × 3600 = 3,46·1014 J geleverd. Hiermee kan 3,46·1014 / 2,86·105 = 1,20·109 mol water ontleed worden bij 100% rendement. Het rendement is

# 9	2 NH3  N2 + 3 H2

# 10	De vormingswarmte van ammoniak is exotherm dus de ontledingswarmte is endotherm.

# 11

# Taxonomie van Bloom en leerdoelen

| # Vraag | # Bloom | # Leerjaar | # Leerdoel |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 2 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen wat duurzaam betekent. |
| # 3 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 4 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan het verschil aangeven tussen grijze en groene waterstof. |
| # 5 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een evenwichtsreactie opstellen. |
| # 6 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 7 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan rekenen aan reacties. |
| # 8 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan rekenen met reactiewarmten. |
| # 9 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een evenwichtsreactie opstellen. |
| # 10 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan uitleg geven over endotherm / exotherm. |
| # 11 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een blokschema tekenen. |

# Betekenis Taxonomie van Bloom

# BLOOM O: Onthouden (geleerde kennis reproduceren of herkennen)

# BLOOM B: Begrijpen (de betekenis van informatie duiden en deze informatie verbinden met geleerde kennis)

# BLOOM T: Toepassen (geleerde kennis inzetten in een nieuwe situatie)

# BLOOM A: Analyseren (informatie in delen splitsen en deze delen verbinden met elkaar en met geleerde kennis)

# BLOOM E: Evalueren (de bruikbaarheid en beperkingen van indicatoren, methodes en indelingen begrijpen)

# BLOOM C: Creëren (kennis en informatie uit meerdere bronnen bundelen tot een nieuw idee, concept of product)