## toyota presenteert nieuwe waterstoftank

| Leerjaar | 4 havo en 4 vwo |
| --- | --- |
| Subdomein | chemische processen |
| Vaardigheid | A1; A11; A14 |
| Specificaties | brandstof |
| Trefwoorden | waterstof, duurzaam, elektrolyse, energiedrager, brandstofcel, koolstofdioxide, milieu |
| Vaardigheidsvraag | informatieverwerkingsvraag |

| hoofd/subdomein | Subdomein | Specificaties |
| --- | --- | --- |
| C / C1 | Chemische processen | Brandstof |

# bron: Waterstof Magazine, 7 juni 2022

# Toyota presenteert nieuwe waterstofopslagtank # Toyota en haar dochteronderneming Woven Planet, hebben een werkend prototype ontwikkeld van een draagbare waterstofpatroon. Dit waterstofpatroon zal het dagelijkse transport en de levering van waterstofenergie vergemakkelijken voor een breed scala aan dagelijkse toepassingen in en buiten het huis. Toyota en Woven Planet bestuderen een aantal levensvatbare routes naar koolstofneutraliteit en beschouwen waterstof als een veelbelovende oplossing. Waterstof heeft grote voordelen. Bij gebruik van waterstof komt geen koolstofdioxide (CO2) vrij. Wanneer waterstof wordt geproduceerd met behulp van hernieuwbare energiebronnen zoals wind, zon, geothermie en biomassa, wordt de CO2-uitstoot tijdens het productieproces ook geminimaliseerd. Waterstof kan worden gebruikt om elektriciteit op te wekken in brandstofcelsystemen en als verbrandingsbrandstof. # Toepassingen waterstof # De meeste waterstof wordt gevormd uit fossiele brandstoffen en gebruikt voor industriële doeleinden zoals de productie van kunstmest en bij de aardolieraffinage. Om waterstof te gebruiken als energiebron in onze huizen en in het dagelijks leven, moet de technologie voldoen aan verschillende veiligheidsnormen. We verwachten dat waterstof in de toekomst met een zeer lage CO2-uitstoot zal worden gevormd en in een grotere verscheidenheid aan toepassingen zal worden gebruikt. Ons doel is om waterstof gemeengoed te maken door deze schone vorm van energie veilig, gemakkelijk en betaalbaar te maken. Woven City zal een reeks energietoepassingen met waterstofpatronen onderzoeken en testen, waaronder mobiliteit, huishoudelijke toepassingen. Samen met uitvinders en degenen die in en rond Woven City wonen, zullen we voortdurend meer praktische toepassingen voor waterstofpatronen ontwikkelen. Het uiteindelijke doel van dit project is om een klimaatneutrale samenleving te realiseren waar iedereen toegang heeft tot schone (waterstof)energie, eerst in Japan en daarna over de hele wereld. # 1 Er wordt aangenomen dat één waterstofpatroon voldoende elektriciteit levert om een huishoudelijke magnetron ongeveer 3-4 uur te laten werken (op basis van de aanname dat een toekomstige hogedruk-waterstoftank een elektriciteitsproductie van ongeveer 3,3 kWh per eenheid levert).

Waterstof kan gezien worden als een veel belovende duurzame brandstof.

1	Wat versta je onder een duurzame brandstof?

Waterstof kan met behulp van windmolens geproduceerd worden.

2	Leg uit hoe waterstof met behulp van windmolens geproduceerd kan worden.

3	Geef de reactie die daarbij optreedt in een vergelijking weer.

De gevormde waterstof kan daarna als brandstof dienst doen.

4	Wat is het verschil tussen verbranden van waterstof in een brandstofcel en het verbranden in een waterstofmotor?

5	Geef de reactie die optreed in een vergelijking weer.

.

Figuur 1 waterstoftank (breedte × diepte × hoogte = 40 cm × 13cm ×13 cm)

Toyota heeft waterstof opgeslagen in kleine waterstoftanks (figuur 1).

6	Bereken de inhoud van zo’n waterstoftank aan de hand van bijgeleverde gegevens.

7	Bereken hoeveel g waterstof als gas opgeslagen kan worden in zo’n waterstoftank.

8	Bereken hoeveel joule de opgeslagen hoeveelheid waterstof kan leveren.

Volgens voetnoot 1 in het artikel kan de waterstof die opgeslagen zit in een waterstoftank een magnetron gedurende 3-4 uur van voldoende energie voorzien. Het vermogen van de waterstof in de tank is 3,3 kWh. Gegeven: 1 kWh = 3,6 MJ.

9	Bereken hoeveel kg waterstof nodig is om 3,3 kWh te leveren.

10	Leg aan de hand van een berekening uit dat waterstof niet als gas opgeslagen kan zitten in zo’n waterstoftank.

11	Laat met een berekening zien of waterstof als vloeistof in een waterstoftank wel voldoende energie levert. Gegeven is dat de dichtheid van vloeibaar waterstof 0,0678 g cm3.

Toyota presenteert nieuwe waterstoftank

1	Een duurzame brandstof is vervaardigd uit hernieuwbare grondstoffen of vervaardigd met behulp van duurzame energie.

2	Windmolens produceren elektrische energie die in een elektrolyser omgezet wordt in chemische energie.

3	2 H2O  2 H2 + O2

4	In een verbrandingsmotor wordt waterstof bij hoge temperatuur verbrand, waarbij de warmte omgezet wordt in bewegingsenergie.

In een brandstofcel wordt waterstof bij redelijk lage temperatuur omgezet in elektrische energie. Deze elektrische energie wordt daarna omgezet in bewegingsenergie.

# 5	2 H2 + O2  2 H2O

6	De inhoud van de waterstoftank is 40 × 13 × 13 = 6,76·103 cm3.

7	De dichtheid  = m / V met V = 40 × 13 × 13 = 6,76·103 cm3 = 6,76 dm3 en  = m / V = 0,090 g dm3. Uit Binas tabel 12 volgt dat m =  × V = 0,090 × 6,76 = 0,608 g.

8	0,608 g =  0,608 / 2,016 = 0,302 mol. 
0,302 mol H2 levert 0,302 × 2,86·105 J = 8,63·104 J. 
Volgens het artikel levert 1 kWh 3,6 MJ aan energie.

9	3,3 kWh dan 3,3 × 3,6 = 12 MJ = 1,2·107 J. Dit is veel meer dan de berekende hoeveelheid van 8,63·104 J.

10	Er moet 1,2·107 J geleverd worden. Per mol H2 wordt er 2,86·105 J geleverd dus nodig 1,2·107 / 2,86·105 = 41,5 mol H2. 
41,5 mol = 41,5 × 2,0 16 = 83,7 g = 8,37·102 kg. Dit is geen 5 kg!

11	V = 676 cm3,  = 0,0678 g cm3, dus m = 676 × 0,0678 = 45,8 g H2. 
45,8 g = 45,8 / 2,016 = 22,7 mol H2. 
Dit levert 22,7 × 2,86·105 = 6,5·106 J. Ook nog niet de eerder berekende hoeveelheid van 1,2·107 J.

# Taxonomie van Bloom en leerdoelen

| # Vraag | # Bloom | # Leerjaar | # Leerdoel |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen wat duurzaam betekent. |
| # 2 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan aangeven welke energieomzettingen er plaatsvinden. |
| # 3 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 4 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan het verschil aangeven tussen verbranden van waterstof in een motor en verbranden van waterstof in een brandstofcel. |
| # 5 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 6 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan een volume uitrekenen. |
| # 7 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan rekenen met dichtheid. |
| # 8 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan aantal g omrekenen in aantal mol. |
| # 9 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan rekenen met vermogen. |
| # 10 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan rekenen met massa, mol en aantal J. |
| # 11 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan rekenen met massa, mol en aantal J. |

# Betekenis Taxonomie van Bloom

# BLOOM O: Onthouden (geleerde kennis reproduceren of herkennen)

# BLOOM B: Begrijpen (de betekenis van informatie duiden en deze informatie verbinden met geleerde kennis)

# BLOOM T: Toepassen (geleerde kennis inzetten in een nieuwe situatie)

# BLOOM A: Analyseren (informatie in delen splitsen en deze delen verbinden met elkaar en met geleerde kennis)

# BLOOM E: Evalueren (de bruikbaarheid en beperkingen van indicatoren, methodes en indelingen begrijpen)

# BLOOM C: Creëren (kennis en informatie uit meerdere bronnen bundelen tot een nieuw idee, concept of product)