## in 2028 op waterstof naar londen

| Leerjaar. | 5 havo en 5 vwo |
| --- | --- |
| Subdomein | chemische processen |
| Vaardigheid | A1; A11; A14 |
| Specificaties | verbrandingen |
| Trefwoorden | waterstof, duurzaam, elektrolyse, energiedrager, brandstofcel, koolstofdioxide, milieu |
| Vaardigheidsvraag | informatieverwerkingsvraag |

| hoofd/subdomein | Subdomein | Specificaties |
| --- | --- | --- |
| C / C1 | Chemische processen | Verbrandingen |

# bron: de Gelderlander, 13 juni 2022

# In 2028 op waterstof naar Londen # Vliegen op waterstof met middelgrote passagierstoestellen op afstanden tot 750 kilometer: een groep Nederlandse bedrijven gaat dat al vanaf 2028 mogelijk maken. De ambitie is opmerkelijk omdat passagiersvliegtuigen op waterstof - zonder uitstoot van schadelijke broeikasgassen - doorgaans als toekomstmuziek worden gezien. Op dit moment wordt alleen geëxperimenteerd met kleine toestellen. Het Nederlands consortium zegt vanaf 2028 commercieel rendabele vluchten tussen bijvoorbeeld Rotterdam en Londen mogelijk te kunnen maken voor toestellen met veertig tot tachtig passagiers. Het gaat bestaande middelgrote propellervliegtuigen ombouwen. “We halen de motor eruit en bouwen er een nieuw systeem in, waarna hij op waterstof vliegt,” zegt ondernemer Michel van Ierland. Waar de vliegtuigbrandstof nu nog in de vleugels wordt opgeslagen, worden die in het zogenoemde Hydrogen Aircraft Powertrain and Storage System (HAPSS) vervangen door een waterstoftank in de staart van het vliegtuig. De waterstof wordt richting de motor getransporteerd en omgezet in elektriciteit, waarmee de propellers vervolgens worden aangedreven. # Offerte # “Er vliegen op dit moment wereldwijd zo’n 1500 toestellen rond die geschikt zijn voor ons pakket. We hebben de eerste aanvraag voor een offerte al binnen,” zegt Van Ierland. Met name in het Caraïbisch gebied maar ook in Scandinavië zijn er veel eilanden waar trein noch auto een alternatief voor vliegen is. “Vaak zie je dat mensen wel wat optimistisch zijn, maar dat het op de langere termijn toch wel degelijk realiseerbaar is,” zegt luchtvaartdeskundige Melkert. Hij verwacht dat er de komende jaren steeds meer biokerosine en synthetische kerosine worden gebruikt, dat mag ook al in bestaande toestellen. “Maar waterstof is gewoon de makkelijkst te maken duurzame brandstof. Het is ook heel licht. Dus op de lange termijn liggen daar de kansen, en die kan Nederland ook pakken.” # Vergroenen # Het consortium schat dat een ticket tot 10 procent duurder wordt, maar dat consumenten dat ook bereid zullen zijn te betalen als hun vlucht echt groen is. “We gaan de vergroening van de luchtvaart versnellen,” zegt Rinke Zonneveld van de Zuid-Hollandse ontwikkelingsmaatschappij InnovationQuarter, ook partner in het project. Nederland heeft honderd jaar ervaring in de luchtvaart. “Met het vliegen op waterstof gaat de Nederlandse luchtvaartindustrie weer vooroplopen.”

Waterstof kan als vliegtuigbrandstof gebruikt worden.

1	Geef de energieomzettingen die plaatsvinden vanaf de aanvoer van waterstof vanuit de voorraadtank in het vliegtuig tot aan het vliegen van een propellervliegtuig.

2	Hoe kun je groene waterstof maken?

3	Geef de reactievergelijking die optreedt bij de vorming van waterstof in een elektrolyser.

4	Leg uit dat geen enkele energieomzetting 100% rendement heeft.

Waterstof is licht.

5	Leg duidelijk uit wat bedoeld wordt met ‘waterstof is licht’.

Om werkelijk 750 km te kunnen vliegen, moet de waterstof als vloeistof in de tank bewaard worden. Er zijn twee manieren om waterstofgas vloeibaar te maken, namelijk via compressie of via temperatuurverlaging, of een combinatie van beide manieren.

6	Leg uit hoe de twee manieren waterstofgas omzetten in vloeibaar waterstof.

Om waterstof om te zetten in elektriciteit moet er een bepaald apparaat aanwezig zijn.

7	Welk apparaat wordt bedoeld?

8	Geef de reactievergelijking die optreedt als in het vliegtuig waterstof omgezet wordt in elektriciteit.

9	Geef in een blokschema het proces weer van bewegende windmolens tot opstijgen van het propellervliegtuig.

Bekijk de volgende uitspraak: ‘Groene waterstof is duurzamer dan bio-kerosine en synthetische kerosine.’

10	Beargumenteer of je het al dan niet eens bent met deze uitspraak.

Bio-kerosine wordt gemaakt uit plantaardige oliën en vetten. Via omestering met methanol krijg je methylvetzuur esters. Methylvetzuuresters worden gevormd bij reactie tussen een olie/vet met methanol.

11	Geef de reactie in structuurformules tussen glyceryltrioleaat en methanol waarbij glycerol en methyloleaat ontstaan.

12	Geef de reactievergelijking in structuurformules waarbij methylstearaat ontstaat uit methyloleaat.

13	Leg op microniveau uit dat methylstearaat wel goed mengt met fossiele kerosine maar heel slecht met glycerol.

Synthetische kerosine wordt gemaakt uit syngas, een mengsel van CO en H2. Syngas zelf wordt gemaakt door bij hoge temperatuur bio-methaan en H2O (stoom) in een evenwichtsreactie te laten reageren tot syngas.

14	Geef de optredende evenwichtsreactie in een vergelijking weer.

15	Leg aan de hand van de evenwichtsreactie uit welke verschuiving van het evenwicht optreedt bij een hoge temperatuur en druk.

16	Leg uit dat de opbrengst aan syngas bij hoge druk en hoge temperatuur hoger is dan die bij lage druk en lage temperatuur. Betrek in je antwoord de gegevens uit vraag 15.

In 2028 op waterstof naar Londen

1	Chemische energie wordt in de brandstofcel omgezet in elektrische energie. Daarna wordt de elektrische energie omgezet in bewegingsenergie van de propeller. Als laatste wordt bewegingsenergie van de propeller omgezet in bewegingsenergie van het vliegtuig.

2	Groene waterstof kun je maken met behulp van duurzame energie.

3	2 H2O  2 H2 + O2

4	Er vindt bij elke energieomzetting warmteverlies van het systeem naar de omgeving plaats.

5	‘Waterstof is licht’ betekent dat de dichtheid zeer klein is.

6	Compressie betekent dat men het gas onder zeer grote druk brengt waarbij (een deel van) het gas vloeibaar wordt. Temperatuur: als je het gas sterk afkoelt tot onder het vriespunt wordt het vloeibaar.

7	Er zal een brandstofcel aanwezig moeten zijn.

8	2 H2 + O2  2 H2O

9

10	Waterstof maken is een vrij eenvoudige manier van vorming en alle stappen zijn duurzaam. Synthesegas maken vraagt nogal veel energie en de uitgangsstof koolstofdioxide is niet duurzaam. Bio-kerosine maken kost ook veel energie, want je moet de gevormde bio-kerosine scheiden van de rest en de rest is afval, niet duurzaam. Conclusie: ik ben het eens met de uitspraak.

11

12

13	Methyloleaatmoleculen hebben een lange apolaire staart, glycerolmoleculen hebben 3 OH-groepen die onderling H-bruggen vormen. Synthetische kerosinemoleculen zijn apolaire moleculen en vormen met methyloleaatmoleculen vanderwaalsbindingen.

14	CH4 + H2O  CO + 3 H2

15	Bij drukverhoging verschuift het evenwicht naar de kant van de minste gasdeeltjes, dus naar links. 
Bij temperatuurverhoging verschuift het evenwicht naar de endotherme kant. 
E = Evorming CO + Eontleding CH4 = 1,105·105 + 0,75·105 = 0,36·105 J, dus de reactie naar links is endotherm.

# 16	Bij hoge temperatuur en hoge druk is de reactiesnelheid veel hoger dan bij lage druk en lage temperatuur. Het evenwicht verschuift echter naar links (zie antwoord vraag 15). De toename van de reactiesnelheid wint het van de evenwichtsverschuiving dus wordt er per seconde bij hoge temperatuur en hoge druk meer syngas gevormd.

# Taxonomie van Bloom en leerdoelen

| # Vraag | # Bloom | # Leerjaar | # Leerdoel |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan aangeven welke energieomzettingen er plaatsvinden. |
| # 2 | # B. | # 4H # 4V | # Ik kan groene energie en duurzame energie aan elkaar koppelen. |
| # 3 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 4 | # O | # 4H # 4V | # Ik kan aangeven dat bij elke energieomzetting warmteverlies plaatsvindt. |
| # 5 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 6 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 7 | # O | # 5H # 5V | # Ik kan aangeven dat er voor omzetting van chemische energie in elektrische energie een brandstofcel aanwezig moet zijn. |
| # 8 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 9 | # T | # 5H # 5V | # Ik kan een blokschema tekenen. |
| # 10 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 11 | # T | # 5H # 5V | # Ik kan de omestering van glyceroltrioleaat tot methyloleaat in structuurformules weergeven. |
| # 12 | # T | # 5H # 5V | # Ik kan de additie van waterstof aan methyloleaat in structuurformules weergeven. |
| # 13 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan op microniveau verklaren waarom wel of niet menging optreedt. |
| # 14 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een evenwichtsreactie opstellen. |
| # 15 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen wat druk en temperatuur voor invloed hebben op de ligging van een evenwicht. |
| # 16 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen dat verhoging van druk en temperatuur de reactiesnelheid laat toenemen zodat de opbrengst per seconde toeneemt. |

# Betekenis Taxonomie van Bloom

# BLOOM O: Onthouden (geleerde kennis reproduceren of herkennen)

# BLOOM B: Begrijpen (de betekenis van informatie duiden en deze informatie verbinden met geleerde kennis)

# BLOOM T: Toepassen (geleerde kennis inzetten in een nieuwe situatie)

# BLOOM A: Analyseren (informatie in delen splitsen en deze delen verbinden met elkaar en met geleerde kennis)

# BLOOM E: Evalueren (de br uikbaarheid en beperkingen van indicatoren, methodes en indelingen begrijpen)

# BLOOM C: Creëren (kennis en informatie uit mee.rdere bronnen bundelen tot een nieuw idee, concept of product)