## proef met waterstofproductie op noordzee

| Leerjaar NOVA | 5vwo |
| --- | --- |
| Subdomein | Processen en reacties |
| Vaardigheid | Informatievaardigheden |
| Specificaties | Redox |
| Trefwoorden | Waterstof, elektrolyse, groene energie, electrolyser, PosHYdon |
| Vaardigheidsvraag | Informatieverwerkingsvraag |

# Chemie Magazine, november 2019

Proef met waterstofproductie op Noordzee Op een olie- en gasplatform voor de kust bij Scheveningen start volgend jaar het eerste project ter wereld voor de productie van waterstof op zee. De waterstofpilot, PosHYdon genoemd, is bedoeld om te onderzoeken of oude olie- en gasplatformen een nieuwe bestemming kunnen krijgen. Voor de proef is het Q13a-A-platform van Neptune Energy voor de kust van Scheveningen geselecteerd. Er wordt een 1-megawatt-electrolyser in een zeecontainer geplaatst. Daarin wordt met behulp van windenergie – volop aanwezig op de Noordzee – gedemineraliseerd water omgezet in waterstof en zuurstof. Bij de proef zijn ook betrokken de overheid, onderzoeksbureau TNO en Nexstep, dat in het leven is geroepen om olie- en gasinfrastructuur nieuwe functies te geven. Het doel is ervaring op te doen met het gebruik van een electrolyser op zee en het testen van het integreren van diverse energiesystemen. P

# Het pilotproject PosHYdon heeft als doel te onderzoeken of oude olie- en gasplatforms een tweede leven kunnen gaan leiden.

# 1	Welk tweede leven wordt hier bedoeld?

# Er is bij het pilotproject een electrolyser en gedemineraliseerd water nodig.

# 2	Wat versta je onder een electrolyser?

# 3	Leg uit wat gedemineraliseerd water is.

# 4	Leg uit waarom elektrolyse van gedemineraliseerd water niet zal lukken.

# Na toevoeging van een weinig  zwavelzuur aan gedemineraliseerd water kan het beoogde proces wel plaatsvinden.

# 5	Geef de halfreacties die aan de positieve en negatieve elektrode plaatsvinden tijdens het beoogde proces in de elektrolyser.

# 6	Geef ook de totaalvergelijking van het beoogde proces weer.

# 7	Leg aan de hand van de halfreacties en totaalvergelijking uit dat het toegevoegde zwavelzuur als katalysator dienst doet.

# De gevormde waterstof kan als groene brandstof gebruikt worden.

# 8	Leg uit dat de via het PosHYdon-proces gevormde waterstof een groene brandstof genoemd mag worden.

# 9	Leg uit dat de gevormde waterstof geen energiebron maar een energiedrager is.

# Men gebruikt een 1-megawatt-electrolyser gebruikt. Gegeven: 1 watt = 1 Joule per seconde.

# 10	Bereken hoeveel Joule er per dag er geleverd kan worden.

# 11	Bereken hoeveel m3 waterstof (298K; p=p0) er bij de elektrolyse maximaal gevormd kan worden. Gebruik in je berekening de vormingswarmte van water.

# 12	Leg uit dat de werkelijke hoeveelheid waterstof lager zal zijn dan de berekende hoeveelheid in vraag 11.

# In het artikel spreekt men over het testen van het integreren van diverse energiesystemen.

# 13	Leg uit welke integratie hiermee bedoeld wordt.

# De naam van de waterstofpilot PosHYdon is niet zomaar gekozen.

# 14	Leg uit hoe men tot deze naam gekomen zal zijn.

Proef met waterstofproductie op Noordzee

# 1 	Het tweede leven is dat ze dienst doen als producent van (groene) waterstof.

# 2	Een apparaat waarmee een elektrolyse uitgevoerd kan worden.

# 3	Gedemineraliseerd water is water waar alle mineralen (zouten) uit verwijderd zijn.

# 4	De oplossing moet stroom geleiden om een gesloten stroomkring te krijgen dus moeten er in het water geladen deeltjes (ionen) aanwezig zijn. In gedemineraliseerd water zijn echter geen ionen aanwezig.

# 5	Positieve elektrode: 2 H2O  O2 + 4 H+ + 4 e.

# Negatieve elektrode: 2 H+ + 2 e   H2.

# 6	2 H2O  O2 + 4 H+ + 4 e.		1x

# 2 H+ + 2 e   H2.			2x

# Totaal: 2 H2O + 4 H+ + 4 e  O2 + 4 H+ + 4 e.

# Na wegstrepen levert dit als totaalreactie: 2 H2O  2 H2 + O2.

# 7	De H+ die aan de negatieve elektrode reageert wordt aan de positieve elektrode weer gevormd. Netto blijft de hoeveelheid H+ hetzelfde. Dus het toegevoegde zwavelzuur zorgt dat de reactie wel verloopt maar wordt daarbij niet verbruikt.

# 8	De benodigde elektrische stroom wordt op duurzame wijze geproduceerd (windenergie).

# 9	De waterstof wordt niet als brandstof in de natuur gevonden zoals bijvoorbeeld aardolie maar wordt geproduceerd met behulp van windenergie.

# 10	1-megawatt = 1·106 W. Per dag dan 24 × 60 × 60 = 8,6·1010 J.

# 11	De vormingswarmte van water is  2,86·105 J, dus er kan 8,6·1010 / 2,86·105 = 3,0·105 mol H2O ontleed worden en ontstaat dus 3,0·105 mol H2. Het molair gasvolume is 24,5 dm3 mol dus er ontstaat 24,5 × 3,0·105 = 7,4·106 dm3 H2 = 7,4·103 m3.

# 12	Er zal altijd energie verloren gaan in de vorm van warmteverlies naar de omgeving. Het rendement zal lager zijn dan 100%.

# 13	Je gebruikt windenergie om er elektrische stroom mee op te wekken. De elektrische stroom wordt gebruikt voor elektrolyse van water waarbij chemische energie ontstaat in de vorm van waterstof. Waterstof kan bijvoorbeeld verbrand worden in een brandstofcel waarbij elektrische energie vrijkomt.

# 14	HY is de afkorting van HYdrogen, dat waterstof is de Engelse taal. Poseidon is in de Griekse mythologie de heerser over de zeeën.