## emissiearm is niet echt emissiearm

| Leerjaar NOVA | 5vwo |
| --- | --- |
| Subdomein | Processen en reacties |
| Vaardigheid | Informatievaardigheden |
| Specificaties | Redox |
| Trefwoorden | Mest, drijfmest, vaste mest, N-verlies, emissiearm, milieu, excretie, N/P2O5, |
| Vaardigheidsvraag | Informatieverwerkingsvraag |

# CBS, december 2019

Emissiearm is niet echt emissiearm Minder stikstof in de mest betekent meer stikstof in de lucht. De milieuvriendelijke stal levert amper milieuwinst op. Dit komt doordat milieutechnieken in veestallen niet of slecht werken. Bij stallen is gekeken wat het verschil is in de N/P2O5-verhouding van de mest bij bruto excretie in de stal (“uitscheiding onder de staart”) en de N/P2O5-verhouding van de afgevoerde mest volgens het vervoersbewijs. Fosfaat vervluchtigt niet waardoor het verschil in N/P2O5-verhouding een indicator is voor het totale gasvormige stikstofverlies op het bedrijf. Dit stikstofverlies is uitgedrukt als een percentage ten opzichte van de excretie in de stal. Een deel van de uitgescheiden stikstof emitteert in de vorm van ammoniak (NH3) en in de vorm van overige stikstofverbindingen (N2O, NOx en N2) door nitrificatie en denitrificatie. Voor fosfaat treden geen gasvormige verliezen op. Door de N/P2O5-verhouding van de excretie te vergelijken met de N/P2O5-verhouding van afgevoerde mest, is berekend welk deel van de stikstofexcretie blijkbaar verloren is gegaan. Er wordt hierbij dus van uitgegaan dat de verandering in N/P2O5-verhouding volledig wordt veroorzaakt door gasvormige stikstofverliezen. Het stikstofverlies kan berekend worden voor groepen van staltypen zoals emissiearme stallen en reguliere stallen maar ook voor afzonderlijke staltypen conform de indeling van stalsystemen in de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav). Het totale stikstofverlies is uitgedrukt als percentage van de N-excretie en wordt als volgt berekend: Hierin is: —— Ntotaal_verlies%: het stikstofverlies in % van de N-excretie in de stal; —— N/P2O5_excretie: de N/P2O5-verhouding in de excretie in de stal; —— N/P2O5_mestafvoer: de N/P2O5-verhouding in de afgevoerde mest. Bron: CBS

# Een deel van de stikstofuitstoot gaat in de vorm van ammoniak, NH3. Deze uitstoot van ammoniak zou met een luchtwasser verwijderd kunnen worden. In een luchtwasser wordt het vrijkomende gas door een zwavelzuuroplossing geleid.

# 1	Geef de reactievergelijking die daarbij optreedt.

# 2	Leg uit dat de gevormde oplossing de stikstof niet meer laat vrijkomen.

# De verhouding N / P2O5 is prima bruikbaar om het stikstofverlies te bepalen.

# 3	Licht toe waarom deze verhouding daarvoor gebruikt kan worden.

# In de stikstofkringloop vindt zowel nitrificatie als denitrificatie weer (zie Binas tabel 93G). bij nitrificatie wordt ammoniak door bacteriën eerst omgezet in nitriet-ionen en vervolgens in nitraationen.

# 4	Geef de halfreacties waarbij ammoniak eerst omgezet wordt in nitrietionen en vervolgens de nitrietionen in nitraationen.

# Bij denitrificatie worden de nitraationen omgezet in stikstof.

# 5	Geef de vergelijking van de halfreactie waarbij nitraationen omgezet worden in stikstofmoleculen.

| # Staltype | # N/P2O5-secretie | # N/P2O5-mestafvoer | # N-verlies in % |
| --- | --- | --- | --- |
| # Drijfmest emissiearme stal excl. luchtwasser | # 3,26 | # 2,78 |  |
| # Drijfmest overig incl luchtwasser | # 3,26 | # 2,79 |  |
| # Drijfmest totaal | # 3,26 | # 2,79 |  |
| # Vaste mest excl luchtwasser | # 3,26 | # 1,92 |  |
| # Vaste mest overig incl luchtwasser | # 3,26 | # 1,99 |  |
| # Vaste mest totaal | # 3,26 | # 1,97 |  |

# Tabel 1 Stikstofverliezen van emissiearme en reguliere stallen (bron: CBS)

# Met behulp van de gegeven formule kan het N-verlies in % berekend worden.

# 6	Bereken met behulp van de gegevens in tabel 1 het N-verlies in % met de gegeven formule uit het artikel.

# 7	Licht toe dat uit de meetgegevens af te leiden valt dat emissiearme stallen en reguliere stallen niet zo sterk van elkaar verschillen.

# Emissiearm is niet echt emissiearm

# 1 	NH3 + H3O+  NH4+ + H2O.

# 2	De stikstof is omgezet in ammoniumionen. Ammoniumionen kunnen niet als gas ontwijken en blijven dus in oplossing.

# 3	Het is een relatieve waarde waarbij het gehalte P2O5 in alle mestsoorten hetzelfde is want kan niet als gas ontwijken.

# 4	Omzetting in nitrietionen: NH3 + 2 H2O  NO2 + 7 H+ + 6 e.

# Omzetting in nitraationen: NO2  + H2O  NO3 + 2 H+ + 2 e.

# 5	2 NO3 + 12 H+ + 10 e  N2 + 6 H2O.

# 6	De formule

# levert

| # Staltype | # N/P2O5-secretie | # N/P2O5-mestafvoer | # N-verlies in % |
| --- | --- | --- | --- |
| # Drijfmest emissiearme stal excl. luchtwasser | # 3,26 | # 2,78 | # 17,3 |
| # Drijfmest overig incl luchtwasser | # 3,26 | # 2,79 | # 16,8 |
| # Drijfmest totaal | # 3,26 | # 2,79 | # 16,8 |
| # Vaste mest excl luchtwasser | # 3,26 | # 1,92 | # 69,8 |
| # Vaste mest overig incl luchtwasser | # 3,26 | # 1,99 | # 63,8 |
| # Vaste mest totaal | # 3,26 | # 1,97 | # 65,4 |

# 7	Het N-verlies is voor beide type stallen ongeveer even groot. Het N-verlies is voor een emissiearme stal zelfs nog iets hoger dan voor een reguliere stal.