## magnetische waterzuivering

| Leerjaar NOVA | 5vwo |
| --- | --- |
| Subdomein | Bindingen, structuren en eigenschappen |
| Vaardigheid | Informatievaardigheden |
| Specificaties | Stofeigenschappen |
| Trefwoorden | Magnetisch, ijzeroxide, POM, IL, magPOMSILP, ionische vloeistof, waterzuivering, polyoxometalaat |
| Vaardigheidsvraag | Informatieverwerkingsvraag |

# C2W, 9 december 2019

Magnetische waterzuivering Als je een superparamagnetisch ijzeroxidedeeltje in een microporeus silicaatlaagje met een polyoxometalaat-ionische vloeistof bedekt, kun je dat gebruiken om vervuild water met een magneet te zuiveren. Wetenschappers van de Ulm University (Duitsland) en de universiteit van Zaragoza (Spanje) zagen in dat waterzuivering op basis van filtratie in principe wel werkt, maar bij grote hoeveelheden water niet praktisch is. Daarom ontwikkelden ze nanodeeltjes met een kern van Fe2O3, omwikkeld door een microporeuze silica-schil. Die voorzagen ze van een coating van polyoxometalaat ionische vloeistoffen (POM-ILs). De magPOM-SILP's werden bereid door Si02·Fe3O4-deeltjes in een POM-IL-oplossing in aceton te dispergeren en vervolgens vacuümdrogen. POM-ILs zijn zeer geschikt om allerlei vervuilingen uit een waterige oplossing te halen. Het is een combinatie van tetra-n-heptylammonium (n-C7H15)4N+ en lacunary-Keggin clusteranionen (α‐[SiW11O39]8−), die samen een ionische vloeistof vormen (zie kader Ionische vloeistof en Lacunary Keggin structuren). De anionen hebben bindingsplekken voor zware metalen, en heptylammoniumionen hebben een antimicrobiële werking. Waar het uiteindelijk op neerkomt, is dat de magnetische POM-ondersteunende ionische vloeistoffase (magPOM-SILPs, zie figuur 1) effectief organische, anorganische, microbiële en zelfs microplasticvervuiling binden. De onderzoekers laten in de paper zien dat de magPOM-SILPs niet ‘lekken’ naar het water waar ze zich in bevinden en deden daarnaast een aantal waterzuiveringsproeven met een simpele permanente magneet. Ze begonnen met zware metaalionen, zoals lood-, nikkel- en mangaan-ionen die ze voor 75 – 99 % konden verwijderen. Ook haalden ze organische kleurstoffen voor meer dan 99 % uit het water. Dezelfde resultaten kregen ze bij proeven met microplastics (polystyreenballetjes) en vervuiling met de bacteriestammen E. coli en B. subtilis. Figuur 1 Concept van het verwijderen van meerdere verontreinigende stoffen uit water met behulp van magnetische door polyoxometalaat ondersteunde ionische vloeistof (magPOM-SILP's). Kleurenschema (rechtsonder): blauwgroen polyhedra [WO6], grijs C, rood O, blauw N, wit H.

# De magPOM-SILP’s zijn de werkzame deeltjes bij de zuivering van afvalwater.

# 1	Verklaar de naam, dus geef in het Engels en Nederlands aan waar de naam magPOM-SILP voor staat.

# De magPOM-SILP’s worden gemaakt door stoffen te mengen in het oplosmiddel aceton. Er ontstaat dan een dispersie. Aceton is een triviale naam (zie Binas tabel 66A)

# 2	Welke stoffen werden met elkaar vermengd?

# 3	Geef de structuurformule van aceton.

# 4	Waarom zal aceton gekozen zijn als dispersiemiddel?

# Ionische vloeistof # Een ionische vloeistof (IL, ionic liquid) is een zout in vloeibare toestand. In sommige contexten is de term beperkt tot zouten waarvan het smeltpunt onder een willekeurige temperatuur ligt, zoals 100 °C. Terwijl gewone vloeistoffen zoals water en benzine voornamelijk zijn gemaakt van elektrisch neutrale moleculen, zijn ionische vloeistoffen grotendeels gemaakt van ionen en ionenparen met een korte levensduur. # Bron: Wikipedia

# Een ionische vloeistof is een zout. Het ontstaat als tetra-n-heptylammoniumionen en lacunary-Keggin clusteranionen samen een zout vormen.

# 5	Geef de formule van het zout dat daarbij als ionische vloeistof aanwezig is. Geef daarbij aan in welke verhouding de ionen voorkomen.

# 6	Leg aan de hand van die ionen uit waarom het smeltpunt van dit zout zo laag is vergeleken met bijvoorbeeld een zout als natriumchloride.

# Lacunaire Keggin-structuren # De term lacunair wordt toegepast op ionen waarvan een fragment ontbreekt, soms defectstructuren genoemd. Voorbeelden zijn de (XM11O39)n en (XM9O34)n gevormd door de verwijdering uit de Keggin-structuur van voldoende M- en O-atomen om 1 of 3 aangrenzende MO6 octaëder te elimineren. # Bron: Wikipedia

# Voorbeelden van negatieve lacunair ionen worden in het kader weergegeven. X- en M-atomen zijn respectievelijk niet-metaal- en metaalatomen.

# 7	Welk niet-metaalatoom is X en welk metaalatoom is M in de beschreven anionen van de ionische vloeistof?

# 8	Leid aan de hand van de mogelijke ladingen van de afzonderlijke atomen de lading van het anion af.

# De combinatie van de magneet en de ionische vloeistof zorgt ervoor dat bepaalde verontreinigingen uit afvalwater verwijderd kunnen worden.

# 9	Welke verontreinigingen kunnen door de magPOM-SILP’s verwijderd worden?

# 10	Licht toe door welk onderdeel van de magPOM-SILP’s elke genoemde verontreiniging verwijderd wordt. Geef ook aan als niet duidelijk is hoe de genoemde verontreiniging verwijderd wordt.

# De magnetische eigenschappen worden geleverd door magnetiet, Fe2O3. Maar in het artikel staat ook een andere verbinding van ijzer en zuurstof, namelijk Fe3O4, zwart ijzeroxide.

# 11	Leid af wat de ladingen van de ionen in megatiet zijn.

# 12	Geef de systematische naam van magnetiet.

# 13	Leg uit dat zwart ijzeroxide een mengvorm moet zijn van twee soorten ijzeroxiden.

# 14	Leid af in welke mengverhouding beide soorten ijzeroxiden voorkomen.

# Magnetische waterzuivering

# 1 	magPOM-SILP staat voor magnetic polyoxometalate supported ionic liquid phase (Engels) ofwel magnetisch polyoxometalaat bijgestaan door een ionische vloeistoffase (Nederlands).

# 2	De Si02·Fe3O4-deeltjes in een POM-IL-oplossing in aceton.

# 3

# 4	Aceton heeft zowel hydrofiele als hydrofobe eigenschappen zodat het geschikt is voor mengsels van hydrofiele en hydrofobe stoffen.

# 5	(C7H15)4N+ en (SiW11O39)8 in de verhouding 8 : 1 (dus ((C7H15)4N)8(SiW11O39)).

# 6	De negatieve en positieve ionen zijn zeer groot zodat ze elkaar niet op korte afstand kunnen binden. Hierdoor is de bindingssterkte veel zwakker dan normaal bij een zout en heeft het dus ook een veel lager smeltpunt.

# 7	X is Si, silicium, en M is W, wolfraam.

# 8	Si: mogelijke lading 4+ want is gebonden aan zuurstof waarbij zuurstof elektronegatiever is dan silicium. Wolfraam als metaalion is 6+. Totale positieve lading dan +4 + 11x+6 = + 70. Er zijn 39 zuurstofdeeltjes met elk 2 als lading, dus totale negatieve lading is 39x2 = 78. Netto lading dan 8.

# 9	Anorganische stoffen (zoals metaalionen), bacteriestammen, organische verontreinigingen (zoals kleurstoffen), microplastics (als polystyreen).

# 10	De tetra-n-heptylammoniumionen hebben een antibacteriële werking dus verwijderen bacteriestammen, POM-ILP bindt metaalionen en worden met behulp van de magneet verwijderd. Hoe kleurstoffen en microplastics verwijderd worden staat niet beschreven.

# 11	Fe2O3: 3 oxide-ionen is samen 6, dus de twee ijzerionen zijn samen 6+, dus elk ijzerion 3+.

# 12	Systematische naam is ijzer(III)oxide.

# 13	Het ijzerion kan 2+ of 3+ zijn, het oxide-ion is 2. Totale negatieve lading is dan 8, dus totale positieve lading moet 8+ zijn. Maar drie ijzerionen kunnen bij een 3+ lading samen 9+ zijn, of bij een 2+ lading 6+. Er moet dus wel een mengvorm van ijzer(II)oxide en ijzer(III)oxide zijn.

# 14	Totale lading 8+ krijg je bij 2x3+ en 1x2+, dus 2x Fe2O3 en 1x FeO.