## Auto rijdt 80 kilometer op brandstof uit zeewier

| Leerjaar NOVA | 4havo 4vwo |
| --- | --- |
| Subdomein | Processen en reacties |
| Vaardigheid | Informatievaardigheden |
| Specificaties | Organische reacties |
| Trefwoorden | Zeewier, biobutanol, fermentatie, suikers, biobased, brandstof, ionenuitwisseling, hernieuwbare energie |
| Vaardigheidsvraag | Informatieverwerkingsvraag |

# www.wur.nl, 17 december 2019

# Auto rijdt 80 kilometer op brandstof uit zeewier # Primeur in Denemarken, waar een personenauto als eerste ter wereld 80 kilometer op een mengsel van benzine en biobutanol uit zeewier heeft gereden. Wageningen Food & Biobased Research produceerde de biobutanol uit suikers van zeewier. # Wageningen Food & Biobased Research werkte bij de productie nauw samen met MacroFuels-partners, in het bijzonder met TNO en het Danish Technological Institute (DTI). TNO produceerde de grondstof waaruit in Wageningen biobutanol werd gemaakt. De biobutanol werd gemengd met conventionele benzine, resulterend in 100 liter B10-benzine met 10% biobutanol. Uit de resultaten van de motortests bleek dat deze mix net zo geschikt is als conventionele brandstoffen. De testauto leverde vergelijkbare prestaties en ook de emissieresultaten kwamen overeen. # Rijk aan suikers # Sommige zeewieren zijn van nature rijk aan suikers, wat deze organismen zeer geschikt maakt als grondstof voor hoogwaardige biobrandstoffen. Wageningen Food & Biobased Research heeft ruime expertise in de extractie en conversie van suikers uit macroalgen en andere suikerrijke biomassastromen. In MacroFuels is een fermentatieproces ontwikkeld om de suikers uit zeewier om te zetten in biobutanol. Technologische ontwikkelingen als deze zijn nodig om vloeibare fossiele brandstoffen te kunnen vervangen door duurzame biobrandstoffen. Naar verwachting blijven vooral het zwaar transport en de luchtvaart nog afhankelijk van vloeibare brandstoffen. Door fossiele grondstoffen hierin te vervangen door biobased grondstoffen, kan de emissie van broeikasgassen omlaag worden gebracht. # Opschalen # De uitdaging voor de komende jaren is om de productie van biobrandstoffen uit zeewier met duurzame teeltmethoden op te schalen en om de proceskosten te verlagen tot economisch rendabele niveaus voor de productie van biobrandstoffen en andere producten. De EU-richtlijn voor hernieuwbare energie stelt dat het aandeel aan hernieuwbare brandstoffen voor het zwaar transport uiterlijk in 2030 14% moet bedragen. 3,5% daarvan moet afkomstig zijn uit geavanceerde biobrandstoffen, met zeewier als een van de grondstoffen. Het project MacroFuels heeft hiervoor een belangrijke kennisbasis gelegd.

# De biobased brandstof biobutanol is een duurzame brandstof.

# 1	Leg uit wat bedoeld wordt met ‘duurzame brandstof’.

# Biobutanol kan goed gemengd worden met de conventionele benzine.

# 2	Leg op micronoveau uit waarom benzine en biobutanol goed mengbaar zijn.

# In het artikel wordt beweerd dat vervanging van fossiele brandstoffen door biobased brandstoffen de emissie van broeikasgassen zoals koolstofdioxide omlaag kan brengen.

# 3	Leg uit of je het al dan niet eens bent met deze bewering.

# Zeewier # Zeewierbiomassa is gehydrolyseerd tot fermenteerbare suikers met behulp van commerciële enzymen. We produceerden 8 g / l butanol uit het suikermengsel. De aanwezige suikers zoals glucose en mannitol werden omgezet in biobutanol met een efficiëntie van 95%. Het MacroFuels-doel van een totaal van fermenteerbare suikers van 60 g / l zou kunnen worden bereikt door het op te waarderen met membraanfiltratie en ionenuitwisselingschromatografie om de zouten te verwijderen en de suikerconcentratie te verhogen. Bron: MacroFuels

# Suikers, zoals glucose en mannitol met formuile C6H14O6,  kunnen via fermentatie omgezet worden in biobutanol.

# 4	Leg uit welk proces verantwoordelijk is voor de productie van suikers in zeewier.

# 5	Geef de reactievergelijking van dit proces waarbij glucose gevormd wordt.

# 6	Geef de reactievergelijking die optreedt bij de fermentatie van glucose tot butanol.

# 7	Geef ook de reactievergelijking die optreedt bij de fermentatie van mannitol tot butanol.

# 8	Laat via berekeningen zien of een suikergehalte van 60 g per L kan leiden tot een butanolgehalte van 6 g per L.

# Zouten kunnen verwijderd worden door ionenuitwisseling.

# 9	Leg uit door welke ionen de positieve ionen van de aanwezige zouten vervangen en door welke ionen de negatieve ionen van de aanwezige zouten dan vervangen moeten worden.

# Uiteindelijk wordt de gevormde butanol weer verband.

# 10	Geef de reactievergelijking van deze verbranding.

# 11	Leg uit dat de kringloop van koolstofdioxide een gesloten kringloop is.

# Uiteindelijk wil men het proces gaan opschalen.

# 12	Wat versta je onder opschaling van het proces?

# 13	Geef het gehele proces in een blokschema weer. Neem daartoe onderstaand blokschema over en maak het compleet.

# Een titel moet prikkelen maar dat prikkelen kan soms ten koste gaan van de waarheid.

# 14	Geef commentaar op de titel van de opgave.

# Auto rijdt 80 km op brandstof uit zeewier

# 1 	Duurzame brandstof wil zeggen dat de natuur deze brandstof of grondstoffen voor deze brandstof weer snel kan aanleveren.

# 2	Benzine is een mengsel van koolwaterstoffen, biobutanol is C4H10O. Beide stoffen hebben moleculen die grotendeels uit koolstof- en waterstofatomen bestaan. Dus beide molecuulsoorten zullen met elkaar vanderwaalsbindingen aangaan.

# 3	Mee eens: de koolstofdioxide die bij de verbranding ontstaat was al aanwezig in de koolstofkringloop en geeft dus geen verhoging van de concentratie koolstofdioxide. Het vervangt een brandstof als benzine die bij verbranding wel zorgt voor een hoger CO2-gehalte.

# 4	Dat is het fotosyntheseproces waarbij koolstofdioxide en water omgezet worden in suikers en zuurstof.

# 5	6 CO2 + 6 H2O  C6H12O6 + 6 O2.

# 6	C6H12O6  C4H10O + 2 CO2 + H2O.

# 7	2 C6H14O6 + O2  2 C4H10O + 4 CO2 + 4 H2O.

# 8	Bij vorming van butanol uit glucose: stap 1 Reactievergelijking, zie vraag 6.

# Stap 2: 60 g glucose = 60/180,16 = 0,333 mol glucose.

# Stap 3: 1 mol glucose levert 1 mol butanol, dus 0,333 mol glucose levert 0,333 mol butanol.

# Stap 4: reken aantal mol butanol om in aantal gram: 0,333 mol = 0,333 × 74,12 = 25 g butanol.

# Conclusie: ja, is zeker mogelijk.

# 9	Je wilt de negatieve en positieve ionen vervangen zodat er geen zoutionen meer aanwezig zijn. Daartoe vervang je de positieve ionen door H+ en de negatieve ionen door OH. Samen vormen beide ionen watermoleculen: H+ + OH  H2O.

# 10	C4H10O + 6 O2  + 4 CO2 + 5 H2O.

# 11	6 CO2 + 6 H2O  C6H12O6 + 6 O2.		de fotosynthesereactie

# C6H12O6  C4H10O + 2 CO2 + H2O.		de fermentatiereactie

# C4H10O + 6 O2  + 4 CO2 + 5 H2O		de verbrandingsreactie

# Netto verandert er niets: de koolstofdioxide die in de eerste stap omgezet wordt in glucose wordt in de tweede en derde stap weer terug gevormd.

# 12	Dat je het proces in steeds grotere hoeveelheden gaat produceren om het commercieel aantrekkelijk te maken. Bij opschaling wordt vooral naar het chemisch technologische aspect gekeken.

# 13

# 14	Slechts een gedeelte, 10%, van de gebruikte brandstof is butanol dat gewonnen is uit zeewier. Dus de titel is enigszins misleidend.