## fosfaat terugwinnen via magnetische scheiding

| Leerjaar NOVA | 5 vwo |
| --- | --- |
| Subdomein | chemische processen |
| Vaardigheid | informatievaardigheden |
| Specificaties | zuur-base-evenwichten |
| Trefwoorden | fosfaat, rioolwater, vivianiet, kristalwater, ferro, zuiveren, oplosbaarheidsproduct, kunstmest, struviet, zouten, dubbelzout, buffercapaciteit, zuurconstante, evenwicht |
| Vaardigheidsvraag | informatieverwerkingsvraag |

| hoofd/subdomein | Subdomein | Specificaties |
| --- | --- | --- |
| C / C1 | Chemische processen | Zuur-base-evenwichten |

# bron: Chemie Magazine, september 2020

Fosfaat terugwinnen via magnetische scheiding In 2013 stonden kenniscentrum voor de waterschappen STOWA en chemiebedrijf Kemira, dat onder meer chemicaliën produceert voor waterzuivering, aan de wieg van onderzoek van technologie-instituut Wetsus naar het terugwinnen van ijzergebonden fosfaat uit zuiveringsslib. Na zeven jaar, waarin het nodige fundamenteel en toegepast onderzoek werd uitgevoerd, is er nu zicht op een commercieel toepasbare techniek. Het geheim: magnetisch scheiden. Waterschappen halen sinds jaar en dag fosfaat uit afvalwater. Dit doet men om de oppervlaktewaterkwaliteit te verbeteren en om deze steeds schaarser wordende grondstof te kunnen hergebruiken, bijvoorbeeld in kunstmest. Het verwijderen kan zowel biologisch, in de vorm van struviet, als chemisch plaatsvinden. Dat laatste gebeurt via toevoeging van ijzer- of aluminiumzouten, waarmee het fosfaat in het afvalwater reageert en neerslaat. Onderzoekers van Wetsus en TU Delft ontdekten dat al het neergeslagen fosfaat in het zuiveringsslib uiteindelijk dezelfde soort fosfaatverbinding vormt: vivianiet. Vivianiet is paramagnetisch: het is zelf niet magnetisch, maar in aanwezigheid van een sterke magneet wel. Met een reeds bestaande scheidingstechniek uit de mijnbouw is vervolgens in een pilot bij een waterschap aangetoond dat het mogelijk is om door magnetische scheiding ijzergebonden fosfaat uit zuiveringsslib te halen. Een mogelijke toepassing is als ijzerkunstmest bij gewassen die vaak kampen met ijzertekort, zoals olijfbomen, citrusbomen en wijnranken. Ook wordt onderzocht of het fosfaat en het ijzer gesplitst kunnen worden. Het ijzer kan dan opnieuw worden toegepast in de zuivering, terwijl het fosfaat kan worden gebruikt in kunstmest. Ook wordt gekeken of vivianiet, net als struviet, gebruikt kan worden als grondstof voor brandvertragers.

Fosfaationen kunnen chemisch of biologisch verwijderd worden uit rioolwater. Chemisch gebeurt dat door toevoeging van ijzer- of aluminiumzouten. Na oplossen reageren de positieve ionen met de aanwezige fosfaationen, waarbij zich een vaste stof vormt.

1	Leg uit dat de naam ijzerzout leidt tot meerdere mogelijke formules als je met ijzerzout ijzerchloride aangeeft.

2	Geef de mogelijke formules met volledige naam weer.

3	Geef de reactie van de vorming van aluminiumfosfaat in een vergelijking weer.

IJzergebonden fosfaat, vivianiet, kan met behulp van een externe magneet verwijderd worden. Het mineraal vivianiet is gehydrateerd ferrofosfaat met de chemische formule Fe3(PO4)2·8 H2O. De stof kan als ijzerkunstmest of als fosfaatkunstmest gebruikt worden.

4	Leid uit de formule van ferrofosfaat de lading van het ijzerion af.

5	Geef de systematische naam voor ferrofosfaat weer.

6	Hoe kun je experimenteel bewijzen dat het ferrofosfaat een hydraat is?

7	Wat geeft de benaming ‘kunst’ in kunstmest aan?

Door beluchting kan het ferrofosfaat omgezet worden in ferrifosfaat, FePO4. Er wordt onderzocht of de ferri- en fosfaationen in ferrifosfaat van elkaar gescheiden zouden kunnen worden. Het oplosbaarheidsproduct (evenwichtconstante) Ks voor het evenwicht

heeft als waarde Ks = 3,0·107.

8	Bereken de [Fe3+(aq)] in een verzadigde oplossing van ferrifosfaat.

9	Leg met behulp van een berekening uit hoe ferri- en fosfaationen in ferrifosfaat van elkaar gescheiden kunnen worden door toevoeging van natronloog. Het oplosbaarheidsproduct van ferrihydroxide is 2,8·1039. De pH = 14,00 (T = 298 K).

Struviet Een veel gebruikte techniek voor de verlaging van de fosfaatvracht in rioolwater is de gecontroleerde kristallisatie en afscheiding van struviet. Het gevormde struviet kan afgezet worden als kunstmest en levert zo een bijdrage aan de recycling van fosfaat. Struviet is een mineraal bestaande uit magnesium-, ammonium- en fosfaationen met de chemische formule: MgNH4PO4·6 H2O (MAP). Het lost slecht op in neutrale en basische oplossingen maar het lost direct op in zure oplossingen. Daarom vindt struviet soms zijn toepassing als “slow release” kunstmest. Struviet kan op verschillende manieren worden uitgedrukt. Uitgaande van de chemische samenstelling MgNH4PO4·6H2O is het P = 13 %, N = 5 %, Mg = 10%. In de kunstmestindustrie wordt fosfor uitgedrukt als P2O5. Voor struviet geldt dan N (stikstof) : P (fosfor) : K (kalium) = 5 : 28 : 0 en 10% Mg als MgO.

Struviet is een mineraal en tevens een dubbelzout.

10	Geef de juiste chemische naam voor struviet.

11	Leg uit dat struviet een dubbelzout is.

12	Leg uit hoe je experimenteel kunt aantonen dat struviet een hydraat is.

Struviet lost in zure oplossingen direct op.

13	Geef de vergelijking van de reactie die daarbij optreedt.

14	Licht de benaming ‘slow release kunstmest’ toe.

Uitgaande van de formule MgNH4PO4·6H2O voor struviet wordt in het artikel aangegeven dat de massapercentages fosfor, stikstof en magnesium zijn: P = 13 %, N = 5 %, Mg = 10%.

15	Laat aan de hand van een berekening zien of deze percentages juist zijn.

In de kunstmestindustrie wordt fosfor uitgedrukt als P2O5. Voor struviet geldt dan dat de massaverhouding is: stikstof : fosfor : kalium = 5 : 28 : 0. Verder geldt dat 10% Mg voorkomt als MgO.

16	Laat met behulp van een berekening zien of deze massaverhouding klopt.

Fosfaat en pH Aan de hand van figuur 1 blijkt dat als de vorming van struviet rond een pH van 8 plaatsvindt, de reactie verloopt volgens de volgende reactievergelijking: Mg2+ + NH4+ + HPO42 + 6 H2O MgNH4PO4·6H2O + H+ Uit bovenstaande vergelijking blijkt dat na toevoeging van magnesium de initiële pH kan dalen vanwege H+-productie (zuur) maar is afhankelijk van de aanwezige buffercapaciteit. figuur 1 verdeling van verschillende fosfaatvormen afhankelijk van de pH Een nadeel hierbij is dat het evenwicht van ammonium naar ammoniak verschuift (figuur 2). figuur 2 verdeling van ammonium : ammoniak bij verschillende pH-waarden bron: https://www.stowa.nl/sites/default/files/assets/PUBLICATIES/Publicaties%202012/STOWA%202012-27.pdf

In figuur 1 worden de molfracties van fosforzuur, diwaterstoffosfaat-, monowaterstoffosfaat- en fosfaationen getoond bij verschillende pH-waarden.

17	Licht de veranderingen van de molfracties van deze deeltjes bij stijgende pH toe.

18	Leg uit wat bedoeld wordt met ‘buffercapaciteit’.

In figuur 2 wordt de verdeling in molfracties weergegeven voor ammonium en ammoniak.

19	Leg aan de hand van een evenwichtsbeschouwing uit dat bij stijgende pH ammoniumionen omgezet worden in ammoniakmoleculen.

20	Waarom is de verschuiving van ammoniumionen naar ammoniakmoleculen een nadeel?

In figuur 2 zijn ammonium en ammoniak elkaars spiegelbeeld.

21	Licht toe waarom ammonium en ammoniak elkaars spiegelbeeld zijn.

22	Laat met behulp van een berekening zien bij welke pH geldt dat [NH4+] = [NH3].

Fosfaat terugwinnen via magnetische scheiding

# 1	IJzerionen kunnen de lading 2+ of 3+ hebben.

# 2	Je kunt ijzer(II)chloride, FeCl2, hebben als naam met formule, of FeCl3, ijzer(III)chloride.

# 3	Al3+ + PO43  AlPO4

# 4	Fe3(PO4)2·8 H2O: fosfaation is 3- geladen, dus twee fosfaationen is 6-. De drie ijzerionen zijn samen dus 6+, dus elk ijzerion is 2+ geladen.

# 5	IJzer(II)fosfaatoctahydraat.

# 6	Breng een hoeveelheid van het zout in een reageerbuis en sluit af met stop en doorleidbuis. Verhit het zout en leid de damp over wit kopersulfaat. Dit zal bij aanwezigheid van water blauw kleuren.

# 7	De naam ‘kunstmest’ geeft aan dat het door de mens gemaakt is.

# 8	Ks = [Fe3+(aq)]·[PO43(aq)] = 3.0·107, waarbij geldt dat = [Fe3+(aq)] =·[PO43(aq)], dus [Fe3+(aq)] = .

# 9	Je krijgt dan de reactie Fe3+(aq) + 3 OH(aq)  Fe(OH)3(s). Er geldt nu een tweede evenwicht: Fe(OH)3(s)  Fe3+(aq) + 3 OH(aq) met Ks = 2,8·1038. pH = 14,00, dus pOH = 0,00, en [OH(aq)] = 1,00 mol L1. Dus dan is [Fe3+(aq)] = 2,8·1038 mol L1.

# Conclusie: bij deze zeer lage ijzer(III)-concentratie zal al het fosfaat in oplossing gaan en al de ijzer(III)ionen neerslaan als ijzer(III)hydroxide.

# 10	Magnesiumammoniumfosfaathexahydraat.

# 11	Je hebt twee soorten positieve ionen en één soort negatieve ionen. Je kunt dus het zout magnesiumfosfaat en ammoniumfosfaat maken, ofwel twee zouten.

# 12	Breng een kleine hoeveelheid struviet in een reageerbuis, sluit af met een kurk met slang. Verhit de vaste stof en leid de damp over wit kopersulfaat, dit zal blauw kleuren bij aanwezigheid van water.

# 13	Eén van de drie volgende reacties:

# MgNH4PO4·6H2O + H+   Mg2+ + NH4+ + HPO42 + 6 H2O

# MgNH4PO4·6H2O + 2 H+   Mg2+ + NH4+ + H2PO4 + 6 H2O

# MgNH4PO4·6H2O + 3 H+   Mg2+ + NH4+ + H3PO4 + 6 H2O

# 14	De reactie verloopt langzaam, omdat de vaste stof struviet slechts aan het oppervlak reageert.

# 15	MgNH4PO4·6H2O: Moleculaire massa = 245,41 g.

# % P =

# % N =

# % Mg =

# Conclusie: de genoemde percentages kloppen voor P en Mg, niet voor N.

# 16	Mg is hetzelfde dus 10 massaprocent. Er blijft over 245,41 – 24,31 = 221,10 g voor de rest. Hierbij is 14,01 g N, geen K en 30,97 g P. Omgerekend naar P2O5 is dit 70,97 g P2O5. 
Toelichting: 30,97 g P = 1,00 mol. Dit levert 0,500 mol P2O5 = 0,500 × 141,94 = 70,97 g. Massaverhouding N : P : K = 14,01 : 70,97 : 0,00 = 5,00 : 25,3 : 0,00.

# Conclusie: klopt niet helemaal.

# 17	Bij stijgende pH wordt het steeds meer basisch dus zal het fosforzuur steeds meer H+ afstaan. Zo krijg je de reeks fosforzuur-diwaterstoffosfaat-monowaterstoffosfaat-fosfaat.

# 18	Buffer betekent dat de pH niet of nauwelijks verandert na toevoeging van kleine hoeveelheden zuur of base. Capaciteit geeft aan hoeveel zuur of base er toegevoegd kan worden zonder dat de pH sterk verandert.

# 19	Het evenwicht voor ammonium is: NH4+ + H2O   H3O+ + NH3.

# Bij stijgende pH neemt de [H3O+] af en verschuift het evenwicht dus naar rechts, zodat meer ammoniak ontstaat.

# 20	Ammoniak is geen ion meer en kan dus niet in een zout vastgelegd worden. De kans dat de ammoniak verdampt is aanwezig, waardoor stikstofoverbemesting in natuurgebieden kan optreden.

# 21	Als een aantal ammoniumionen omgezet wordt, ontstaan even veel ammoniakmoleculen en vice versa. De molfractie ammonium + molfractie ammoniak is altijd 1,0.

# 22	Voor het evenwicht NH4+ + H2O  H3O+ + NH3 bij een bepaalde pH geldt

# Dan geldt  Kz = [H3O+] = 5,6·1010 en dus pH = log 5,6·1010 = 9,25.

# Opmerking: het is een vrij lange opgave die twee onderdelen bestaat: Zouten en zuurbase-evenwichten. U kunt de opgave ook in delen aanbieden. Zo kan er een opgave gemaakt worden voor 4H/4V over zouten (zie als voorbeeld 2105-04A) en een opgave voor alleen 5vwo over zuurbase-evenwichten (zie als voorbeeld 2105-04B).

# Taxonomie van Bloom en leerdoelen

| # Vraag | # Bloom | # Hoofdstuk | # Leerdoel |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # B | # 4V | # Ik kan uitleggen dat ijzerionen twee ladingen hebben. |
| # 2 | # T | # 4V | # Ik kan formules en namen van zouten afleiden. |
| # 3 | # T | # 5V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 4 | # T | # 4V | # Ik kan de lading van een ion afleiden uit de formule. |
| # 5 | # T | # 4V | # Ik kan de systematische naam van een zouthydraat geven. |
| # 6 | # T | # 4V | # Ik kan uitleggen hoe experimenteel kristalwater kan worden aangetoond. |
| # 7 | # B | # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 8 | # T | # 4V | # Ik kan een berekening aan een evenwicht uitvoeren. |
| # 9 | # A | # 4V | # Ik kan een complexe berekening aan een evenwicht uitvoeren. |
| # 10 | # T | # 4V | # Ik kan een naam van een zouthydraat geven. |
| # 11 | # T | # 4V | # Ik kan uitleggen wat een dubbelzout is. |
| # 12 | # T | # 4V | # Ik kan een experiment beschrijven om een hydraat aan te tonen. |
| # 13 | # T | # 5V | # Ik kan een zuur-basereactie opstellen. |
| # 14 | # T | # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 15 | # T | # 4V | # Ik kan een massapercentage berekenen. |
| # 16 | # T | # 4V | # Ik kan een massaverhouding berekenen. |
| # 17 | # T | # 5V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 18 | # T | # 5V | # Ik kan uitleggen wat buffercapaciteit betekent. |
| # 19 | # T | # 5V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 20 | # T | # 5V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 21 | # T | # 5V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 22 | # T | # 5V | # Ik kan rekenen met evenwicht bij zwak zuur of zwakke base. |

# Betekenis Taxonomie van Bloom

# BLOOM O: Onthouden (geleerde kennis reproduceren of herkennen)

# BLOOM B: Begrijpen (de betekenis van informatie duiden en deze informatie verbinden met geleerde kennis)

# BLOOM T: Toepassen (geleerde kennis inzetten in een nieuwe situatie)

# BLOOM A: Analyseren (informatie in delen splitsen en deze delen verbinden met elkaar en met geleerde kennis)

# BLOOM E: Evalueren (de bruikbaarheid en beperkingen van indicatoren, methodes en indelingen begrijpen)

# BLOOM C: Creëren (kennis en informatie uit meerdere bronnen bundelen tot een nieuw idee, concept of product)