## nieuw leven voor plexiglas door chemische recycling

| Leerjaar NOVA | 5 havo 6 vwo |
| --- | --- |
| Subdomein | Chemische processen |
| Vaardigheid | informatievaardigheden |
| Specificaties | Polymerisatiereacties |
| Trefwoorden | plexiglas, PMMA, MMA, polycarbonaat, mechanische recycling, chemische recycling, opschalen, downcycling |
| Vaardigheidsvraag | informatieverwerkingsvraag |

| hoofd/subdomein | Subdomein | Specificaties |
| --- | --- | --- |
| C / C1 | Chemische processen | Polymerisatiereacties |

# bron: Agro&Chemie, 29 september 2020

# Nieuw leven voor plexiglas door chemische recycling De circulaire economie lijkt helemaal hip, maar voor recyclaars zijn het dramatisch slechte tijden nu China geen afvalplastics meer importeert en de aardolie spotgoedkoop is. De opslagterreinen staan vol met zakken onverkoopbaar recyclaat. Alleen innovatie kan een uitweg bieden uit de impasse. Innovatie, dat is waar Heathland voor heeft gekozen. “We zijn ons aan het herpositioneren door meer waarde toe te voegen,” zegt directeur Simon van der Heijden. Onderdeel daarvan is de verdere ontwikkeling van chemische recyclingtechnieken om uit rest- en afvalstromen monomeren te maken van vrijwel virgin kwaliteit. ## Plexiglas Heathland is gespecialiseerd in de recycling van PMMA (plexiglas) en polycarbonaat. Deze materialen worden gebruikt bij de productie van autolampen, badkuipen, dakkoepels en coronaschermen. Heathland recycleert het afval zowel mechanisch als chemisch. “Mechanisch recyclen is in principe altijd downcycling,” zegt Van der Heijden. “De kwaliteit gaat rap omlaag. Zo kun je van een autolamp hooguit een fietsenreflector maken. Dat wordt daarna een pennenbakje en tot slot een bermpaaltje. Chemisch recyclen naar monomeren is de oplossing. Daarbij kun je alle toevoegingen zoals kleurstoffen en additieven eruit halen en helemaal terug naar de oorspronkelijke grondstoffen.” ## Depolymerisatie Doordat Heathland PMMA uit voornamelijk productieresten en gesorteerde afvalproducten inzamelt, zijn de stromen tamelijk zuiver. Na een pretreatment stap (vermalen en scheiden van bijproducten) wordt het PMMA door pyrolyse bij een temperatuur van 450 graden gedepolymeriseerd tot MMA. Eventuele restjes kleurstof daarin worden door destillatie verwijderd. Het zo verkregen MMA is van soortgelijke kwaliteit als nieuw monomeer. “Het is een stap die oneindig kan worden herhaald, zonder kwaliteitsverlies.” Het monomeer kan dan ook weer worden afgezet bij de toeleveranciers van Heathland. Zij maken er onder andere nieuwe plexiglas producten van. ## Opschalen De bouw van de nieuwe reactor is al bezig. Half oktober worden de eerste proeven gedaan. “Het is niet puur R&D, we zitten al dicht tegen de industriële reactor aan. Daarom hoeven we geen echt grote vertaalslag meer te maken van de experimentele naar de fabrieksopstelling. We verwachten dan ook al in februari 2021 concreet te kunnen gaan werken aan een fabriek, die najaar 2022 operationeel kan zijn.”

In het artikel spreekt men van chemische recycling en mechanische recycling.

1	Leg het verschil uit tussen chemische recycling en mechanische recycling.

Plexiglas wordt aangeduid met PMMA, polymethylmetacrylaat. PMMA is gevormd uit MMA, methylmetacrylaat.

.

figuur 1 MMA

2	Teken een stukje uit het midden van PMMA. Teken minstens drie eenheden.

3	Geef de systematische naam voor MMA.

4	Leg uit of de vorming van PMMA uit MMA een polyadditie- of een polycondensatiereactie is.

Bij de vorming van plexiglas worden vaak ook kleurstoffen en additieven toegevoegd.

5	Licht toe wat de functie is van de toegevoegde additieven.

Het plexiglasafval kan mechanisch of chemisch gerecycled worden.

6	Wat versta je onder mechanische recycling?

7	Leg uit dat mechanische recycling altijd leidt tot downcycling.

Bij chemische recycling wordt depolymerisatie van PMMA toegepast waarbij weer de monomeren gevormd worden.

8	Geef de depolymerisatie van PMMA in een reactievergelijking met structuurformules weer.

Voordat depolymerisatie plaatsvindt, wordt een pretreatmentstap uitgevoerd.

9	Wat vindt daarbij plaats?

Het bedrijf Heathland is al bezig met opschaling.

10	Wat houdt die opschaling in?

11	Waarom is een testfase nodig voordat de eigenlijke fabriek gebouwd wordt?

Naast recycling van PMMA vindt ook recycling van polycarbonaat plaats.

figuur 2 polycarbonaat

De vorming van poycarbonaat is een polycondensatiereactie.

12	Leid uit de structuur van polycarbonaat de mogelijke beginstoffen met structuurformule af.

13	Verklaar de aanduiding ‘carbonaat’ in de naam polycarbonaat.

Nieuw leven voor plexiglas door chemische recycling

# 1	Bij chemische recycling worden de polymeermoleculen weer afgebroken, waarbij de monomeren ontstaan. Bij mechanische recycling gebruikt men het materiaal weer zelf zonder dat de polymeermoleculen worden afgebroken.

# 2

# 3	Mehylpropeenzuur.

# 4	Een polyadditie, want er vindt chemische aaneenschakeling plaats zonder afsplitsing van een klein molecuul.

# 5	 Additieven kunnen zijn: kleurstoffen (uiterlijk), weekmakers (buigzaamheid), stabilisatoren (antioxidanten) en vulstoffen (verbetering eigenschappen).

# 6	Mechanische recycling betekent dat je het aangeleverde mengsel scheidt in de diverse stoffen zonder dat de stoffen veranderen.

# 7	Mechanische scheiding betekent dat je nooit 100% zuivere stoffen krijgt maar altijd mengsels. Deze mengsels hebben minder goede eigenschappen dan de zuivere polymeren.

# 8

# 9	In de pretreatmentstap worden de bijproducten verwijderd en daarna wordt het PMMA vermalen.

# 10	Opschaling houdt in dat men op steeds grotere schaal test of het gekozen proces aan de verwachtingen voldoet. Dit testen voorkomt dat er bijtijds gestopt kan worden als het proces niet voldoet.

# 11	De testfase is er om te bepalen of het proces ook op grote schaal voldoet. Men wil voorkomen dat er teveel geïnvesteerd wordt, terwijl het proces niet voldoet.

# 12	De mogelijke beginstoffen zijn een alcohol en een carbonzuur, want er worden esterbindingen gevormd. Dus de mogelijke structuren zijn:

# Opmerking: in de industrie wordt meestal fosgeen gebruikt.

# 13	Carbonaat(ion) is CO32, en dat vind je terug in de structuur van polycarbonaat:

# Taxonomie van Bloom en leerdoelen

| # Vraag | # Bloom | # Hoofdstuk | # Leerdoel |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # B | # 5H # 6V | # Ik kan het verschil aangeven tussen chemische en mechanische recycling. |
| # 2 | # T | # 5H # 6V | # Ik kan de structuur van een polyadditie tekenen. |
| # 3 | # T | # 4H # 5V | # Ik kan de systematische naam van een organische stof geven. |
| # 4 | # T | # 5H # 6V | # Ik kan uitleggen of er polyadditie of polycondensatie optreedt. |
| # 5 | # T | # 5H # 6V | # Ik kan aangeven welke additieven er toegevoegd kunnen worden aan een polymeer. |
| # 6 | # T | # 5H # 6V | # Ik kan uitleggen wat mechanische recycling inhoudt. |
| # 7 | # T | # 5H # 6V | # Ik kan uitleggen dat mechanische zuivering vaak leidt tot downcycling. |
| # 8 | # T | # 5H # 6V | # Ik kan de depolymerisatie in structuurformules weergeven. |
| # 9 | # B | # 5H # 6V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 10 | # T | # 5H # 6V | # Ik kan uitleggen wat opschaling betekent. |
| # 11 | # B | # 5H # 6V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 12 | # T | # 5H # 6V | # Ik kan aangeven welke beginstoffen gebruikt zijn bij de vorming van polycarbonaat. |
| # 13 | # T | # 5H # 6V | # Ik kan informatie verwerken. |

# Betekenis Taxonomie van Bloom

# BLOOM O: Onthouden (geleerde kennis reproduceren of herkennen)

# BLOOM B: Begrijpen (de betekenis van informatie duiden en deze informatie verbinden met geleerde kennis)

# BLOOM T: Toepassen (geleerde kennis inzetten in een nieuwe situatie)

# BLOOM A: Analyseren (informatie in delen splitsen en deze delen verbinden met elkaar en met geleerde kennis)

# BLOOM E: Evalueren (de bruikbaarheid en beperkingen van indicatoren, methodes en indelingen begrijpen)

# BLOOM C: Creëren (kennis en informatie uit meerdere bronnen bundelen tot een nieuw idee, concept of product)