## waterstof in industrie is maar beperkt te vergroenen

| Leerjaar NOVA | 4 havo, 4 vwo |
| --- | --- |
| Subdomein | chemische processen |
| Vaardigheid | informatievaardigheden |
| Specificaties | beginstoffen en reactieproducten |
| Trefwoorden | waterstof, groene waterstof, petajoule, brandstof, exotherm, endotherm, elektrolyse, energieberekening |
| Vaardigheidsvraag | informatieverwerkingsvraag |

| hoofd/subdomein | Subdomein | Specificaties |
| --- | --- | --- |
| C / C1 | Chemische processen | Beginstoffen-reactieproducten |

# bron: Agro & Chemie, 29 september 2020

# Waterstof in industrie is maar beperkt te vergroenen Het is niet eenvoudig om het hele waterstofgebruik van de Nederlandse industrie te vergroenen. Dat concludeert onderzoeksinstituut TNO in een rapport dat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat vorige week naar de Tweede Kamer stuurde. In de Nederlandse industrie wordt circa 180 petajoule (PJ, een maat voor energie) waterstof per jaar gebruikt, schat TNO in het rapport. Daarvan is slechts ongeveer 50 PJ één op één te vervangen door schone ‘groene waterstof’, die gemaakt wordt uit water. Het kabinet wil de CO2-vrije productie van waterstof in Nederland de komende tien jaar opvoeren, niet alleen als grondstof in de (chemische) industrie, maar vooral ook als brandstof voor fabrieken en vrachtwagens, voor de verwarming van huizen en voor synthetische kerosine. Schattingen van de hoeveelheid waterstof die Nederland in 2050 gebruikt, lopen uiteen van 100 tot 1500 PJ. Intermezzo “Het geschatte gebruik van waterstof in 2050 van 100 tot 1500 PJ is irrealistisch. Die voorspelling is zo breed dat je daar niets mee kunt. De Gasunie heeft in januari de volgende verwachting in een discussienota vermeld: In 2050 is de Nederlandse behoefte aan waterstof 444 PJ, waarvan 178 PJ groen in Nederland wordt geproduceerd. Naast productie van groene waterstof via windparken (op zee) zal Nederland in 2050 naar verwachting 194 PJ waterstof importeren, terwijl 109 PJ wordt verkregen door middel van elektrolyse. bron: Verkenning 2050, Gasunie, januari 2018” ## Afvangen en opslaan Waterstof is nu echter allesbehalve groen; het wordt bijna volledig gemaakt uit aardgas (105 PJ) en aardolie (65 PJ). De eenvoudigste manier om de productie te vergroenen is door de CO2 af te vangen en ondergronds op te bergen (CCS). Dat gaan AirProducts en AirLiquide bijvoorbeeld doen in het CO2-opvangproject Porthos in de Rotterdamse haven. Groene waterstof maken via elektrolyse is niet zo eenvoudig. Dat kost veel stroom. De kabinetsplannen om in 2030 30 tot 40 PJ groene waterstof te maken betekenen een verhoging van bijna 30 procent bovenop het huidige landelijke elektriciteitsverbruik van circa 120 miljard kWh. Dat zal bij lange na niet genoeg groene waterstof opleveren voor het vergroenen van de industrie. Elektrolyse van water Het potentieel van groene waterstof is afhankelijk van de hoeveelheid energie uit hernieuwbare energiebronnen, in het bijzonder zon en wind. Op deze manier kan de energie uit deze bronnen worden opgevangen in een koolstofvrije brandstof die over lange afstanden kan worden getransporteerd, op grote schaal kan worden opgeslagen en als chemische bouwsteen kan worden gebruikt. Waterelektrolyse, dat wil zeggen het splitsen van water door middel van elektriciteit, is een sleuteltechnologie

Men spreekt over ‘groene waterstof’ en over ‘vergroenen’.

1	Wat bedoelt men met ‘groen’ en ‘vergroenen’?

De hoeveelheden energie worden in het artikel uitgedrukt in PJ, petajoule.

2	Wat geeft de aanduiding peta in petajoule aan? Raadpleeg eventueel Binas.

Waterstof is nu allesbehalve groen. Het kabinet streeft naar het produceren via elektrolyse van 30 tot 40 PJ groene waterstof in 2050.

3	Geef de vergelijking van de optredende elektrolyse van water.

4	Bereken de hoeveelheid waterstof in kg die overeenkomt met de genoemde 30 tot 40 PJ.

5	Laat via een berekening zien of de  genoemde 30 tot 40 PJ overeenkomt met de genoemde 30 procent toename boven op de 120 miljard kWh elektrische energie die nu al gebruikt wordt. Raadpleeg eventueel Binas.

Waterstofproductie uit fossiele brandstoffen Stoomreforming De productie van zuivere waterstof door middel van stoomreforming (zonder CCS) is in wezen een proces in twee stappen. In de eerste stap vindt reforming van het methaan plaats met stoom tot syngas, een mengsel van koolmonoxide (CO) en waterstof. In de tweede fase, water-gas-shift genaamd, wordt meer waterstof geproduceerd door meer stoom toe te voegen onder andere procesomstandigheden, waarbij de stoom reageert met CO om waterstof en kooldioxide (CO2) te produceren. Het mengsel wordt vervolgens gescheiden door adsorptie onder druk om zuivere waterstof te produceren. Methanol In sommige gevallen wordt alleen de eerste stap uitgevoerd. Dit is het geval bij de productie van methanol (molecuulformule CH3OH) waarbij zowel waterstof als CO nodig zijn. bron: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/09/30/kamerbrief-over-3-rapporten-over-duurzame-waterstof

Bij stoomreforming vinden in principe twee reacties plaats. De eerste stap is reforming, de tweede fasestap is de water-gas-shift methode.

6	Geef de reactievergelijking van de reformingstap.

7	Geef ook de reactievergelijking van de water-gas-shift stap.

8	Laat door berekening zien of de reformingstap en de water-gas-shift stap endotherm of exotherm zijn.

Bij de productie van methanol wordt alleen de eerste stap uitgevoerd.

9	Geef de reactie van de vorming van methanol in een vergelijking weer.

10	Laat door berekening zien dat deze reactie exotherm is.

Waterstof in industrie is maar beperkt te vergroenen

# 1	Met ‘groen’ geeft men aan dat het een duurzaam geproduceerde stof is. Duurzaam omdat de benodigde energie op duurzame wijze verkregen is.

# 2	Peta geeft aan dat de vermenigvuldigingsfactor x1015 is.

# 3	2 H2O  2 H2 + O2

# 4	30 PJ = 30·1015 J. Stookwaarde (Binas tabel 28B) van waterstof is 10,8·106 J m3. Dus 30·1015 J = 30·1015 / 10,8·106 = 2,8·109 m3. 
Dichtheid waterstof is 0,090 kg m3, dus 2,8·109 m3 = 2,8·109 × 0,090 = 2,5·108 kg.

# Bij 40 PJ geldt dat er 3,3·108 kg waterstof gevormd wordt.

# 5	30% van 120 miljard kWh = 30 / 100 × 120 = 36 miljard kWh. Binas tabel 5: 1 kWh = 3,6·106 J, dus 36 miljard kWh = 36·109 × 3,6·106 J = 1,3·1017J = 1300 PJ. 
Conclusie: dit komt niet overeen.

# 6	CH4 + H2O  3 H2 + CO

# 7	CO + H2O  H2 + CO2

# 8	Reforming: E = Evormig CO – Evorming CH4 – Evorming CH4 = -1,105·105 + 0,75·105 + 2,42·105 = +2,07·105 J. Conclusie: het is een endotherme stap.

# Water-gas-shift: E = Evorming CO2 – Evorming CO – Evorming H2O = -3,935·105 + 1,105·105 + 2,42·105 = -0,41·105 J. Conclusie: het is een exotherme stap.

# Opmerkingen: Eontleding = -Evorming; er wordt met stoom gewerkt, dus H2O(g).

# 9	CO + 2 H2  CH3OH

# 10	E = Evorming methanol – Evorming CO = -2,39·105 + 1,105·105 = -1,29·105 J.

# Extra informatie zie: https://www.gasunie.nl/expertise/aardgas/energiemix-2050

# Taxonomie van Bloom en leerdoelen

| # Vraag | # Bloom | # Hoofdstuk | # Leerdoel |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen wat groene energie betekent. |
| # 2 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan verschuivingen aan een evenwicht verklaren. |
| # 3 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 4 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een energieberekening uitvoeren. |
| # 5 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een energieberekening met kWh uitvoeren. |
| # 6 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 7 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 8 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een energieberekening aan een reactie uitvoeren. |
| # 9 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 10 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een energieberekening aan een reactie uitvoeren. |

# Betekenis Taxonomie van Bloom

# BLOOM O: Onthouden (geleerde kennis reproduceren of herkennen)

# BLOOM B: Begrijpen (de betekenis van informatie duiden en deze informatie verbinden met geleerde kennis)

# BLOOM T: Toepassen (geleerde kennis inzetten in een nieuwe situatie)

# BLOOM A: Analyseren (informatie in delen splitsen en deze delen verbinden met elkaar en met geleerde kennis)

# BLOOM E: Evalueren (de bruikbaarheid en beperkingen van indicatoren, methodes en indelingen begrijpen)

# BLOOM C: Creëren (kennis en informatie uit meerdere bronnen bundelen tot een nieuw idee, concept of product)