## baanbrekend project voor productie groene ammoniak in Nederland

| Leerjaar NOVA | 5 havo en 6 vwo |
| --- | --- |
| Subdomein | groene chemie |
| Vaardigheid | informatievaardigheden |
| Specificaties | duurzaam process |
| Trefwoorden | groene ammoniak, waterstof, energiedrager, milieu |
| Vaardigheidsvraag | informatieverwerkingsvraag |

| hoofd/subdomein | Subdomein | Specificaties |
| --- | --- | --- |
| F / F2 | Groene chemie | Duurzaam proces |

bron: VNCI Nieuwsbrief, 6 oktober 2020

##### Baanbrekend project voor productie groene ammoniak in Nederland ##### Ørsted en Yara bundelen hun krachten bij de ontwikkeling van een baanbrekend project om groene ammoniak te produceren. Hierbij wordt fossiele waterstof vervangen door hernieuwbare waterstof. Ørsted is de grootste offshore windparkontwikkelaar van de wereld en Yara is wereldwijd een toonaangevende producent van kunstmest. Het project zorgt voor een potentiële CO2-besparing van 100 000 ton CO2, wat overeenkomt met het van de straat halen van 50 000 conventionele auto's. #### Duurzame toekomst Yara en Ørsted willen beiden koploper zijn in het creëren van een duurzame toekomst. Daarom bundelen beide bedrijven hun krachten om op de productielocatie van Yara in Sluiskil een proces te implementeren voor de productie van groene ammoniak. Hiervoor wordt een 100 MW elektrolyser ontwikkeld. Deze installatie wordt gevoed door offshore windenergie van Ørsted. Het doel is om fossiele waterstof te vervangen door hernieuwbare waterstof voor de productie van groene ammoniak van Yara’s fabriek in Sluiskil in Zeeland. Met de hernieuwbare waterstof kan per jaar ongeveer 75 000 ton groene ammoniak worden geproduceerd. Dat is circa 10% van de capaciteit van de grootste van de ammoniakfabrieken in Sluiskil. Ørsted staat momenteel op het punt het windpark op zee Borssele 1&2 in gebruik te nemen. Dit windpark is het op een na grootste ter wereld, gelegen voor de kust van Zeeland, vlakbij de fabriek in Sluiskil. De groene ammoniak is bedoeld om te worden gebruikt bij de productie van groene meststoffen. Daarmee kan de voedselketen verder CO2-neutraal worden gemaakt. In de toekomst kan het mogelijk ook worden gebruikt voor klimaatneutrale scheepsbrandstof.

In het artikel spreekt men van ‘groene ammoniak’.

1	Leg uit wat met de beschrijving ‘groene ammoniak’ bedoeld wordt.

Waterstof en ammoniak kunnen een belangrijke grondstof of energiedrager zijn tijdens de energietransitie.

2	Waarom worden ammoniak en waterstof omschreven als energiedrager en niet als energiebron?

Groene waterstof wordt geproduceerd bij elektrolyse van water.

3	Geef de elektrolyse van water in een vergelijking weer.

4	Leg uit wanneer groene waterstof geproduceerd wordt.

Voor de productie van waterstof wordt een 100 MW elektrolyser ontwikkeld.

5	Bereken hoeveel kg waterstof met een 100 MW elektrolyser jaarlijks geproduceerd kan worden. Gebruik Binas tabel 57A. Gegeven: 1 MW = 1 MJ s1. Ga uit van een werkzame tijd van 300 dagen per jaar.

Waterstof en stikstof kunnen in een reactor omgezet worden in ammoniak (T = 725K; p = 200 bar; Fe-katalysator). Er ontstaat daarbij een evenwicht.

6	Geef de evenwichtsreactie in een vergelijking weer.

7	Leg aan de hand van Binas tabel 57A uit of de vorming van ammoniak een exotherme of een endotherme reactie is.

8	Leg uit dat de gekozen reactieomstandigheden leiden tot een hogere opbrengst ammoniak per seconde.

Met de hernieuwbare waterstof kan jaarlijks zo’n 75 000 ton ammoniak geproduceerd worden.

9	Bereken hoeveel ton waterstof daarvoor nodig is.

Ammoniak is, vergeleken met waterstof, bij een veel hogere temperatuur al vloeibaar.

10	Leg op microniveau dit verschil uit.

De bedrijven claimen dat ze op deze manier 100 000 ton koolstofdioxide per jaar kunnen besparen. Waterstof wordt momenteel voornamelijk gevormd uit methaan en stoom in een tweetrapsreactie. In de eerste stap reageren methaan en stoom tot koolstofmono-oxide en waterstof.

11	Geef deze reactie in een vergelijking weer.

In de tweede stap reageert koolstofmonoxide met extra stoom tot waterstof en koolstofdioxide.

12	Geef de reactie in een vergelijking weer.

13	Beschrijf een methode om het gevormde mengsel van waterstof en koolstofdioxide van elkaar te scheiden.

14	Leg uit waarom besparing van de uitstoot van koolstofdioxide een hot item is.

Als het nieuwe proces toegepast wordt, kan een uitstoot van 100 000 ton koolstofdioxide voorkomen worden.

15	Bereken hoeveel ton waterstof er geproduceerd wordt bij een uitstoot van 100 000 ton koolstofdioxide.

Zowel waterstof als ammoniak kunnen als brandstof dienen.

16	Geef de verbranding van waterstof in een vergelijking weer.

17	Geef de verbranding van ammoniak, waarbij stikstofdioxide en water gevormd worden, in een vergelijking weer.

18	Welk nadeel heeft verbranding van ammoniak ten opzichte van verbranding van waterstof?

Het nadeel dat optreedt bij de verbranding van ammoniak kan opgeheven worden als bij de verbranding gebruik wordt gemaakt van een specifieke katalysator, waardoor niet stikstofdioxide maar stikstof ontstaat.

19	Geef de verbranding van ammoniak met behulp van die specifieke katalysator in een vergelijking weer.

# Baanbrekend project voor productie groene ammoniak in Nederland

# 1	Groene ammoniak betekent dat de stof op duurzame wijze geproduceerd wordt.

# 2	Energiebron: deze brandstof wordt zo in de natuur aangetroffen. Voorbeelden zijn aardolie en aardgas. Energiedrager: deze brandstof wordt door de mens gemaakt.

# 3	2 H2O  2 H2 + O2

# 4	Duurzaam als de gebruikte elektrische energie op duurzame wijze geproduceerd is, zoals bijvoorbeeld met behulp van zon en wind.

# 5	100 MW = 100·106 W = 1,0·108 J s1. 300 dagen = 300 x 24 x 3600 = 2,6·107 s. Dus er wordt geleverd 1,0·108 x 2,6·107 = 2,6·1015 J. 
De ontledingswarmte van water is 2,86·105 J mol1, dus 2,6·1015 / 2,86·105 = 9,1·109 mol H2O en dit levert 9,1·109 mol H2. 
9,1·109 mol = 9,1·109 x 2,016 = 1,8·1010 g = 18 000 ton waterstof.

# 6	3 H2 + N2  2 NH3

# 7	Binas tabel 57A: vormingsenergie is -0,459·105 J mol1. Negatieve waarde wil zeggen dat er tijdens de vorming van ammoniak energie wordt afgestaan, dus exotherme reactie.

# 8	T = 725 K: een hogere temperatuur geeft een verschuiving van het evenwicht naar de endotherme kant, dus naar links. Omdat de reactie bij die hoge temperatuur veel sneller verloopt, neemt de productie per seconde echter toch toe.

# P = 200 bar: hoge druk laat het evenwicht verschuiven naar de kant van de minste gasdeeltjes, dus naar rechts. Gevolg: een hogere opbrengst aan ammoniak per seconde.

# Fe-katalysator: een katalysator laat het evenwicht sneller instellen, zodat ook hiermee de opbrengst aan ammoniak per seconde toeneemt.

# 9	Stap 1: reactievergelijking, zie antwoord vraag 6.

# Stap 2: 75.000 ton = 7.5·1010 g = 7,5·1010 / 17,031 = 4,4·109 mol NH3.

# Stap 3: 2 mol NH3 is gevormd uit 3 mol H2, dus 4,4·109 mol NH3 is gevormd uit 3/2 x 4,4·109 = 6,6·109 mol H2.

# Stap 4: 6,6·109 mol = 6,6·109 x 2,016 = 1,3·1010 g = 13 000 ton H2.

# 10	Ammoniakmoleculen bevatten NH-groepen die onderling de vrij sterke waterstofbrugbinding oplevert. Waterstofmoleculen kunnen geen waterstofbrugbindingen vormen.

# 11	CH4 + H2O  3 H2 + CO

# 12	CO + H2O  H2 + CO2

# 13	Methode 1: Leid het gasmengsel door een suspensie van kalkmelk. Koolstofdioxide reageert met het aanwezige kalkmelk en blijft achter.

# Methode 2: koel het gasmengsel af totdat de aanwezige koolstofdioxide een vaste stof wordt (sublimatiepunt van koolstofdioxide is 175 K).

# 14	Koolstofdioxide is een broeikasgas. Bij stijging van het gehalte koolstofdioxide krijg je het versterkte broeikaseffect. Dat leidt tot stijging van de temperatuur op aarde. Gevolg: stijging van de zeespiegel en extremere weersomstandigheden.

# 15	De totaalreactie van stap 1 en stap 2 is: CH4 + 2 H2O  4 H2 + CO2.

# Gegeven: 100 000 ton  = 1,0·105 ton = 1,0·1011 g CO2.

# Omrekenen naar aantal mol: 1,0·1011 g = 1,0·1011 / 44,010 = 2,3·109 mol CO2.

# Verhouding aantal mol: 1,0 mol CO2 komt overeen met 4,0 mol H2, dus 2,3·109 mol CO2 komt overeen met 4 x 2,3·109 = 9,1·109 mol H2.

# Omrekenen naar aantal gram: 9,1·109 mol = 9,1·109 x 2,016 = 1,8·1010 g.

# Berekenen aantal ton: 1,8·1010 g = 1,8·104 ton H2.

# 16	2 H2 + O2   2 H2O

# 17	4 NH3 + 7 O2  6 H2O + 4 NO2

# 18	Er ontstaat bij de verbranding van ammoniak ook stikstofdioxide. Stikstofdioxide is een veroorzaker van smog en zure regen.

# 19	4 NH3 + 3 O2  6 H2O + 2 N2

# Taxonomie van Bloom en leerdoelen

| # Vraag | # Bloom | # Hoofdstuk | # Leerdoel |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # B | # 5H # 6V | # Ik kan aangeven wat groene brandstof betekent. |
| # 2 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan het verschil uitleggen tussen energiebron en energiedrager. |
| # 3 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 4 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen wat duurzaam betekent. |
| # 5 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan met omrekeningen rekenen. |
| # 6 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een evenwichtsreactie opstellen. |
| # 7 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen of een reactie exotherm of endotherm is. |
| # 8 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen hoe een evenwichtsreactie beïnvloed kan worden. # Ik kan uitleggen hoe de reactiesnelheid beïnvloed kan worden. |
| # 9 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan rekenen aan de hand van het stappenplan. |
| # 10 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan op microniveau redeneren. |
| # 11 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 12 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 13 | # T | # 5H # 5V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 14 | # T | # 5H # 5V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 15 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een berekening aan een reactie uitvoeren. |
| # 16 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 17 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 18 | # T | # 5H # 5V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 19 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |

# Betekenis Taxonomie van Bloom

# BLOOM O: Onthouden (geleerde kennis reproduceren of herkennen)

# BLOOM B: Begrijpen (de betekenis van informatie duiden en deze informatie verbinden met geleerde kennis)

# BLOOM T: Toepassen (geleerde kennis inzetten in een nieuwe situatie)

# BLOOM A: Analyseren (informatie in delen splitsen en deze delen verbinden met elkaar en met geleerde kennis)

# BLOOM E: Evalueren (de bruikbaarheid en beperkingen van indicatoren, methodes en indelingen begrijpen)

# BLOOM C: Creëren (kennis en informatie uit meerdere bronnen bundelen tot een nieuw idee, concept of product)