## arc cbbc

| Leerjaar | 4 havo en 4 vwo |
| --- | --- |
| Subdomein | chemische processen |
| Vaardigheid | A1; A11; A13; A14 |
| Specificaties | organische reacties |
| Trefwoorden | broeikasgas, methaan, brandstof, grondstof, waterstof, chemische industrie, niet-oxidatieve, anaeroob |
| Vaardigheidsvraag | informatieverwerkingsvraag |

| hoofd/subdomein | Subdomein | Specificaties |
| --- | --- | --- |
| C / C1 | Chemische processen | Organische reacties |

# bron: C2W, oktober 2021

# ARC CBBC In 2016 namen Ben Feringa en Bert Weckhuijsen het initiatief tot samenwerking van de R&D-afdelingen van AkzoNobel, BASF, Nouryon en Shell met chemici van de universiteiten van Eindhoven, Groningen en Utrecht aan nieuwe chemische bouwstenen voor duurzame energie en materialen voor het Advanced Research Center Chemical Building Blocks Consortium (ARC CBBC). Materialen uit methaan Methaan wordt op dit moment vooral gebruikt om huizen en voedsel te verwarmen. Bovendien fakkelt de petrochemische industrie methaan dat bij oliewinning omhoog komt doorgaans af, en dat is een flinke bron van koolstofdioxide. Maar stel dat we methaan gaan gebruiken voor de productie van grondstoffen en schone energie in de vorm van waterstof. Het is chemisch gezien namelijk mogelijk om waterstof af te pellen en het koolstof tegelijkertijd te laten reageren tot complexere verbindingen. De onderzoeksgroep van Nikolay Kosinov aan de TU Eindhoven zoekt binnen ARC CBBC naar nieuwe wegen om methaan doelgericht op te waarderen zonder koolstofdioxide-emissies. ‘Dat lijkt misschien vreemd, omdat methaan een fossiele brandstof is,’ zegt Kosinov. ‘Maar het is goed te realiseren dat methaan in de toekomst een belangrijke grondstof zal blijven, omdat het ook ontstaat bij de verwerking van organisch afval. We hebben nieuwe technieken nodig om dit sterke broeikasgas te verwerken.’ Op dit moment maakt de industrie waterstof uit methaan terwijl het koolstof vervliegt als koolstofdioxide. ‘Bij niet-oxidatieve omzetting van methaan kun je benzeen, ethyleen en andere koolstofproducten maken en tegelijkertijd waterstof overhouden. Dat klinkt alleen eenvoudiger dan het is, want er zijn hoge temperaturen voor nodig, en de omzetting is niet erg efficiënt,’ zegt Kosinov. ‘Daarom ontwikkelen wij nieuwe katalysatoren en reactoren die dat soort processen selectief laten verlopen.’

Methaan is het  hoofdbestanddeel van aardgas. Aardgas is een fossiele grondstof.

1	Wat wordt bedoeld met fossiele in ‘fossiele grondstof’?

Momenteel wordt waterstof in de industrie gemaakt uit methaan en stoom.

2	Geef de reactie van de vorming van waterstof uit methaan in een vergelijking weer.

3	Welk nadeel brengt deze vorming van waterstof met zich mee?

Methaan ontstaat ook bij de verwerking van organisch afval. Zo ontstaat uit amylose (zetmeel) bij anaerobe vergisting methaan en koolstofdioxide.

4	Geef de reactie van deze anaerobe vergisting van zetmeel in een vergelijking weer.

5	Leg uit dat de vorming van koolstofdioxide bij deze anaerobe vergisting geen invloed heeft op het versterkte broeikaseffect.

Bij niet-oxidatieve omzetting van methaan ontstaan onder andere benzeen, ethyleen en propyleen. Bovendien ontstaat daarbij ook waterstof.

6	Geef de reacties van de niet-oxidatieve omzetting van methaan in benzeen, ethyleen en propeen in molecuulformules weer.

7	Leg uit waarom deze omzetting van methaan nog niet toegepast wordt ín de chemische industrie.

ARC CBBC

# 1	Fossiel wil zeggen dat de stof lang geleden gevormd is uit dierlijk en plantaardig materiaal.

# 2	CH4 + 2 H2O  4 H2 + CO2

# 3	Er ontstaat ook koolstofdioxide dat zorgt voor een versterkt broeikaseffect.

# 4	(C6H10O5)n + n H2O  3n CO2 + 3n CH4

# 5	De koolstof die in de vorm van koolstofdioxide vrijkomt was al in de koolstofkringloop aanwezig.

# 6	6 CH4   9 H2 + C6H6

# 2 CH4   2 H2 + C2H4

# 3 CH4   3 H2 + C3H6

# 7	De opbrengst is aan de lage kant en het kost veel energie.

# Taxonomie van Bloom en leerdoelen uit leerjaar

| # Vraag | # Bloom | # Leerjaar | # Leerdoel |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen wat met fossiel aangegeven wordt. |
| # 2 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 3 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 4 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 5 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 6 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 7 | # O | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |

# Betekenis Taxonomie van Bloom

# BLOOM O: Onthouden (geleerde kennis reproduceren of herkennen)

# BLOOM B: Begrijpen (de betekenis van informatie duiden en deze informatie verbinden met geleerde kennis)

# BLOOM T: Toepassen (geleerde kennis inzetten in een nieuwe situatie)

# BLOOM A: Analyseren (informatie in delen splitsen en deze delen verbinden met elkaar en met geleerde kennis)

# BLOOM E: Evalueren (de bruikbaarheid en beperkingen van indicatoren, methodes en indelingen begrijpen)

# BLOOM C: Creëren (kennis en informatie uit meerdere bronnen bundelen tot een nieuw idee, concept of product)