## merkeigenaren vragen om duurzame polymeren

| Leerjaar | 5 havo en 6 vwo |
| --- | --- |
| Subdomein | industriële chemie |
| Vaardigheid | A1; A11;A12; A14 |
| Specificaties | polymeren |
| Trefwoorden | recycling, mechanische recycling, chemische recycling, polymeren, monomeren, hernieuwbare grondstoffen |
| Vaardigheidsvraag | informatieverwerkingsvraag |

| hoofd/subdomein | Subdomein | Specificaties |
| --- | --- | --- |
| C / C1 | Chemische processen | Polymeren |

# bron: Chemie Magazine, september 2021

Merkeigenaren vragen om duurzame polymeren LyondellBasell lanceerde in het voorjaar mechanisch en chemisch gerecyclede polymeren en polymeren uit hernieuwbare grondstoffen. Het chemiebedrijf reduceert hiermee de CO2-uitstoot en draagt bij aan de vermindering van plastic afval. De Circulen-productfamilie bevat drie nieuwe soorten polymeren: CirculenRecover, CirculenRevive en CirculenRenew. Huishoudelijk plastic afval is de grondstof voor de CirculenRecover polymeren. De productie is in handen van Quality Circular Polymers (QCP), een joint venture van LyondellBasell en afvalverwerker SUEZ. QCP gebruikt op Chemelot in Geleen en in het Belgische Blandain een mechanisch recyclingproces om CirculenRecover te produceren. Tijdens het proces wordt het plastic afval eerst gewassen en vervolgens mechanisch vermalen en gesmolten door een extruder. De joint-venture kan nu 55 000 ton huishoudelijk plastic afval per jaar verwerken tot polypropyleen (PP) en polyethyleen met een lage dichtheid (HDPE). Volgens levenscyclusanalyses is dat goed voor een CO2-reductie van 70 procent in vergelijking met de productie van PP en HDPE uit fossiele grondstoffen. Proeffabriek LyondellBasell maakt deze polymeren in een proeffabriek in het Italiaanse Ferrara. Vooralsnog kan de pilotplant 5 tot 10 kg huishoudelijk plastic afval per uur verwerken. Het afval gaat eerst door een shredder om het te versnipperen. De versnipperde deeltjes gaan in een reactor waarin ze onder temperaturen tussen de 400 en 600 Celsius zonder zuurstof worden omgezet in pyrolyse-olie. Uiteindelijk zal een plant naar verwachting in 2025 in Europa operationeel zijn. Hernieuwbare polymeren Voor de productie van de CirculenRenew polymeren uit hernieuwbare grondstoffen, zoals plantaardige en gebruikte oliën, werkt LyondellBasell samen met het Finse biodieselbedrijf Neste. Een bewuste keuze volgens senior vice president Richard Roudeix (LyondellBasell), die benadrukt dat LyondellBasell geen hernieuwbare grondstoffen wil gebruiken die de voedselvoorziening in gevaar zouden kunnen brengen. Op de site in Wesseling (Duitsland) zet het chemiebedrijf de oliën in een kraker om in polyethyleen en polypropyleen. Net als bij chemische recycling zijn ook de polymeren die uit dit proces voortkomen geschikt voor hoogwaardige toepassingen.

Het bedrijf LyondellBasell kent drie soorten van hergebruik van plasticafval, namelijk recover, revive en renew. Vertaald betekent het respectievelijk: herstellen, herleven en vernieuwen.

Recover betekent dat het afvalplastic mechanisch gezuiverd wordt, revive en renew zijn chemische verwerkingsmethoden waarbij het afvalplastic eerst afgebroken wordt.

1	Leg uit dat bij mechanische verwerking alleen thermoplasten verwerkt kunnen worden.

2	Leg uit waarom plastic dat op mechanische wijze uit afvalplastic gevormd is niet als materiaal voor opslag van levensmiddelen gebruikt mag worden.

3	Geef de structuurformules van de monomeren van PP en PE.

4	Licht de volgende zinssnede toe: ‘….en polyetheen met een lage dichtheid (HDPE).’

5	Verklaar wat bedoeld wordt met chemische verwerkingsmethoden.

Pyrolyse van afvalplastic levert een pyrolyse-olie die verder verwerkt kan worden in een kraker. Pyrolyse-olie bestaat uit lange koolwaterstofketens.

6	Geef de reactievergelijking van de pyrolysereactie waarbij uit polypropeen, (C3H6)n, lange koolwaterstoffen zoals C12H24 ontstaan.

7	Leg uit of de pyrolysereactie endotherm of exotherm is. Geef zowel een uitleg op micro- als op macroniveau.

Daarna wordt de pyrolyse-olie in een kraakinstallatie omgezet in grondstoffen voor de productie van nieuwe polymeren. In het artikel staat dat bij de kraakreactie polyetheen en polypropeen ontstaan.

8	Licht toe dat dit niet juist is.

9	Geef de kraakreactie waarbij uit C12H24 alkenen zoals etheen en propeen ontstaan.

10	Teken de repeterende eenheid van polyetheen en van polypropeen.

Op deze manier wil men de CO2-uitstoot terugdringen.

11	Waarom wil men de CO2-uitstoot terugdringen?

12	Leg uit dat door hergebruik de CO2-uitstoot minder is.

Merkeigenaren vragen om duurzame polymeren

# 1	Bij de mechanische verwerking smelt men het afvalplastic. Smelten lukt alleen bij thermoplasten, niet bij thermoharders.

# 2	Het is dan niet voor 100% zeker dat er geen ziektekiemen aanwezig zijn.

# 3

# 4	Lage dichtheid PE is LDPE (Low Density – lage dichtheid), niet HDPE. HDPE (High Density) is hoge dichtheid PE.

# 5	Bij chemische verwerkingsmethoden worden de moleculen afgebroken en ontstaan nieuwe moleculen.

# 6	4 (C3H6)n   n C12H24

# 7	Macroniveau: je moet verhitten tot 400 - 600°C, dus het is een endotherm proces.

# Microniveau: je verbreekt C-C bindingen. Daarvoor is energie nodig, dus endotherm proces.

# 8	Bij de kraakreactie ontstaan kleinere moleculen, dus geen lange polymeren.

# 9	C12H24   3 C2H4 + 2 C3H6

# 10

# 11	Extra CO2 in de koolstofkringloop veroorzaakt een versterkt broeikaseffect waardoor de gemiddelde temperatuur op aarde stijgt, de zeespiegel stijgt en extremere weersomstandigheden ontstaan.

# 12	Bij hergebruik komt er niet meer CO2 in de kringloop.

# Taxonomie van Bloom en leerdoelen uit leerjaar

| # Vraag | # Bloom | # Leerjaar | # Leerdoel |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # B | # 5H # 6V | # Ik kan het verschil uitleggen tussen een thermoplast en een thermoharder. |
| # 2 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 3 | # T | # 4H # 5V | # Ik kan structuurformules van alkenen weergeven. |
| # 4 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 5 | # B | # 5H # 5V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 6 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 7 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan uitleg geven op micro- en op macroniveau. |
| # 8 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 9 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 10 | # T | # 5H # 6V | # Ik kan de repeterende eenheid van polymeren weergeven. |
| # 11 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan uitleg geven over het broeikaseffect. |
| # 12 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan uitleg geven over het broeikaseffect. |

# Betekenis Taxonomie van Bloom

# BLOOM O: Onthouden (geleerde kennis reproduceren of herkennen)

# BLOOM B: Begrijpen (de betekenis van informatie duiden en deze informatie verbinden met geleerde kennis)

# BLOOM T: Toepassen (geleerde kennis inzetten in een nieuwe situatie)

# BLOOM A: Analyseren (informatie in delen splitsen en deze delen verbinden met elkaar en met geleerde kennis)

# BLOOM E: Evalueren (de bruikbaarheid en beperkingen van indicatoren, methodes en indelingen begrijpen)

# BLOOM C: Creëren (kennis en informatie uit meerdere bronnen bundelen tot een nieuw idee, concept of product)