## verkopen van warm water kan mestvergisting rendabel maken

| Leerjaar | 4 havo en 4 vwo |
| --- | --- |
| Subdomein | chemische processen |
| Vaardigheid | A1; A11 |
| Specificaties | organische reacties |
| Trefwoorden | mest, vergisting, methaan, WKK, kringloop, warmtewisselaar, blokschema, verbrandingswarmte |
| Vaardigheidsvraag | informatieverwerkingsvraag |

| hoofd/subdomein | Subdomein | Specificaties |
| --- | --- | --- |
| C / C1 | Chemische processen | Organische reacties |

# bron: Smart Farming, 8 oktober 2021

# Verkopen van warm water kan mestvergisting rendabel maken Een compacte vergister die werkt met verse mest, kan de rendementsberekening positief beïnvloeden. Wat ook helpt, is nuttig gebruikmaken van de warmte die vrijkomt. Bijvoorbeeld door warm water te verkopen. Restwarmte benutten Om mestvergisting sneller rendabel te laten zijn, ging Jan Steijsiger, eigenaar van Mechanisatie Service Veluwe, op zoek naar alternatieven voor het benutten van restwarmte. Hij stuitte daarbij op de marktvraag naar heet water. ‘Ik raakte in gesprek met iemand die vertelde warm water te verkopen. Dat klonk in eerste instantie vreemd, maar toen ik me erin verdiepte, bleek het een kansrijke optie.’ WKK op aardgas soms interessant Soms is mestvergisting voor veebedrijven niet interessant. Voor een deel van deze bedrijven kan het toch interessant zijn om een gasmotor met generator, ofwel een warmtekrachtkoppeling (WKK), te plaatsen om daarmee elektriciteit en warmte op te wekken, concludeert Steijsiger. ‘Het gaat dan om een WKK met aardgas als brandstof. Zo’n installatie kan financieel interessant zijn in situaties waarin zowel behoefte bestaat aan elektriciteit als aan warmte. Zeker nu de prijzen van elektriciteit snel stijgen, is het de moeite waard om hier eens aan te rekenen.’

Bij mestvergisting wordt organische stof omgezet in biogas. Organische stof is bijvoorbeeld zetmeel, (C6H10O5)n. Dit wordt door hydrolyse omgezet in monosacharide, waarna door anaerobe vergisting biogas ontstaat.

1	Geef de hydrolysereactie in een vergelijking weer.

2	Geef de anaerobe vergisting waarbij methaan en koolstofdioxide ontstaan in een vergelijking weer.

3	Leg aan de hand van gegevens uit het artikel of de vergisting endotherm of exotherm is.

Tabel 1 biogas en methaan vergeleken (bron: https://groene-rekenkamer.nl/5200/de-mestvergister/)

Aardgas bevat 80 volume% methaan en 20 volume% stikstof. Biogas bevat 50 volume% methaan en 50 volume% koolstofdioxide.

4	Laat via een berekening zien of de in tabel 1 vermelde verbrandingswaarden kloppen. De stookwaarde van methaan staat gegeven in Binas tabel 28B.

In het rapport ‘Optimaliseren van mestvergisting’ van de Universiteit Wageningen staat onder andere dat varkensmest 53 g organische stof bevat per kg en dat er per g organische stof maximaal 300 mg methaan ontstaat, ofwel 15,9 dm3 methaan per kg organische stof. Verder wordt vermeld dat het CZV 94,9 L per kg varkensmest is. CZV is het chemische zuurstofverbruik, dus de hoeveelheid zuurstof die nodig is bij volledige verbranding.

5	Geef de reactie van de volledige verbranding van methaan in een vergelijking weer.

6	Laat via een berekening zien of de genoemde hoeveelheden met elkaar in overeenstemming zijn. Gebruik voor het molair gasvolume Vm = 24 dm3.

Biogas wordt in een WKK omgezet in warmte en elektriciteit.

7	Leg uit welke energieomzettingen daarbij optreden.

8	Leg uit hoe de vrijgekomen warmte gebruikt kan worden om water op te warmen.

9	Teken een blokschema van het totale proces.

Verkopen van warmte kan mestvergisting rendabel maken

# 1	(C6H10O5)n + n H2O  n C6H12O6

# 2	C6H12O6  3 CH4 + 3 CO2

# 3	Er komt warmte vrij, dus is het een exotherme reactie.

# 4	De stookwaarde van methaan is 9,9 kWh m3. Aardgas bevat 80 volume% methaan, dus komt overeen met een stookwaarde van 80 / 100 × 9,9 = 7,9 kWh m3.
Biogas bevat 50 volume% methaan, dus komt overeen met 50 / 100 × 9,9 = 5,0 kWh m3.

# Conclusie: de in tabel 1 vermelde verbrandingswarmte van aardgas is te hoog.

# 5	CH4 + 2 O2  CO2 + 2 H2O

# 6	Genoemde waarden: 53 g organische stof per kg varkensmest laat 53 × 300 = 16 000 mg methaan ontstaan = 16 g methaan. 16 g methaan = 16 / 16,04 = 1,0 mol methaan. En 1,0 mol methaan = 24 dm3 methaan.

# Controle: 53 g = 53 / n × 162,14 = 0,33 / n mol zetmeel. 
Dit levert bij hydrolyse n × 0,33 / n = 0,33 mol monosacharide. 
0,33 mol monosacharide levert 3 × 0,33 = 0,98 mol methaan = 0,98 × 16,04 = 16 g methaan. 
Het volume van 0,98 mol methaan = 0,98 × 24 = 24 dm3 methaan.

# 53 g organische stof heeft voor volledige verbranding 94,9 L zuurstof nodig. 
94,9 L = 94,9 / 24 = 4,0 mol zuurstof. 4,0 mol O2 = 4,0 × 32,0 = 127 g. Ofwel 1,0 organische stof reageert met 2,4 g zuurstof.

# Controle: 1 mol zetmeel levert bij hydrolyse n mol monosacharide, ofwel n × 162,14 g zetmeel levert bij hydrolyse n × 180,16 g monosacharide. 1 mol monosacharide geeft bij vergisting 3 mol methaan, ofwel 180,16 g monosacharide geeft bij vergisting 3 × 16,04 = 48,13 g methaan. CZV: 1 mol zetmeel reageert met 6n mol O2 dus n × 162,14 g zetmeel reageert met 6n × 32,00 = n × 192,00 g zuurstof, ofwel 1,0 g zetmeel reageert met 1,2 g zuurstof.

# Conclusie: de waarden praktijk en waarden theoretisch komen deels wel en deels niet met elkaar overeen. Het kan echter ook zijn dat er in het rapport voor zuurstof gerekend is met O in plaats van O2. Dan komen de waarden wel overeen.

# 7	WKK: chemische energie wordt deels omgezet in kracht (elektrische energie) en deels in warmte.

# 8	De warmte van de WKK kan via warmtewisselaars door water opgenomen worden.

# 9

# Taxonomie van Bloom en leerdoelen uit leerjaar

| # Vraag | # Bloom | # Leerjaar | # Leerdoel |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 2 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 3 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan aangeven of een reactie endotherm of exotherm verloopt. |
| # 4 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan rekenen met stookwaarden en verbrandingswaarden. |
| # 5 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 6 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan rekenen aan reacties. |
| # 7 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen hoe een WKK werkt. |
| # 8 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen hoe een warmtewisselaar werkt. |
| # 9 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een blokschema tekenen. |

# Betekenis Taxonomie van Bloom

# BLOOM O: Onthouden (geleerde kennis reproduceren of herkennen)

# BLOOM B: Begrijpen (de betekenis van informatie duiden en deze informatie verbinden met geleerde kennis)

# BLOOM T: Toepassen (geleerde kennis inzetten in een nieuwe situatie)

# BLOOM A: Analyseren (informatie in delen splitsen en deze delen verbinden met elkaar en met geleerde kennis)

# BLOOM E: Evalueren (de bruikbaarheid en beperkingen van indicatoren, methodes en indelingen begrijpen)

# BLOOM C: Creëren (kennis en informatie uit meerdere bronnen bundelen tot een nieuw idee, concept of product)