## Susphos wint de grondstof fosfaat terug uit de afvalwaterketen

| Leerjaar | 4 havo en 4 vwo |
| --- | --- |
| Subdomein | Chemische processen |
| Vaardigheid | A1; A11;A14 |
| Specificaties | Elementkringloop |
| Trefwoorden | Fosfaat, milieu, terugwinning, struviet, SusPhos, industrie |
| Vaardigheidsvraag | Informatieverwerkingsvraag |

| hoofd/subdomein | Subdomein | Specificaties |
| --- | --- | --- |
| C / C1 | Chemische processen | Elementkringloop |

# Bron: Chemie Magazine, september 2021

SusPhos wint de grondstof fosfaat terug uit de afvalwaterketen Samen met stikstof en kalium is fosfaat nodig om gewassen te laten groeien. Het is dus een belangrijk bestanddeel van kunstmest. Om te voorkomen dat fosfaat ongewild in grote hoeveelheden in het milieu terechtkomt – via uitscheiding door de mens – is het nodig om afvalwater te defosfateren. Dat leidt tot een stroom fosfaatrijk struviet, MgNH4PO4·6H2O, uit de enkele tientallen rwzi’s (rioolwaterzuiveringsinstallaties) in Nederland. Verder zit er veel fosfaat in het rioolslib dat in Moerdijk en Dordrecht wordt verbrand. Eenvoudig proces Het bedrijf SusPhos produceert in een pilotinstallatie in Leeuwarden 25 kilo fosfaat per dag volgens het proces en is klaar voor opschaling. “Het SusPhos-proces ontsluit het fosfaat met een sterk zuur”, vertelt CTO Willem Schipper. “Het proces onderscheidt zich op een manier waar elke chemicus blij van wordt: het is eenvoudig, kost weinig water en energie en kent een goede selectiviteit. Dat moet ook wel om commercieel uit de voeten te kunnen, want we winnen bulkchemicaliën met een lage marge. De selectiviteit zijn we nu in de pilotinstallatie nog verder aan het optimaliseren.” Alles omzetten SusPhos maakt in het recyclingproces zowel gebruik van de as van verbrand rioolslib als van het struviet uit rwzi’s. Schipper: “Het proces met struviet hebben we in de pilotinstallatie inmiddels volledig in de vingers. Behalve fosfaat levert het ook magnesiumzout op. Dat gaat weer terug naar de rioolwaterzuiveringen, waar het ervoor zorgt dat het fosfaat bij de zuivering neerslaat als struviet.” De as uit de slibverbranding is een chemisch heterogener mengsel van mineralen. “Daarvan is het wat moeilijker om de selectiviteit en de opbrengst op het niveau te brengen dat we willen”, aldus Schipper. “Hieruit winnen we ook ijzer- en aluminiumzouten die kunnen dienen om fosfaat te laten neerslaan.” Meters maken Een tweede belangrijke vraag waar SusPhos op korte termijn een antwoord op moet formuleren: gaat het bedrijf meteen van pilotinstallatie naar operationele schaal of zet het eerst een tussenstap op demonstratieschaal? Schipper geeft aan dat er twee valide argumenten zijn om meteen een grote stap te zetten. “Het proces hebben we al goed in de vingers en het bevat vooral standaardtechnologie. Daardoor is niet te verwachten dat bij opschaling naar 50.000 ton fosfaat per jaar opeens heel andere aspecten opdoemen dan nu bij de pilotinstallatie het geval is. De fabriek kan gewoon met standaard technologie worden opgebouwd – met uitzondering van de reactor die het hart van het SusPhos-proces vormt. En het ontwerp daarvoor is al aardig rond.” Een tweede overweging om direct naar full scale te gaan is dat het bedrijf “meters wil maken”, zegt Schipper. “Op de Nederlandse markt willen de betrokken slibverbrandingsbedrijven graag dat de recycling van fosfaat nu echt van start gaat na vertraging die ze hebben opgelopen met een partij die het uiteindelijk niet heeft gered.”

Struviet is een slecht oplosbaar gehydrateerd dubbelzout.

1	Leg uit dat struviet een dubbelzout is.

2	Leg uit hoe je met een eenvoudig experiment kunt bewijzen dat struviet kristalwater bevat.

3	Geef de reactie die tijdens de aantoningsreactie optreedt in een vergelijking weer.

Het fosfaat in struviet kan vrijgemaakt worden door struviet te laten reageren met een oplossing van een sterk zuur.

4	Geef de reactie tussen struviet en een zwavelzuuroplossing in een vergelijking weer.

5	Leg uit welke zouten naast de moleculaire stof fosforzuur gevormd worden.

Vivianiet Technologisch denkt SusPhos inmiddels alweer verder dan de huidige stad van zaken. “Ons proces leent zich voor as uit rioolslib en struviet, maar we zien inmiddels ook een derde mogelijke grondstofstroom: vivianiet, Fe3(PO4)2·8H2O. Dat is een gehydrateerd ferro-fosfaat dat met magneten kan worden teruggewonnen uit rioolslib. We gaan onderzoeken tot welke resultaten en opbrengsten dat in ons proces leidt.” Bron: Chemie Magazine, september 2021

Vivianiet is een gehydrateerd ferrofosfaat zout. Naast ferrofosfaat kan ook ferrifosfaat aanwezig zijn.

6	Leid uit de formule van het gehydrateerde ferrofosfaat de lading van het ijzerion af.

7	Geef de formule van ferrifosfaat.

8	Geef de systematische namen van ferrofosfaat en ferrifosfaat.

In de nabije toekomst wil men vanuit de pilot een commercieel opererende fabriek gaan bouwen. De vraag is alleen of er als tussenstap een demofabriek wordt gebouwd. De nog te bouwen commerciële fabriek gaat 50.000 ton fosfaat per jaar leveren.

9	Leg uit dat je hierbij spreekt van een opschaling.

10	Bereken hoeveel ton struviet er jaarlijks in de commercieel opererende fabriek zal worden verwerkt tot fosfaat.

11	Bereken hoeveel L 1,0 M zwavelzuur nodig is om de fosfaat uit struviet vrij te maken.

12	Bereken hoeveel ton magnesiumsulfaat er daarbij ook ontstaat als je uitgaat van struviet.

13	Geef de reactie die verloopt als aan afvalwater in rwzi’s magnesiumsulfaat wordt toegevoegd.

14	Geef in een blokschema weer hoe struviet in afvalwater ontstaat en hoe daaruit fosfaat wordt gewonnen. Houd daarbij ook rekening met retourstromen.

SusPhos wint de grondstof fosfaat terug uit de afvalwaterketen

# 1	Struviet bevat twee soorten positieve ionen, Mg2+ en NH4+, en één soort negatieve ionen. Dus je kunt spreken van een mengsel van magnesiumfosfaat en ammoniumfosfaat.

# 2	Stop enkele cm van struviet in een reageerbuis. Leid de vrijkomend damp over wit kopersulfaat. Dit zal blauw kleuren bij aanwezigheid van water.

# 3	MgNH4PO4·6H2O   MgNH4PO4 + 6 H2O.

# 4	MgNH4PO4·6H2O + 3 H3O+   Mg2+ + NH4+ + H3PO4 + 9 H2O.

# 5	De zouten magnesiumsulfaat en ammoniumsulfaat want magnesiumionen en ammoniumionen komen vrij en van het zwavelzuur blijven de sulfaationen over.

# 6	De formule is Fe3(PO4)2, dus twee fosfaationen met totale lading 6 en dus 3 ijzerionen met totale lading 6+, dus elk ion 2+, dus Fe2+.

# 7	De formule van ferrifosfaat is FePO4, want nu heb je Fe3+.

# 8	Ferrofosfaat = ijzer(II)fosfaat en ferrifosfaat = ijzer(III)fosfaat.

# 9	Je gaat van 25 kg per dag, dus 25 × 365 = 9125 kg = 9,1 ton per jaar, naar 50.000 ton per jaar dus een veelvoud aan productie, namelijk 5500× zoveel.

# 10	Er wordt 50.000 ton fosfaat geproduceerd = 5,0·1010 g. Dus dan 5,0·1010 / 94,97 = 5,3·108 mol fosfaat, dus ook 5,3·108 mol struviet, MgNH4PO4·6H2O.

# Omrekenen in aantal ton: 5,3·108 × 245,41 = 1,3·1011 g = 130.000 ton struviet.

# 11	Er moet 5,3·108 mol fosfaat gebonden worden tot fosforzuur, dus nodig 3 × 5,3·108 mol H3O+ (H+) = 1,6·109 mol. Aan H2SO4 dan nodig 1,6·109 / 2 = 7,9·108 mol, dus aan aantal L 7,9·108 / 1,0 = 7,9·108 L 1,0 M H2SO4-oplossing.

# 12	Er ontstaat dan 5,3·108 mol MgSO4 = 5,3·108 × 174,26 = 9,2·1010 g = 92.000 ton magnesiumsulfaat.

# 13	Mg2+ + NH4+ + PO43 + 6 H2O  MgNH4PO4·6H2O

# 14

# Taxonomie van Bloom en leerdoelen uit leerjaar

| # Vraag | # Bloom | # Leerjaar | # Leerdoel |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen wat een dubbelzout is. |
| # 2 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen hoe je kunt bepalen of het een hydraat is. |
| # 3 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 4 | # T | # 5H # 5V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 5 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 6 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan de lading van een ion afleiden uit de formule. |
| # 7 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan de formule van een zout afleiden. |
| # 8 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan systematische namen aan een zout toekennen. |
| # 9 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan rekenen met verhoudingen. |
| # 10 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan rekenen met mol en massa. |
| # 11 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan rekenen met molariteit |
| # 12 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan rekenen met mol en massa. |
| # 13 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 14 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een blokschema tekenen |

# Betekenis Taxonomie van Bloom

# BLOOM O: Onthouden (geleerde kennis reproduceren of herkennen)

# BLOOM B: Begrijpen (de betekenis van informatie duiden en deze informatie verbinden met geleerde kennis)

# BLOOM T: Toepassen (geleerde kennis inzetten in een nieuwe situatie)

# BLOOM A: Analyseren (informatie in delen splitsen en deze delen verbinden met elkaar en met geleerde kennis)

# BLOOM E: Evalueren (de bruikbaarheid en beperkingen van indicatoren, methodes en indelingen begrijpen)

# BLOOM C: Creëren (kennis en informatie uit meerdere bronnen bundelen tot een nieuw idee, concept of product)