## de tijd van business as usual is voorbij

| Leerjaar | 4 havo en 4 vwo |
| --- | --- |
| Subdomein | chemische processen |
| Vaardigheid | A1; A11 |
| Specificaties | redox |
| Trefwoorden | waterstof, groene waterstof, grijze waterstof, elektrolyse, brandstof, brandstofcel, rendement, staal, milieu, koolstofdioxide, broeikasgas |
| Vaardigheidsvraag | informatieverwerkingsvraag |

| hoofd/subdomein | Subdomein | Specificaties |
| --- | --- | --- |
| C / C1 | Chemische processen | Redox |

# bron: Shell Venster, september 2022

# De tijd van business as usual is voorbij Thyssenkrupp is een van de grote industriëlen in Duitsland die haar productieprocessen schoner wil maken. Christoph Noeres is hoofd groene waterstof van Thyssenkrupp nucera, het onderdeel dat groene waterstof voor de industrie produceert. Hoe kijkt hij naar de ontwikkeling van groene waterstof in Europa en de rol van de Delta Corridor hierin? Waarom is groene waterstof zo belangrijk, volgens u? ‘Waterstof heeft veel potentie, in vele marktsectoren. Groene waterstof zien wij als een haalbare oplossing om industrieën die lastig te verduurzamen zijn toch koolstofarm te maken. Nu al is de vraag naar waterstof meer dan 3500 TWh per jaar. In 2050 is dat zeven keer zo veel, zo is de verwachting. Niet voor niets hebben wij meer dan veertig grote productieprojecten aangekondigd, om de (groene) waterstofproductie op te schalen. We zien ook dat de waterstofeconomie maatschappelijk breed wordt gesteund, en door overheden wordt gestimuleerd. Er zijn 39 landen met een waterstofstrategie, en 93 landen hebben duurzame doelstellingen geformuleerd. Daarbij dalen de kosten voor hernieuwbare energie. Tussen 2010 en 2020 is de jaarlijkse daling van de prijzen van hernieuwbare energie ongeveer 11%.’ Alleen al de Thyssenkrupp-staalfabriek in Duisburg heeft 5 gigawatt aan elektrolyse-capaciteit nodig voor het verduurzamen van het productieproces. Wat zijn de effecten voor het klimaat? ‘Klimaatverandering moeten we echt afremmen. Daar zijn grote projecten met impact voor nodig. Door op grote schaal grijze waterstof te vervangen door groene waterstof kunnen we een belangrijk onderdeel zijn van de energietransitie die industrieën moeten doormaken. Dat geldt vooral voor sectoren waar de uitstoot moeilijk te reduceren is, bijvoorbeeld in de staalproductie en raffinage. De staalproductie is verantwoordelijk voor ongeveer 8% van de wereldwijde CO2-uitstoot. Bij de productie van een ton staal wordt ongeveer 2 ton CO2 uitgestoten. Door grijze waterstof te vervangen door groene waterstof, kan per ton waterstof zo’n 25 ton CO2 worden vermeden.’

Er wordt gesproken over groene waterstof en over grijze waterstof.

1	Wat versta je onder groene waterstof?

2	Wat is het verschil tussen groene en grijze waterstof?

Nu al is de wereldwijde vraag naar waterstof zo’n 3500 TWh.

3	Reken dit om in aantal joule.

4	Bereken het aantal kg waterstof dat je moet verbranden om deze hoeveelheid energie vrij te maken. Raadpleeg stookwaarden in Binas.

Alleen al de Thyssenkrupp staalfabriek in Duisburg heeft 5 gigawatt aan elektrolysecapaciteit nodig.

5	Bereken bij een rendement van 70% hoeveel kg waterstof er per uur gevormd wordt bij de elektrolyse van water.

In een staalfabriek wordt uit ijzererts in eerste instantie ruw ijzer gevormd. IJzererts bestaat voor 50 massa% uit ijzer(III)oxide. In de pilotfabriek reageert waterstof met ijzer(III)oxide.

6	Geef de reactievergelijking die optreedt in de hoogoven tussen ijzer(III)oxide en waterstof.

7	Bereken het aantal kg ijzer dat maximaal gewonnen kan worden uit 1000 kg ijzererts.

In de traditionele fabriek reageert ijzer(III)oxide met koolstofmono-oxide tot ruwijzer. De benodigde energie komt vrij met de verbranding van cokes (= koolstof), waarbij koolstofmono-oxide ontstaat.

8	Geef de reactievergelijking die optreedt bij de verbranding van cokes tot koolstofmono-oxide.

9	Geef ook de reactievergelijking van de vorming van ruw ijzer uit ijzererts in de traditionele hoogoven.

Er is een verschil tussen zuiver ijzer en staal.

10	Welk verschil wordt er bedoeld? Raadpleeg Binas tabellen 8 en 9.

11	Leg uit dat met de nieuwe productiewijze van ijzer met behulp van waterstof zonder toevoeging van hulpstoffen geen staal gevormd kan worden.

Bij de oude productiemethode van een ton staal wordt ongeveer twee ton koolstofdioxide uitgestoten.

12	Laat via een berekening zien of deze getallen met elkaar overeenkomen.

Bij toepassing van groene waterstof in plaats van grijze waterstof wordt zo’n 25 ton aan uitstoot van koolstofdioxide vermeden per ton waterstof.

13	Laat via een berekening zien of deze getallen de juiste verhouding weergeven.

Business as usual

1	Groene waterstof is waterstof die op duurzame wijze is geproduceerd.

2	Groene waterstof is op duurzame wijze via elektrolyse gevormd. Grijze waterstof is op niet-duurzame wijze gevormd uit fossiele brandstoffen.

3	3500 TW= 3500·1012 = 3,5·1015 W = 3,5·1015 J s1. 
Per uur 3,5·1015 × 3600 = 1,3·1019 J.

4	Vorming van 1,3·1019 J. Per mol H2 kost het 2,86·105 J kost. 
1,3·1019 = 1,3·1019 / 2,86·105 = 4,4·1013 mol H2. 
4,4·1013 mol = 4,4·1013 × 2,016 = 8,9·1013 g H2 = 8,9·1010 kg H2.

5	5 GW = 5·109 W = 5·109 J s1. 
Per uur en bij een rendement van 70%: 5·109 × 3600 × 70/100 = 1,3·1013 J. 
De vorming van 1 mol H2 kost 2,86·105 J, dus gevormd wordt 1,3·1013 / 2,86·105 = 4,4·107 mol H2. 
4,4·107 mol = 4,4·107 × 2,016 = 8,9·107 g = 8,9·104 kg H2.

6	Fe2O3 + 3 H2  2 Fe + 3 H2O

7	1000 kg ijzererts bevat 500 kg ijzer(III)oxide. 
500 kg Fe2O3 = 500 / 159,69 = 3,13 kmol. 
3,13 kmol Fe2O3 bevat 2 × 3,13 = 6,26 kmol Fe = 6,26 × 55,85 = 3,5·102 kg Fe.

8	2 C + O2  2 CO

9	Fe2O3 + 3 CO  2 Fe + 3 CO2

10	Staal bevat nog een hele kleine hoeveelheid koolstof. IJzer is de zuivere stof ijzer.

11	Bij gebruik van cokes is er koolstof aanwezig om staal te vormen, bij gebruik van waterstof heb je geen koolstof nodig.

12	1 ton staal = 1000 kg Fe =1000 / 55,85 = 18 kmol Fe. 
2 ton CO2 = 2000 kg = 2000 / 44,010 = 45 kmol CO2. 
Hieruit volgt dat Fe : CO2 = 18 : 45 = 2 : 5. 
Uit de reactie volgt dat de molverhouding Fe : CO2 = 2 : 3.

Het verschil is te verklaren: een gedeelte van de cokes dient als brandstof om de temperatuur in de hoogoven op peil te houden.

13	Per ton waterstof een reductie van 25 ton koolstofdioxide:

1 ton H2 = 1000 kg = 1000 / 2,016 = 496 kmol H2. 
Volgens vraag 6 is de molverhouding Fe : H2 = 2 : 3, dus 496 kmol H2 komt overeen met 2/3 × 496 kmol = 331 kmol Fe. 
Volgens vraag 7 is de molverhouding Fe : CO2 = 2 : 3, dus 331 kmol Fe komt overeen met 3/2 × 331 = 496 kmol CO2 = 496 × 44,010 = 2,2·104 ton CO2.

Berekend 22 ton CO2 per ton H2, dus dat komt aardig met elkaar overeen.

# Toelichting: 
Verbrandingswarmte C: 3,935·105 J mol1, ofwel 3,935·105 / 44,010 = 8,9·103 J per g CO2. 
Verbrandingswarmte H2: 2,86·105 J mol1, ofwel 2,86·105 / 2,016 = 1,4·105 J per g H2.
Dus om eenzelfde hoeveelheid warmte vrij te maken, heb je meer waterstof nodig (en dus minder CO2).

# Taxonomie van Bloom en leerdoelen

| # Vraag | # Bloom | # Leerjaar | # Leerdoel |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 2 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan uitleggen wat het verschil is tussen groene en grijze waterstof. |
| # 3 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan middels een reactievergelijking informatie verwerken. |
| # 4 | # T | # 4H H5 # 4V H3 | # Ik kan berekenen bij welk proces de meeste koolstofdioxide vrijkomt. |
| # 5 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 6 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 7 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan rekenen aan reacties. |
| # 8 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 9 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 10 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 11 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 12 | # T | # 4H H2 # 4V H1 | # Ik kan rekenen aan reacties. |
| # 13 | # T | # 4H # 4 V | # Ik kan rekenen aan reacties. |

# Betekenis Taxonomie van Bloom

# BLOOM O: Onthouden (geleerde kennis reproduceren of herkennen)

# BLOOM B: Begrijpen (de betekenis van informatie duiden en deze informatie verbinden met geleerde kennis)

# BLOOM T: Toepassen (geleerde kennis inzetten in een nieuwe situatie)

# BLOOM A: Analyseren (informatie in delen splitsen en deze delen verbinden met elkaar en met geleerde kennis)

# BLOOM E: Evalueren (de bruikbaarheid en beperkingen van indicatoren, methodes en indelingen begrijpen)

# BLOOM C: Creëren (kennis en informatie uit meerdere bronnen bundelen tot een nieuw idee, concept of product)