## parfurmbedrijf maaakt pef-deal met avantium

| Leerjaar | 5 havo en 6 vwo |
| --- | --- |
| Subdomein | organische processen |
| Vaardigheid | A1; A11; A14 |
| Specificaties | polyesters |
| Trefwoorden | PEF, furaandicarbonzuur, suiker, MEG, Avantium, additie, oxidatie |
| Vaardigheidsvraag | informatieverwerkingsvraag |

| hoofd/subdomein | Subdomein | Specificaties |
| --- | --- | --- |
| C / C1 | Organische processen | Polyesters |

# bron: C2W, 22 augustus 2022

# Parfumbedrijf maakt PEF-deal met Avantium Het Nederlandse chemiebedrijf Avantium is bezig met de bouw van een grote fabriek die furaandicarbonzuur (FDCA) gaat produceren uit plantaardige suikers en in 2024 klaar moet zijn. FDCA geldt als basisgrondstof voor PEF. De parfum- en cosmeticatak van LVMH heeft na een periode van samenwerking besloten om een vaste hoeveelheid PEF per jaar af te nemen en te gebruiken als verpakkingsmateriaal van LVMH’s producten. Avantium Avantium ontwikkelt nieuwe technologieën op basis van hernieuwbare grondstoffen als alternatief voor fossiele chemicaliën en kunststoffen. Het bedrijf heeft momenteel drie technologieën in de pilot- en demonstratiefase. De meest geavanceerde technologie is de YXY® plant-to-plastics-technologie die plantaardige suikers katalytisch omzet in FDCA (furaandicarbonzuur), de belangrijkste bouwsteen voor de duurzame kunststof PEF (polyethyleenfuraanoaat). Avantium heeft de YXY® technologie met succes gedemonstreerd in haar proeffabriek in Geleen, Nederland, en is in 2022 begonnen met de bouw van ’s werelds eerste commerciële fabriek, met een geplande grootschalige productie van PEF in 2024. De tweede technologie is Ray Technology™ en zet industriële suikers katalytisch om in plantaardig MEG (mono-ethyleenglycol): plantMEG™. Avantium is bezig met het opschalen van haar Ray Technology™ en de demonstratiefabriek in Delfzijl is in november 2019 geopend. De derde technologie heet de Dawn Technology™ die non-food biomassa omzet in industriële suikers en lignine om zo de chemische en materialen industrie te laten overstappen op niet-fossiele grondstoffen.

De grondstof voor de productie van FDCA is biomassa dat onder andere cellulose bevat. Cellulose wordt eerst omgezet in glucose/fructose. Daarna wordt glucose/fructose omgezet in HMF. HMF, 5-hydroxymethylfurfural, wordt als laatste omgezet in FDCA.

1	Geef de reactie van de omzetting van cellulose in glucose/fructose in een vergelijking met molecuulformules weer.

Figuur 1 HMF en FDCA

2	Geef de reactie in structuurformules van de omzetting van fructose in HMF. Raadpleeg Binas tabel 67F1.

3	Leg uit wat voor type reactie is opgetreden bij de omzetting van fructose in HMF.

4	Geef de reactie in structuurformules van de omzetting van HMF in FDCA (figuur 1).

5	Leg uit wat voor type reactie is opgetreden bij de omzetting van HMF in FDCA.

De polymeer PEF wordt gevormd uit FDCA en mono-ethyleenglycol, MEG (figuur 2B).

6	Geef de systematische naam voor mono-ethyleenglycol.

7	Teken een stuk van het polymeer PEF. Gebruik van elk twee monomeren.

MEG wordt gevormd uit ethaanoxide door reactie met water (figuur 2).

8	Geef de reactie in structuurformules van de vorming van MEG uit ethaanoxide.

9	Leg uit wat voor type reactie er opgetreden is tussen ethaanoxide en water.

Figuur 2A ethaanoxide		figuur 2B mono-ethyleenglycol, MEG

Parfumbedrijf maakt PEF-deal met Avantium

1	(C6H10O5)n + n H2O  n C6H12O6

2

3	Uit één stof zijn twee nieuwe stoffen ontstaan, dus is het een ontledingsreactie.

4

5	Er is een oxidatiereactie opgetreden, want er heeft een reactie met zuurstof plaatsgevonden.

6	Ethaan-1,2-diol.

7

8

# 9	Er is een additiereactie opgetreden, want uit twee stoffen is één nieuwe stof gevormd.

# Taxonomie van Bloom en leerdoelen

| # Vraag | # Bloom | # Leerjaar | # Leerdoel |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # T | # 5H H12 # 6V H14 | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 2 | # T | # 5H H12 # 6V H14 | # Ik kan een reactievergelijking in structuurformules opstellen. |
| # 3 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 4 | # T | # 5H H8 # 5V H9 | # Ik kan een reactievergelijking in structuurformules opstellen. |
| # 5 | # B | # 5H # 5V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 6 | # B | # 4H H5 # 4V H3 | # Ik kan een systematische naam geven. |
| # 7 | # T | # 5H H10 # 6V H12 | # Ik kan een stukje uit een polyester tekenen. |
| # 8 | # T | # 5H H9 # 5V H10 | # Ik kan een reactievergelijking in structuurformules opstellen. |
| # 9 | # B | # 4H H5 # 4V H3 | # Ik kan aangeven dat er een additiereactie is opgetreden. |

# Betekenis Taxonomie van Bloom

# BLOOM O: Onthouden (geleerde kennis reproduceren of herkennen)

# BLOOM B: Begrijpen (de betekenis van informatie duiden en deze informatie verbinden met geleerde kennis)

# BLOOM T: Toepassen (geleerde kennis inzetten in een nieuwe situatie)

# BLOOM A: Analyseren (informatie in delen splitsen en deze delen verbinden met elkaar en met geleerde kennis)

# BLOOM E: Evalueren (de bruikbaarheid en beperkingen van indicatoren, methodes en indelingen begrijpen)

# BLOOM C: Creëren (kennis en informatie uit meerdere bronnen bundelen tot een nieuw idee, concept of product)