## Design thinking en duurzame chemie

| Leerjaar | 4 havo en 4 vwo |
| --- | --- |
| Subdomein | stoffen en reacties |
| Vaardigheid | A1; A11; A14 |
| Specificaties | stofkringloop |
| Trefwoorden | waterstof, natriummetaboraat, natriumboorhydride, energieopslag, circulaire waterstofdrager, blokschema |
| Vaardigheidsvraag | informatieverwerkingsvraag |

| hoofd/subdomein | Subdomein | Specificaties |
| --- | --- | --- |
| C / C1 | Stoffen en reacties | Stofkringloop |

# bron: C2W, 6 juli 2022

Design thinking en duurzame chemie Tess van Eeden (25) ging scheikunde studeren in Utrecht, omdat die discipline een belangrijke rol moet spelen in de energietransitie en met name in het aspect energieopslag. Tijdens haar studie werd ze student-assistent bij Bert Weckhuysen, die haar betrok bij de opzet van het Da Vinci-project. In dat project werken studenten van verschillende disciplines samen aan een duurzaamheidsvraagstuk. Daar zag ze hoe belangrijk het is om binnen de opleiding innovatief denken te stimuleren. ‘De kracht om nieuwe dingen te maken is nuttig en moeten we aanmoedigen.’ Opslag van waterstof Van Eeden is bijna klaar met haar master thesis en ze is trots op het resultaat. Ze startte haar onderzoek na een idee van Slootweg om circulaire waterstofdragers te maken. Je kunt waterstof opslaan in natriumboorhydride, waarna het niet langer explosief is. Bovendien is het dan makkelijk te transporteren. ‘Maar zodra je het vrijmaakt houd je de afvalstof natriummetaboraat (natriumbooroxide, NaBO2) over. Als je bergen afval overhoudt is het niet echt een duurzame oplossing.’ Techno-economische analyse Universitair hoofddocent Chris Slootweg van de UvA bedacht een methode om het natriummetaboraat weer om te zetten met duurzame elektriciteit. Van Eeden ging vervolgens aan de slag met opschaling. ‘Het toffe is dat we helemaal van de vraag of het wel kon naar commercieel uitvoeren zijn gegaan in samenwerking met H2Fuel. Uiteindelijk deden we een techno-economische analyse om de schaalbaarheid te testen. Nu proberen we het proces energie-efficiënter te maken.’

Het totale proces kan als duurzaam proces in de chemische industrie toegepast worden. De eerste stap is de opname van waterstof door natriumbooroxide.

1	Leg uit wat de formule van natriumboorhydride zal zijn, uitgaande van de formule voor natriumbooroxide.

2	Geef de reactie tussen het natriumbooroxide en H2 in een vergelijking weer waarbij natriumboorhydride ontstaat.

Water wordt toegevoegd om het gevormde poeder beter te kunnen pompen.

3	Waarom is het belangrijk dat het poeder beter gepompt kan worden?

In het ‘uitpakproces’ wordt natriumboorhydride weer in waterstof en natriumboorhydride omgezet. Waterstof kan gebruikt worden als energiedrager net als bij een benzinemotor. Maar waterstof kan ook met behulp van een brandstofcel voor de opwekking van elektriciteit zorgen. In beide toepassingen is waterstof een energiedrager.

4	Leg het verschil uit tussen energiebron en energiedrager.

5	Geef de reactie van de omzetting van natriummetaboraat in natriumboorhydride in een vergelijking weer.

Waterstof wordt op twee verschillende manieren gevormd in het uitpakproces.

6	Beschrijf beide manieren kort.

In figuur 1 wordt het duurzame proces schematisch weergegeven.

7	Leg uit dat zowel voor de stoffen als voor de energie het totale proces duurzaam te noemen is.

Figuur 1 duurzame waterstof

Het gehele proces kan in een blokschema worden weergegeven.

8	Teken een blokschema van het totale proces.

Duurzame opslag waterstof

1	Natriumbooroxide is NaBO2, dus Na+BO2+. 
O2 wordt vervangen door 2 H, dus de formule wordt NaBH4.

2	NaBO2 + 2 H2  NaBH4 + O2

3	Stoffen moeten vaak naar een andere fabriek overgebracht worden.

4	Energiebron: wordt zo op aarde gewonnen. Energiedrager: wordt gevormd door de mens.

5	NaBH4 + 2 H2O  NaBO2 + 4 H2

6	Waterstof wordt gevormd bij de omzetting van natriumboorhydride in natriummetaboraat. Ook wordt waterstof gevormd bij de elektrolyse van water.

7	De stoffen natriumboorhydride en natriummetaboraat worden steeds opnieuw gebruikt, evenals de stof water. De energie (warmte) die nodig is bij het inpakproces wordt geleverd door het uitpakproces.

# 8

# Taxonomie van Bloom en leerdoelen

| # Vraag | # Bloom | # Leerjaar | # Leerdoel |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan een formule van een zout afleiden. |
| # 2 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 3 | # B | # 4H H5 # 4V H3 | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 4 | # B | # 4H H5 # 4V H3 | # Ik kan het verschil uitleggen tussen energiebron en energiedrager. |
| # 5 | # T | # 4H H5 # 4V H3 | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 6 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 7 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 8 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een blokschema tekenen. |

# Betekenis Taxonomie van Bloom

# BLOOM O: Onthouden (geleerde kennis reproduceren of herkennen)

# BLOOM B: Begrijpen (de betekenis van informatie duiden en deze informatie verbinden met geleerde kennis)

# BLOOM T: Toepassen (geleerde kennis inzetten in een nieuwe situatie)

# BLOOM A: Analyseren (informatie in delen splitsen en deze delen verbinden met elkaar en met geleerde kennis)

# BLOOM E: Evalueren (de bruikbaarheid en beperkingen van indicatoren, methodes en indelingen begrijpen)

# BLOOM C: Creëren (kennis en informatie uit meerdere bronnen bundelen tot een nieuw idee, concept of product)