## duurzaam mierenzuur uit CO2

| Leerjaar | 5 havo en 5 vwo |
| --- | --- |
| Subdomein | organische processen |
| Vaardigheid | A1; A11; A14 |
| Specificaties | duurzaamheid |
| Trefwoorden | mierenzuur, CO2, elektrolyser, waterstof, duurzaam, kW, rendement |
| Vaardigheidsvraag | informatieverwerkingsvraag |

| hoofd/subdomein | Subdomein | Specificaties |
| --- | --- | --- |
| C / C1 | Organische processen | Duurzaamheid |

# bron: C2W, 16 augustus 2022

Duurzaam mierenzuur uit CO2 ‘Wat wij doen in ons lab, is eigenlijk ook wat er in de natuur gebeurt,’ zegt CEO Bert De Mot van Oxylum in een persbericht. ‘Net als de bladeren van een boom gebruiken we CO2 en water om de bouwstenen te maken voor hernieuwbare chemicaliën. De benodigde energie wordt Figuur 1 De geleverd door hernieuwbare elektriciteit en tijdens het proces worden elektrolyser géén fossiele brandstoffen verbruikt.’ van Oxylum Mierenzuur Oxylum focust zich met de proefinstallatie op mierenzuur. Dat is een stofje dat rode mieren ook produceren als ze aanvallen, vandaar de naam. Mensen gebruiken mierenzuur of methaanzuur daarentegen onder andere om kalkaanslag in wc’s en sanitair te verwijderen. ‘Momenteel wordt het nog via een tussenstap uit aardgas gemaakt, maar wij kunnen het dus met onze technologie rechtstreeks uit CO2 produceren,’ zegt CTO Sander Neukermans. Bewuste keuze De elektrolyser die Oxylum gebruikt is gebaseerd op de systemen die ze onderzochten tijdens hun promotie, aldus Neukermans. ‘De membranen en elektroden staan bij ons achter elkaar in een geleidende vloeistof, het elektrolyt. Het CO2-gas komt binnen en lost op in het elektrolyt, waarna we het met behulp van elektriciteit en een katalysator omzetten in mierenzuur. Met andere katalysatoren kun je CO2 ook omzetten in CO of ethyleen,’ vertelt hij. De grootste obstakels zijn volgens Neukermans het stabiliseren van de katalysatoren zodat ze lang genoeg meegaan, en het verminderen van de elektrische weerstand van de elektrolyser. ‘Die weerstand komt met name van het materiaal van de membranen en elektroden.’ Daarnaast bleek de markt voor mierenzuur ook erg breed. ‘Er zijn veel potentiële afnemers die nu nog afhankelijk zijn van mierenzuur dat wordt gemaakt uit aardgas. Dat kan een stuk duurzamer.’ Schoonmaakmiddelen Voorlopig richt Oxylum zich vooral op één toepassing: schoonmaakmiddelen. ‘We hebben nu afspraken met producenten van ontkalkers voor zowel de industrie als thuisgebruik. Zij gaan ons product binnenkort testen, om te zien of de kwaliteit voldoende is of dat er bijvoorbeeld nog te veel verontreinigingen in zitten. Dan kunnen wij het proces daarop aanpassen.’ Natuurlijk moet de opschaling dan wel eerst echt lukken. De eerste stappen zijn inmiddels gezet, en men werkt nu aan het opschalen van hun elektrode. ‘We willen het oppervlak meer dan vertienvoudigen,’ zegt Neukermans. ‘Dit geeft hopelijk een flinke boost aan de opbrengst, die nu ongeveer op een gram per dag ligt. Als we de cellen dan ook nog gaan stacken, oftewel meerdere cellen aan elkaar verbinden, verwachten we dat we de opbrengst kunnen opschalen naar in ieder geval een of twee kilogram mierenzuur per dag.’ Een proefinstallatie voor hernieuwbare chemicaliën In het lab werkt de technologie. Nu wil Oxylum deze in de praktijk verder onderzoeken en opschalen. Men hoopt een proefinstallatie neer te zetten in een industrieel cluster, bijvoorbeeld in de haven van Antwerpen. Op die manier kan de CO2 die men in de fabriek omzet in chemicaliën gelijk gebruikt worden door bedrijven in de haven. ‘Nog dit jaar proberen we een installatie van 1 kilowatt te maken, waarmee we tot 3 kilogram mierenzuur per dag kunnen produceren. Die installatie moet dan dienen als lanceerplank om de technologie de volgende jaren op te schalen tot een volwaardige proefinstallatie die tot 2000 ton mierenzuur per jaar produceert,’ zegt De Mot.

Duurzaam mierenzuur kun je alleen produceren als je bij toepassing van de elektrolyser gebruikmaakt van duurzaam opgewekte elektrische energie.

1	Wat versta je onder ‘duurzaam opgewekte elektrische energie’?

2	Geef de structuurformule van mierenzuur.

3	Leg aan de hand van de structuurformules van mierenzuur en koolstofdioxide uit dat de omzetting goed mogelijk is.

4	Geef de halfreactie in structuurformules waarbij CO2 omgezet wordt in het COO ion.

5	Geef de vervolg-halfreactie in structuurformules van het COO ion in zuur milieu dat daarbij omgezet wordt in mierenzuur.

De capaciteit van de vorming van mierenzuur is nu nog laag. Oorzaak is onder andere de inwendige weerstand van de elektrolyser.

6	Leg uit dat bij een hoge inwendige weerstand de opbrengst tegenvalt.

Mierenzuur kan gebruikt worden als schoonmaakmiddel. Mierenzuur kan bijvoorbeeld kalkaanslag verwijderen.

7	Geef de reactie die optreedt als mierenzuur kalkaanslag verwijdert.

Mierenzuur wordt met behulp van de elektrolyser Oxylum gevormd uit CO2 en H2. Waterstof wordt gevormd door elektrolyse van water.

8	Geef de elektrolysereactie van water in een vergelijking weer.

9	Bereken hoeveel joule energie er per dag maximaal geleverd wordt in de demofabriek.

10	Bereken hoeveel energie nodig is bij de vorming van 1 kg mierenzuur.

11	Bereken het rendement van de omzetting van CO2 in mierenzuur.

Duurzaam mierenzuur uit CO2

1	Duurzaam opgewekte energie is hernieuwbare energie zoals bijvoorbeeld elektrische energie opgewekt via windmolens.

2

3.	O=C=O en : de basis O=C=O blijft bestaan met inbouw van H-atomen.

O=C=O + HOH

4	O=C=O + e  O=C=O

5	O=C=O + 2 H+ + e

6	Bij een hoge inwendige weerstand wordt een relatief groot deel van de energie niet nuttig gebruikt.

7	HCOOH + CaCO3  HCOO + Ca2+ + HCO3

Of: 2 HCOOH + CaCO3  2 HCOO + Ca2+ + H2O + CO2

8	2 H2O  2 H2 + O2

9	Maximaal 1 kW = 1 kJ per seconde, dus per dag 24 × 3600 × 1 kJ = 8,64·104 kJ.

10	Reactie elektrolyse water 2 H2O  2 H2 + O2: per mol H2 nodig +2,86·105 J.

Reactie vorming mierenzuur CO2 + H2  HCOOH: 
per mol H2 +3,935·105 4,25·105 = 3,15·104 J.

Totaal nodig +2,86·105 3,15·104 = +2,55·105 J per mol HCOOH.

Per 3 kg = 3000 g HCOOH = 3000 / 46,03 = 65,2 mol HCOOH. 
Dan nodig 65,2 × +2,55·105 = +1,66·107 J.

11	Rendement =

# Taxonomie van Bloom en leerdoelen

| # Vraag | # Bloom | # Leerjaar | # Leerdoel |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # B | # 4H H5 # 4V H3 | # Ik kan uitleggen wat duurzaamheid betekent. |
| # 2 | # T | # 4H H5 # 4V H3 | # Ik kan een structuurformule tekenen. |
| # 3 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 4 | # T | # 5V H9 | # Ik kan een halfreactie opstellen. |
| # 5 | # T | # 5V H9 | # Ik kan een halfreactie opstellen. |
| # 6 | # B | # 5H # 5V | # Ik kan informatie verwerken. |
| # 7 | # T | # 5H H7 # 5V H7 | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 8 | # T | # 4H H5 # 4V H3 | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 9 | # B | # 4H H6 # 4V H5 | # Ik kan kW in kJ omzetten. |
| # 10 | # T | # 4H H6 # 4V H5 | # Ik kan energieberekeningen aan reacties uitvoeren. |
| # 11 | # T | # 4H # 4V | # Ik kan een rendement berekenen. |

# Betekenis Taxonomie van Bloom

# BLOOM O: Onthouden (geleerde kennis reproduceren of herkennen)

# BLOOM B: Begrijpen (de betekenis van informatie duiden en deze informatie verbinden met geleerde kennis)

# BLOOM T: Toepassen (geleerde kennis inzetten in een nieuwe situatie)

# BLOOM A: Analyseren (informatie in delen splitsen en deze delen verbinden met elkaar en met geleerde kennis)

# BLOOM E: Evalueren (de bruikbaarheid en beperkingen van indicatoren, methodes en indelingen begrijpen)

# BLOOM C: Creëren (kennis en informatie uit meerdere bronnen bundelen tot een nieuw idee, concept of product)