## van waterstof tot energie

| Leerjaar | 5 havo en 5 vwo |
| --- | --- |
| Subdomein | chemische processen |
| Vaardigheid | A1; A11 |
| Specificaties | redox |
| Trefwoorden | waterstof, groene waterstof, grijze waterstof, elektrolyse, brandstof, brandstofcel, rendement |
| Vaardigheidsvraag | informatieverwerkingsvraag |

| hoofd/subdomein | Subdomein | Specificaties |
| --- | --- | --- |
| C / C1 | Chemische processen | Redox |

# bron: Shell Venster, september 2022

# Van waterstof tot energie Shell gaat de grootste groene waterstoffabriek van Europa bouwen: Holland Hydrogen 1. Waterstof – een onschadelijk gas dat in oneindige hoeveelheden voorkomt in het universum – wordt onder andere gemaakt door elektrolyse. Dit is een proces waarbij je water (H2O) onder stroom zet en zo water omzet in zuurstof (O) en waterstofgas (H2). Waterstof is geen energiebron, wel een energiedrager. Om er een elektromotor (bijvoorbeeld in een auto) op te kunnen laten draaien, is een brandstofcel nodig die waterstof omzet in elektriciteit. Daarbij vindt omzetting van waterstof en zuurstof plaats in ionen: deeltjes die geladen zijn. Die reactie wekt elektriciteit op voor de aandrijving van een elektrische installatie of motor. Het restproduct is waterdamp. Er komt nul CO2 bij vrij. Waterstofproductie op basis van fossiele brandstoffen resulteert in grijze waterstof. Voor Holland Hydrogen 1 wordt gebruikgemaakt van hernieuwbare elektriciteit uit windenergie en dat resulteert in groene waterstof.

Waterstof kan gemaakt worden door elektrolyse van (aangezuurd) water. Volgens het artikel worden daarbij twee stoffen gevormd.

1	Geef commentaar op de formules van die twee gevormde stoffen.

2	Geef de reactie van de elektrolyse van water in een vergelijking weer.

Waterstof is volgens het artikel een energiedrager, geen energiebron.

3	Leg het verschil uit tussen een energiedrager en een energiebron.

De gevormde waterstof wordt soms grijze waterstof, soms groene waterstof genoemd.

4	Leg het verschil uit tussen grijze waterstof en groene waterstof.

Waterstof kan als brandstof dienen in een brandstofcel.

5	Geef de reactievergelijking die optreedt in een brandstofcel met waterstof als brandstof.

6	Welke energieomzetting vindt daarbij plaats?

Voor 5 vwo:

In het artikel wordt gesproken over het ontstaan van ionen tijdens stroomlevering. Deze ionen ontstaan aan de twee elektroden in de brandstofcel.

7	Geef de beide halfreacties in vergelijkingen weer.

8	Leg uit dat bij menging van het elektrolyt de gevormde ionen weer verdwijnen.

Voor 5 havo:

In het artikel wordt gesproken over het ontstaan van ionen tijdens stroomlevering in de brandstofcel. Zo ontstaan uit de reductor waterstof H+-ionen en elektronen en ontstaan uit de oxidator zuurstof (in water) door opname van elektronen OH-ionen.

7	Geef de halfreacties die aan beide elektroden plaatsvinden in vergelijkingen neer.

8	Leg uit dat bij menging van het elektrolyt de gevormde ionen weer verdwijnen.

De fabriek Holland Hydrogen 1 produceert groene waterstof.

9	Hoe wordt gerealiseerd dat bij elektrolyse groene waterstof gevormd wordt?

Het rendement van de elektrolyse van water is slechts 70%.

10	Wat wordt hiermee aangegeven?

11	Bereken hoeveel kJ er nodig is om 1000 kg waterstof te produceren.

12	Bereken hoeveel kWh aan elektrische energie nodig is om 1000 kg waterstof te produceren.

Van waterstof tot energie

1	De formule van waterstof als stof en molecuul is H2(g) en H2 terwijl het voor zuurstof O2(g) en O2 als stof en molecuul is, niet O. Het symbool O geeft de atoomsoort weer.

2	2 H2O  2 H2 + O2

# 3	Een energiedrager is door de mens opgeslagen energie in een bepaalde stof, een energiebron is een energievorm die al op aarde aanwezig is.

# 4	Grijze waterstof is gevormd uit eindige vormen van stoffen zoals uit fossiele stoffen. Groene waterstof is gevormd uit niet-eindige vormen van energie, zoals uit windenergie.

# 5	2 H2 + O2  2 H2O

# 6	Chemische energie wordt omgezet in elektrische energie.

# 7	H2  2 H+ + 2 e. En: O2 + 2 H2O + 4 e  4 OH

# 8	H+ en OH vormen dan samen H2O.

# 9	Je moet dan gebruikmaken van windenergie die wordt omgezet in groene elektrische energie.

# 10	Slechts 70% van de gebruikte groene energie wordt gebruikt om de gevraagde reacties te laten verlopen.

# 11	1000 kg waterstof = 1000 / 2,016 = 496 kmol waterstof. 
De vormingswarmte van waterstof is -2,86·105 J mol1. 
Dan levert 496 kmol waterstof 496·103 × 2,86·105 = 1,42·1011 J.

# 12	Je hebt 1,42·1011 J nodig bij een rendement van 100%. Bij een rendement van 70% wordt slechts 70/100 × 1,42·1011 = 9,9·1010 J nuttig gebruikt. Om toch aan de 1,42·1011 J te komen, heb je nodig 100 / 70 × 1,42·1011 = 2,0·1011 J. 
1,0 kWh = 1,0·103 × 3600 = 3,6·106 J. 
Nodig: 2,0·1011 / 3,6·106 = 5,6·104 kWh.

# Taxonomie van Bloom en leerdoelen

| # Vraag | # Bloom | # Leerjaar | # Leerdoel |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # B | # 4H H3 # 4V H2 | # Ik kan aangeven wat de formules zijn van waterstof en zuurstof. |
| # 2 | # T | # 4H H5 # 4V H3 | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 3 | # B | # 4H H5 # 4V H3 | # Ik kan het verschil aangeven tussen energiebron en energiedrager. |
| # 4 | # B | # 4H H5 # 4V H3 | # Ik kan het verschil aangeven tussen groene en grijze waterstof. |
| # 5 | # T | # 4H H5 # 4V H3 | # Ik kan een reactievergelijking opstellen. |
| # 6 | # B | # 4H H6 # 4V H5 | # Ik kan aangeven welke energieomzetting heeft plaatsgevonden. |
| # 7 | # T | # 5H H8 # 5V H9 | # Ik kan halfreacties opstellen. |
| # 8 | # T | # 5H H7 # 5V H7 | # Ik kan aangeven dat H+ en OH samen water vormen. |
| # 9 | # B | # 4H H6 # 4V H5 | # Ik kan aangeven welke duurzame energieomzetting plaatsvindt. |
| # 10 | # B | # 4H # 4V | # Ik kan aangeven wat rendement aangeeft. |
| # 11 | # T | # 4H H6 # 4V H5 | # Ik kan uitrekenen hoeveel joule er ontstaat bij de verbranding van waterstof in een brandstofcel. |
| # 12 | # T | # 4H H2 # 4V H1 | # Ik kan met rendement rekenen. |

# Betekenis Taxonomie van Bloom

# BLOOM O: Onthouden (geleerde kennis reproduceren of herkennen)

# BLOOM B: Begrijpen (de betekenis van informatie duiden en deze informatie verbinden met geleerde kennis)

# BLOOM T: Toepassen (geleerde kennis inzetten in een nieuwe situatie)

# BLOOM A: Analyseren (informatie in delen splitsen en deze delen verbinden met elkaar en met geleerde kennis)

# BLOOM E: Evalueren (de bruikbaarheid en beperkingen van indicatoren, methodes en indelingen begrijpen)

# BLOOM C: Creëren (kennis en informatie uit meerdere bronnen bundelen tot een nieuw idee, concept of product)